Научно – производственное объединение "ЮНИТЕЛ"

Код изделия

66 5110 9

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

"ЮНИТ TS-004"

Версия программного обеспечения 4.01.02.TS

Инструкция по управлению МКУ

ЮНТП. 468361. 050ИУ

г. Юбилейный

2004 г.

Содержание

Стр.

1. Включение и начало сеанса работы.	6

2. Настройка параметров администратора	7

2.1 Просмотр списка пользователей	8

2.2 Вставка в список пользователей	8

2.3 Удаление из списка пользователей	10

2.4. Установка интервала отключения связи	10

3. Ре-старт программы	11

4. Работа с энергонезависимой памятью	12

4.1 Просмотреть состояние флеши	13

4.2 Ввести комментарий к сохраняемой версии	14

4.3 Установка периода сохранения.	14

4.4 Установка счетчика сохранения.	14

4.5 Записать текущую конфигурацию во флешь	15

4.6 Прочитать содержимое конфигурации в порт	15

4.7 Записать содержимое конфигурации из порта	15

4.8 Полностью стереть флешь	16

4.9 Частичное чтение конфигурации	16

5. Принципы маршрутизации.	16

5.1 Маршрутизация по номеру.	16

5.2 Глобальная маршрутизация	22

5.3 Системная маршрутизация.	23

6. Работа с маршрутизацией.	23

6.2 Таблицы маршрутизации.	24

6.3 Направления маршрутизации.	37

6.4 Список внутренних номеров.	46

6.5 Структуры преобразования.	46

6.5.1 Структуры преобразования номера Б (вызываемого).	47

6.5.2  Структуры обработки и преобразования номера А.	50

6.6 Системная маршрутизация.	53

7. Работа с абонентскими портами.	55

7.1 Просмотр параметров абонентского порта	56

7.2 Установка параметров абонентского порта	57

7.2.1 Номерные свойства	58

7.2.2 Общие свойства	59

7.2.3 Свойства исходящего вызова	61

7.2.4 Свойства входящего вызова	62

7.2.5 Разрешения пользования услугами	64

7.2.6 Временные интервалы	65

7.3 Просмотр параметров 'по умолчанию'	66

7.4 Установка параметров 'по умолчанию'	66

7.5 Информация о картах	66

7.6 Абонентские услуги, реализуемые на АЦК-256	68

7.6.1 Прямая связь без набора номера	68

7.6.2 Установка задержки прямой связи без набора номера	69

7.6.3 Безусловная переадресация входящих вызовов	69

7.6.4 Переадресация входящих вызовов по не ответу	69

7.6.5 Переадресация входящих вызовов при занятости	69

7.6.6 Отключение всех видов переадресации	70

7.6.7 Установка номера переадресации	70

7.6.8 Установка типа переадресации	70

7.6.9 Установка времени переадресации по не ответу	70

7.6.10 Вызов по номеру переадресации	70

7.6.11 Наведение справки  (режим обработки кнопки “FLASH”)	71

7.6.12 Уведомление о входящем вызове	71

7.6.13 Очистить абонентскую настройку услуг	72

8.6.14 Добавить в конференцию	72

7.6.15 Включить конференцию.	72

7.6.16 Заказ локальной конференции	73

7.6.17 Заказ глобальной конференции	73

7.6.18 Установка нового пароля	73

7.6.19 Временный запрет исходящей связи	74

7.6.20 Временный запрет входящей связи	74

8. Работа с потоками ИКМ.	74

8.1 Работа с первым уровнем потоков ИКМ.	74

8.2 Работа с третьим уровнем потоков ИКМ.	79

9. Настройка потока EDSS.	80

9.1 Выбор типа потока EDSS.	80

10. Настройка потока R2.	90

10.1 Выбор типа потока R2.	90

11. Настройка потока 2ВСК.	99

11.1 Выбор типа потока 2 ВСК ( R 1.5 ) .	99

11.2 Выбор номера потока.	100

11.3 Переход к следующему потоку.	100

11.4 Выбор типа потока.	100

11.5 Просмотр параметров потока.	101

11.6 Установка параметров потока.	101

11.6.1	Настройка линейной сигнализации.	102

11.6.2	Настройка декадного набора.	104

11.6.3	Настройка регистровой сигнализации ’импульсный челнок’.	105

11.6.4	Настройка регистровой сигнализации ’импульсный пакет’.	106

11.6.4.1 Настройка 'импульсного пакета' исходящего канала.	106

11.6.4.2 Настройка 'импульсного пакета' входящего канала.	107

11.6.5	Настройка процедуры городского АОН.	108

11.6.6	Настройка параметров междугороднего соединения.	109

11.7 Настройка временных интервалов.	110

11.7.1	Состояния временных интервалов.	110

11.7.2	Состояния временных интервалов.	111

11.7.3	Настройка параметров для шаблона.	112

11.7.3.1 Настройка блокированного канала.	116

11.7.3.2 Настройка исходящего городского (СЛ) канала.	116

11.7.3.3 Настройка входящего городского (СЛ)  канала.	117

11.7.3.4 Настройка входящего междугороднего (СЛМ) канала.	118

11.7.3.5 Настройка исходящего смешанного (ЗСЛ) канала.	119

11.7.4	Просмотр параметров для шаблона.	120

11.7.5	Распространение шаблона на временные интервалы.	120

11.7.6	Копирование настроек каналов из другого потока.	121

11.7.7	Управление временными интервалами.	121

11.7.7.1 Просмотр состояния линейной сигнализации.	121

11.7.7.2 Инициализация каналов.	122

11.7.7.3 Блокировка каналов.	122

11.7.7.4 Освобождение каналов.	122

11.8 Выключение потока.	122

11.9 Включение потока.	123

11.10 Мониторинг вызовов.	123

12. Работа с сервисными объектами.	123

12.1 Настройка сервисного объекта типа тоновый донабор (DISA).	124

12.2 Настройка сервисного объекта типа тоновый донабор (DISA) c CONNECT.	127

12.3 Настройка сервисного объекта типа тестовый исходящий вызов.	128

12.4 Настройка сервисного объекта типа автоответчик 800Гц.	133

13. Системные функции.	135

14. Настройка выводов информации.	138

14.1 Настройка вывода биллинговых сообщений.	139

14.2 Настройка вывода сообщений ЦТО.	144

14.3 Настройка вывода сообщений мониторинга.	145

15. Чтение памяти устройств.	146

Настоящая  «Инструкция» определяет содержание и порядок действий обслуживающего персонала  по  управлению и контролю работы модуля контроля и управления (МКУ) линейного коммутатора (ЛК) в процессе эксплуатации и технического обслуживания (ТОЭ) АТС ЮНИТ TS-004.

Инструкция распространяется на все модификации ЛК, включая абонентский цифровой концентратор АЦК ЮНИТ (АЦК-256), который может применяться как в составе АТС ЮНИТ TS-004, так и в составе любых других цифровых АТС. В этом качестве ЛК, как самостоятельное изделие АЦК ЮНИТ, имеет отдельный сертификат соответствия №ОС /1-К -49 от 2.02.2004 г., выданный Министерством Российской федерации по связи и информатизации. Поэтому в данной инструкции для обозначения изделия используется аббревиатура АЦК-256 или АЦК.

Управление  и  контроль АЦК-256  осуществляются  с компьютера с  помощью  любой терминальной программы ОС “Windows”, подключенной к  модулю коммутации и управления (МКУ) АЦК через  интерфейс  RS - 232 с параметрами:

- скорость - 57600 бит/сек;

- биты данных - 8 ;

- Четность - нет;

- Стоповые биты - 2.

В отдельных вариантах возможна поставка АЦК-256  с другими параметрами:

- скорость - 19200 бит/сек;

- биты данных - 8 ;

- Четность - нет;

- Стоповые биты - 1.

Конкретный вариант необходимо уточнить у поставщика оборудования или определить опытным путем.

Ввод текстовой информации в АЦК-256 должен осуществляться при включенной «английской» раскладке клавиатуры компьютера. Глубокого знания английского языка не требуется, так как это необходимо только для ввода имени пользователя, его пароля и ограниченного набора специальных команд. Само перемещение по системе меню осуществляется с помощью цифровых клавиш.  Ввод каждой порции информации должен завершаться нажатием клавиши «Enter». В приводимых примерах информация, отображаемая на экране монитора, выделена жирным шрифтом:

Вас приветствует программа АЦК-256 (ЮНИТЕЛ). Версия = ACK256 1.3

Информация, вводимая пользователем, предваряется символом приглашения:

> USER

Сам символ приглашения ‘>’ выдается программным обеспечением модуля (не нужно его вводить) и является сигналом к вводу управляющих команд.

Вывод информации из АЦК-256 осуществляется на русском языке, но в кодировке «Windows». Если при связи с АЦК-256 на экране не возникает русского текста, то необходимо произвести настройку терминальной программы: выбрать русифицированный шрифт.

ООО "ЮНИТЕЛ Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4. Тел./ факс (095) 515-94-99, 745-82-61, (096) 300-19-00, 300-19-01. Е.mail: unitel@unitel.com.ru

# 1. Включение и начало сеанса работы.

При включении АЦК-256 на экран терминала выводится сообщение о загрузке программы следующего вида:

Reboot

ACK256N 1.5

В течение 10 секунд введите команду:

W или w - записать новую программу во флешь

R или r - загрузить новую программу в ОЗУ

всё остальное - загрузить программу из флеши

>

Данное меню позволяет осуществить загрузку обновленного ПО. Более подробно см.п.4 Ре-старт программы.

В случае ввода любого символа кроме указанных или отсутствия реакции оператора в течении 10 секунд производится штатный запуск системы.

===========================================================

Вас приветствует программа АЦК-256 (ЮНИТЕЛ). Версия = ACK256N 1.5

Причина перезагрузки = включение питания.

Вызвано задачей = 000.

Число перезагрузок = 00001.

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-00 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-01 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-02 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-03 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: коммутатор (SWITI) присутствует

ТЕСТ аппаратуры: коммутатор (MUSAC_A) присутствует

ТЕСТ аппаратуры: ADSP-1 присутствует и в работе

ТЕСТ аппаратуры: ADSP-2 присутствует и в работе

< 20.09.04 14:31:23:300 : абонентская карта = 002

карта включилась, тип = аналоговая

В работу включается 016 портов

< 20.09.04 14:31:23:300 : абонентская карта = 006

карта включилась, тип = аналоговая

Данное сообщение содержит информацию о тестировании работоспособности компонентов платы. Кроме данных сообщений возможен вывод информации об абонетских картах и включению в работу потоков.

Вход в режим администрирования имеет некоторые отличия для версий управляемых через удаленный сервер.

Для такой платы необходимо ввести строку "YTERMENTER" и нажать клавишу ENTER.

Для обычной весии ПО нужно просто нажать клавишу ENTER.

Далее появиться приглашение к началу сеанса работы с системой администрирования АЦК-256:

=====================================================================

Для установки связи с программой-администратором введите

Ваше имя >

После ввода любого имени на экран выводится приглашение для ввода пароля:

Ваш пароль >

При вводе пароля, любой введенный символ отображается как символ ‘*’.

Если введенные имя и пароль не содержатся в базе данных АЦК-256, то для повторного ввода имени и пароля необходимо выполнить указанные выше действия. В противном случае на экран выводится главное меню системы администрирования АЦК-256. Вид этого и нижележащих меню зависит от разрешенной степени доступа, которая устанавливается для каждого пользователя при вводе его в базу данных АЦК-256. Для пользователя с максимальной степенью доступа главное меню выглядит следующим образом:

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ)

0. - Выход

1. - Настройка параметров администратора

2. - Ре-старт программы

3. - Работа с энергонезависимой памятью

4. - Работа с маршрутизацией

5. - Работа с абонентскими портами

6. - Работа с потоками ИКМ

7. - Работа с сервисными объектами

8. - Системные функции

9. - Чтение памяти устройства

Делайте ваш выбор

>

В дальнейших разделах данного «Руководства» будет описано работа с каждым из пунктов этого меню, а в завершении этого раздела приведем наиболее общие принципы работы с системой меню.

Каждая строчка меню начинается с цифры. Ввод этой цифры и нажатие клавиши «Enter» приведет к выполнению действия указанного в строке. На всех уровнях меню выбор ‘0’-го пункта приводит к возвращению на предыдущий уровень системы меню. В главном меню выбор ‘0’-го пункта приводит к окончанию сеанса связи.

Сеанс связи может быть прекращен на любом уровне системы меню, если пользователь введет команду ‘exit’. Сеанс связи также прекращается автоматически, если пользователь не ввел ни одной строки в течении заданного интервала времени.

Возвращение в главное меню возможно также из любого уровня системы меню. Для этого пользователь должен ввести команду ‘end’.

На любом уровне меню ввод пустой строки (только нажатие «Enter») приводит к выводу того меню, в котором пользователь находится в текущий момент.

При некорректном вводе данных на экран выдается сообщение с приглашением повторить ввод:

Неприемлемо! Будьте аккуратнее!>

# 2. Настройка параметров администратора

При выборе 1-го пункта главного меню программа переходит на нижележащий уровень и выводит на экран следующее меню:

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора

0. - Выход

1. - Просмотр списка пользователей

2. - Вставка в список пользователей

3. - Удаление из списка пользователей

4. - Установка интервала отключения связи

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 позволяет просмотреть список имен, паролей и степени доступа пользователей, заложенных в базу данных АЦК-256.

Пункт 2 позволяет ввести параметры для нового пользователя в базу данных АЦК-256.

Пункт 3 позволяет удалить пользователя из базы данных АЦК-256.

Пункт 4 позволяет изменить интервал времени, после которого при отсутствии активности пользователя происходит автоматическое прерывание сеанса связи.

После работы с пунктами 2, 3, 4, если необходимо, чтобы изменения сохранились и после выключения устройства или при его перезагрузке, необходимо произвести сохранение конфигурации ( см. п.5 ).

## 2.1 Просмотр списка пользователей

Данный пункт позволяет просмотреть информацию о пользователях зарегистрированных в базе данных АЦК-256: имя, пароль и разрешенной ему степени доступа к функциям программы. Пример такого вывода -

Просмотр списка пользователей

< Имя >       < Пароль >      < Свойства >

zxc           w3            Запрет настройки и конфигурирования

qwe           w1            Запрет настройки администратора

asd           w2            Разрешено все

>

## 2.2 Вставка в список пользователей

Данный пункт позволяет вставить информацию о пользователе в базу данных АЦК-256. При его выборе программа переходит в режим приема данных и последовательно запрашивает имя пользователя, его пароль и степень доступа. При вводе имени и пароля можно использовать символ ‘*’. В этом случае, при входе в систему, пользователь может вводить любые символы в этих позициях.

Пример:

Вставка в список пользователей

Введите имя пользователя (первый символ - не цифра!)

> ASD

Вставка в список пользователей

Введите пароль пользователя (первый символ - не цифра!)

> W2

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора -->

Вставка в список пользователей

0. - Выход

1. - Разрешено все

2. - Запрет настройки администратора

3. - Запрет настройки и конфигурирования

Делайте ваш выбор

> 1

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора

0. - Выход

1. - Просмотр списка пользователей

2. - Вставка в список пользователей

3. - Удаление из списка пользователей

4. - Установка интервала отключения связи

Делайте ваш выбор

> 2

Вставка в список пользователей

Введите имя пользователя (первый символ - не цифра!)

> QWE

Вставка в список пользователей

Введите пароль пользователя (первый символ - не цифра!)

> W1

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора -->

Вставка в список пользователей

0. - Выход

1. - Разрешено все

2. - Запрет настройки администратора

3. - Запрет настройки и конфигурирования

Делайте ваш выбор

> 2

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора

0. - Выход

1. - Просмотр списка пользователей

2. - Вставка в список пользователей

3. - Удаление из списка пользователей

4. - Установка интервала отключения связи

Делайте ваш выбор

> 2

Вставка в список пользователей

Введите имя пользователя (первый символ - не цифра!)

> ZXC

Вставка в список пользователей

Введите пароль пользователя (первый символ - не цифра!)

> W3

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора -->

Вставка в список пользователей

0. - Выход

1. - Разрешено все

2. - Запрет настройки администратора

3. - Запрет настройки и конфигурирования

Делайте ваш выбор

> 3

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора

0. - Выход

1. - Просмотр списка пользователей

2. - Вставка в список пользователей

3. - Удаление из списка пользователей

4. - Установка интервала отключения связи

Делайте ваш выбор

> 1

После выполнения этих действий список пользователей будет выглядеть следующим образом:

Просмотр списка пользователей

< Имя >       < Пароль >      < Свойства >

zxc           w3            Запрет настройки и конфигурирования

qwe           w1            Запрет настройки администратора

asd           w2            Разрешено все

>

Теперь для входа в систему пользователь может вводить любое 3-х символьное имя и пароли вида w3 и т.д.

При вводе нового пользователя не допускается использование имени, которое уже имеется в базе данных. Разрешено установка одинаковых паролей у разных пользователей Всего в базе данных может быть до 10 пользователей.

## 2.3 Удаление из списка пользователей

Данный пункт позволяет удалить информацию из базы данных АЦК-256. При выборе этого пункта на экран выводится приглашение ввести имя пользователя:

Удаление из списка пользователей

Введите имя пользователя (первый символ - не цифра!)

>

Необходимо внести имя пользователя, которое существует в базе. Чтобы выйти из данного пункта ничего не меняя необходимо ввести 0-ь.

## 2.4. Установка интервала отключения связи

Сеанс связи прекращается автоматически, если пользователь не ввел в систему администрирования ни одной строки в течении заданного интервала времени. Данный пункт позволяет настраивать значение этого интервала. При выборе этого пункта на экран выводится следующее:

Установка интервала отключения связи

Текущее значение интервала = 5 минут

Введите интервал (1-9 минут, 0 - выход)

> 9

После ввода нужного значения на экран выводится меню “Настройка параметров администратора ”:

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Настройка параметров администратора

0. - Выход

1. - Просмотр списка пользователей

2. - Вставка в список пользователей

3. - Удаление из списка пользователей

4. - Установка интервала отключения связи

Делайте ваш выбор

>

# 3. Ре-старт программы

Данный пункт предназначен для перезапуска программного обеспечения АЦК-256. При его выборе на экран выводится следующее:

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Ре-старт программы

0. - Выход

1. - Простая перезагрузка

2. - Для загрузки новой программы

Делайте ваш выбор

>

При выборе 1 из пунктов появляется требование подтверждения перерезагрузки:

Простая перезагрузка

Вы уверены ? - (Y/N)

Перезагрузка произойдет только при вводе символа ‘y’ (yes) .

В этом случае через несколько секунд на экран выведется сообщение о перезагрузке и тестовые сообщения аналогично как при включении питания:

Reboot

ACK256N   1.5

===========================================================

Вас приветствует программа АЦК-256 (ЮНИТЕЛ). Версия = ACK256N 1.5

Причина перезагрузки = административный запрос.

Вызвано задачей = 005.

Число перезагрузок = 00001.

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-00 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-01 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-02 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: поток ИКМ-03 присутствует

ТЕСТ аппаратуры: коммутатор (SWITI) присутствует

ТЕСТ аппаратуры: коммутатор (MUSAC_A) присутствует

ТЕСТ аппаратуры: ADSP-1 присутствует и в работе

ТЕСТ аппаратуры: ADSP-2 присутствует и в работе

При выборе 2 из пунктов появляется требование подтверждения перерезагрузки:

Для загрузки новой программы

Вы уверены ? - (Y/N)

Перезагрузка произойдет только при вводе символа ‘y’ (yes) .

Во случае выбора данного меню система управления платой АЦК-256 после рестарта будет ожидать ввода HEX файла с новым программным обеспечением.

После этих действий на экране монитора появляются следующие сообщения:

Reboot

ACK256 1.3

В течение 10 секунд введите команду:

W или w - записать новую программу во флешь

R или r - загрузить новую программу в ОЗУ

всё остальное - загрузить программу из флеши

>

В этот момент программа переходит в режим ожидания решения от оператора. Возможные действия следующие:

- Отсылка символа W - полная смена программы: загрузить текстовый файл с новой программой и записать его в энергонезависимую память.

- Отсылка символа R - только загрузить текстовый файл с новой программой, не сохраняя его в энергонезависимой памяти.

- Нажатие любой другой клавиши приведет к обычному старту программы.

- При отсутствие ввода от оператора в течении 10 секунд происходит  обычный старт программы.

При выборе пунктов 1 или 2 на экране терминала возникает приглашение к вводу текстового файла:

"В течение 20 секунд запустите HEX файл"

При отсутствие ввода в файла в течении 20 секунд происходит  обычный старт программы.

В программе HyperTerminal отправка текстового файла производится через меню «Передача» - «Отправить текстовый файл», на запрос имени файла указать расположение файла с новым программным обеспечением. . Трансляция файла длится от 6-ти до 20 минут, где верхняя граница определяется загруженностью системы на компьютере и самой системой: HyperTerminal в Windows-2000 имеет глюк и в этой системе загрузка может идти 2-4 часа. В течении приема файла жизнедеятельность блока индицируется следующим образом: Мигает (или практически непрерывно горит) нижняя из верхних 5-ти лампочек - она меняет свое состояние при приеме каждой строки файла, а также мигает (или практически непрерывно горит) нижняя из 4-х нижних лампочек - она индицирует прием символов по интерфейсу. Обновление программного обеспечения поставляется по запросу. Сохранение старого программного обеспечения не предусмотрено

По окончании трансляции файла происходит обычный старт программы. Если версия загруженной программы не отличается от предыдущей версии, то она использует конфигурационные данные блока, сохраненные в энергонезависимой памяти. В противном случае, эти данные не используются и программа стартует с «нулевыми» настройками (изменение версии программы соответствует изменению структуры конфигурационных параметров). В этом случае необходимо произвести настройку блока с помощью административного терминального управления или осуществив «блочную загрузку конфигурации» при наличии соответствующего файла.

# 4. Работа с энергонезависимой памятью

Данный пункт обеспечивает возможность сохранения в энергонезависимой памяти изменений, введенных пользователем.

При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Строка идентификации = отсутствует

Меню настройки платы АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с энергонезависимой памятью -->

Работа с флешью

0. - Выход

1. - Просмотреть состояние флеши

2. - Ввести комментарий к сохраняемой версии

3. - Установить период сохранения

4. - Установить счетчик сохранения

5. - Записать текущую конфигурацию во флешь

6. - Прочитать содержимое конфигурации в порт

7. - Записать содержимое конфигурации из порта

8. - Полностью стереть флешь

9. - Частичное чтение конфигурации

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 позволяет просмотреть состояние флеши и параметры последней осуществленной записи.

Пункт 2 позволяет ввести текстовый комментарий, который будет сохраняться при записи конфигурации. Этот текст можно увидеть, используя  пункт 1.

Пункт 3  позволяет устанавливать временной период сохранения конфигурации.

Пункт 4  позволяет устанавливать численный период сохранения конфигурации.

Пункт 5 позволяет запустить процесс записи конфигурации.

Пункт 6 позволяет запустить процесс чтения конфигурации и передачи в виде НЕХ файла в COM порт.

Пункт 7 позволяет запустить процесс чтения конфигурации из COM порта .

Пункт 8 позволяет стереть содержимое флеши. Но, текущая конфигурация при этом остается в динамической памяти.

Пункт 9 позволяет производить частичное чтение конфигурации.

Пояснение: Для лучшего понимания процедур сохранения и загрузки конфигурации и обновления ПО приведем принципы организации устройств хранения данных АЦК-256. Существуют две области памяти. Одна представляет собой энергонезависимую память(флешь).Другая является оперативной памятью. Данные в оперативной памяти стираются при выключении питания и перезагрузке. Во флеши хранится ПО и данные конфигурации при выключенном питании. После включения питания в штатном режиме производится перегрузка ПО и данных конфигурации в оперативную память. Данные в оперативной памяти (конфигурация станции) могут изменятся посредством программы административного управления ( в нашем случае управление через терминал ). Для сохранения сделанных изменений необходимо данные из оперативной памяти перенести во флешь. При загрузке конфигурации из порта данные переписываются в оперативную память. Ввиду этого во избежании некорректной работы АЦК-256, перед загрузкой конфигурации из порта желательно по крайней мере отключить потоки и внутренний интерфейс, а после загрузки необходимо сохранить данные из оперативной памяти во флешь и перезагрузить устройство. Ток же следует действовать при замене ПО с той разницей что данные будут сохранены во флешь автоматически по окончании загрузки ПО. Внимание!!! при чтении кофигурации в порт производится чтение конфигурации находящейся в оперативной памяти. Процесс сохранения конфигурации в энергонезависимую память может быть инициирован тремя различными событиями. Первое – это желание администратора зафиксировать произведенные изменения в конфигурации модуля. Второе – по истечении таймера ответственного за период сохранения. Значение данного таймера устанавливается в п.3 текущего меню. И третье – это накопление определенного количества изменений произведенных  пользователями (абонентами) данного модуля. Значение этого количества устанавливается в п.4 текущего меню. Подсчет изменений ведется одновременно у всех абонентов данного модуля.

## 4.1 Просмотреть состояние флеши

При выборе данного пункта выводится текущее состояние энергонезависимой памяти:

> 1

Работа с флешью:

0-й сектор в норме

1-й сектор в норме

Из флеши была прочитана конфигурация с параметрами:

Версия = ACK256   1.3

Записана пользователем 'user' 01.01.04 00:20:04

с паролем 'parol'

Комментарий: ' Конфигурация для Киева '

Число перезаписей флеши = 00002

>

Поясним некоторые пункты этого текста.

Для сохранения конфигурации используется два сектора флеши. В одном из них хранится текущая конфигурация, второй из них пустой. При записи новой конфигурации сначала производится её запись в пустой сектор, а затем стирается старая конфигурация. Такая последовательность обеспечивает то, что даже при прерывании работоспособности программы в момент сохранения конфигурации, не произойдет полная потеря данных: какая-то из версий, но останется в сохранности.  При операциях с флешью программа контролирует работоспособность секторов.  В случае неполадок в работе сектор отмечается как неработоспособный и в дальнейшем не используется. При этом меняется и режим записи: сначала стирается старая конфигурация, а затем в этот же сектор записывается новая. Работоспособность секторов выводится в первых двух строках состояния флеши.

При записи конфигурации сохраняется также информация о пользователе, который осуществил эту операцию и комментарий, который был им введен. Отметим, что пароль пользователя может увидеть только пользователь, которому разрешена «настройка параметров администратора» («разрешено все»).

## 4.2 Ввести комментарий к сохраняемой версии

При выборе данного пункта выводится приглашение на ввод текстового комментария:

> 2

Работа с флешью

Введите строку комментария (до 60 символов)

> Конфигурация для Киева

Комментарий может содержать любой текст.

## 4.3 Установка периода сохранения.

При выборе данного пункта выводится приглашение на ввод периода сохранения:

> 3

Работа с флешью

Введите период сохранения в часах (формат XX)

> 24

Период сохранения может колебаться от 1 до 99 часов. В данном случае введен период - 24 часа. Смысл периода сохранения объясняется выше по тексту данной главы. Если коротко, то каждые 24 часа конфигурация из оперативной памяти переписывается в энергонезависимую.

## 4.4 Установка счетчика сохранения.

При выборе данного пункта выводится приглашение на ввод счетчика сохранения:

> 4

Работа с флешью

Введите счетчик сохранения

> 10

Счетчик может колебаться от 1 до 32000. В данном случае введен счетчик - 10. Смысл счетчика объясняется выше по тексту данной главы. Если коротко, то при внесении абонентами 10 изменений в конфигурацию своих портов произойдет запись в энергонезависимую память.

## 4.5 Записать текущую конфигурацию во флешь

Выбор данного пункта непосредственно запускает процесс записи конфигурации во флешь. В зависимости от загруженности процессора запись может длиться от нескольких секунд до одной минуты,  при этом на экран выводятся сообщения о текущей фазе процесса. В случае успешного завершения записи конфигурации на экран выводится следующий текст:

Работа с флешью

Начался процесс сохранения. Дождитесь его окончания

Сектор подготовлен для записи, теперь идет запись

Новая конфигурация успешно сохранена, теперь идет стирание старой

Старая конфигурация успешно стерта - процесс закончен

По окончании процесса на экран выводится текущее меню.

## 4.6 Прочитать содержимое конфигурации в порт

Программное обеспечение блока позволяет произвести «блочную выгрузку конфигурации» в терминал (т.е. сохранение конфигурации блока на  компьютере в текстовом файле) и «блочную загрузку конфигурации» с терминала (т.е. запись сохраненной в текстовом файле конфигурации в блок).

«Блочная выгрузка конфигурации» производится в административном терминальном режиме при выборе данного пункта меню:

6. - Прочитать содержимое конфигурации в порт

Перед выбором последнего пункта в терминальной программе необходимо включить режим «записи протокола». В программе HyperTerminal это осуществляется при выборе меню «Передача» - «Запись протокола в файл». По окончании передачи данных режим «записи протокола» необходимо отменить и отредактировать полученный файл: удалить все строки, не начинающиеся с символа ‘:’.  В дальнейшем этот файл может быть использован для восстановления необходимой конфигурации блока. А также, в случае возникновения проблем с настройкой блока или его работоспособностью, файл может быть отослан к производителю ПО для более точной диагностики проблемы.

## 4.7 Записать содержимое конфигурации из порта

«Блочная загрузка конфигурации» производится в административном терминальном режиме при выборе пункта меню:

7. - Записать содержимое конфигурации из порта

При выборе последнего пункта на экране возникает приглашение:

Записать содержимое конфигурации из порта

Готовность к приему файла

В программе HyperTerminal отправка текстового файла производится через меню «Передача» - «Отправить текстовый файл».

Успешный прием файла завершается выводом на экран сообщения

Запись конфигурации из порта завершена

Прочитан файл из NNNN строк

Прием файла обеспечивает запись данных только в оперативную память, но при этом не происходит их сохранение в энергонезависимой памяти и не производится никаких инициализирующих процедур. Поэтому для того чтобы запустить новую конфигурацию в работу необходимо выполнить следующие пункты:

1. Осуществить запись текущей конфигурации в энергонезависимую память. См.п. 5.5 Записать текущую конфигурацию во флеш.

2. Осуществить перезагрузку блока.См. п. 4 Ре-старт программы.

## 4.8 Полностью стереть флешь

Выбор данного пункта непосредственно запускает процесс полного стирания флеши. При перезагрузке устройства программное обеспечение включится в работу с «нулевой» конфигурацией: все абоненты отключены, все потоки выключены и т.п. Данный пункт может быть полезен только в случае коренного изменения конфигурации, когда проще все настроить с нуля, чем переделывать уже имеющуюся конфигурацию.

## 4.9 Частичное чтение конфигурации

При выборе меню появляется подменю такого вида:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 05

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с энергонезависимой памятью -->

Работа с флешью -->

Частичное чтение конфигурации

0. - Выход

1. - Настройки администратора (TASK_ADMIN)

2. - Настройки маршрутизации (TASK_MRSRT)

3. - Настройки сист.интерфейсов (TASK_HW3)

4. - Настройки 1-го уровня ИКМ (TASK_L1)

5. - Настройки 3-го уровня ИКМ (TASK_L3)

6. - Настройки сервисов (TASK_DISA)

Делайте ваш выбор

Пункты данного меню аналогичены п. 4.6	Прочитать содержимое конфигурации в порт.Они позволяют осуществлять частичное чтение конфигурации из устройства. При записи такого файла в другое устройство будут перезаписаны только настройки относящиеся к данной задаче. Запись такого файла осуществляется через стандартную процедуру см. п. 4.7	Записать содержимое конфигурации из порта. Данная опция может быть полезна при частичном совпадении конфигурации в различных устройствах одного типа, например маршрутизации.

# 5. Принципы маршрутизации.

## 5.1 Маршрутизация по номеру.

Перед описанием  пункта меню 7. Работа с маршрутизацией необходимо описать принципы маршрутизации.

Для описания принципов будут использованы следущие термины:

Входящая точка - это может быть входящий вызов по потоку, абонент,объект тестового вызова и т.д. Общим свойством для входящей точки является наличие у нее таблицы маршрутизации.

Исходящая точка - точка в которой вызов фактически покидает наше устройство. Как правило это поток или внутренний интерфейс. Для объединения исходящих точек, направляющих вызовы одинаково, в группы, им присваивается одинаковое направление(индекс, путь) исходящего.

Оконечная точка - это точка в нашем устройстве на которой заканчиваются или начинаются вызовы. Например абонент или автоответчик или DISA. Как правило данная точка имеет внутренний номер.

Точка внутрисистемного интефейса - это точка имеющая связь с другими модулями нашей станции по системному интерфейсу.

Внутрисистемный интефейс -специальный интерфейс для обеспечения связи между модулями станции.Требуется для обеспечения передачи команд управления, данных ЦТО, биллинга и глобальной маршрутизации. Внутри центрального коммутатора все модули сообщаются между собой по системному интерфейсу. Для связи с удаленными модулями (абонентскими выносами, блоком СОРМ и т.д.) используется специально настроенный поток Е1.

Таблица маршрутизации - это упорядоченный список строк  маршрутизации. Каждая строка содержит маску номера, тип сравнения по этой маске и действие которое должно быть совершено при положительном результате сравнения.

Направление маршрутизации - это наиболее сложное понятие в системе. В общем случае это объект(место, стадия) где принимается конечное решение куда маршрутизировать исходящий вызов. Данный объект позволяет выбрать путь(и) вызова , модифицировать номера абонента А и Б, установить тип номера и т.д.

Внутренний номер - это номер (набор последовательных цифр) принадлежащий объекту нашего устройства. Таким объектом, например, является абонентский порт или автоответчик. В устройстве есть несколько списков внутренних номеров. Один объект может иметь несколько внутренних номеров из одного или из разных списков. Внутренние номера из разных списков никак не связаны. Маршрутизация по внутреннему номеру производиться всегда по одному выбранному списку.

Путь - обобщенное название для выбора исходящих точек. Например поток ИКМ.

Принципы работы.

Целью маршрутизации входящего вызова в простейшем случае является выбор исходящего канала(исходящей точки, порта) по которому данный вызов будет передан транзитом или поиск и вызов абонента(Оконечной точки)  по номеру принятому(принимаемому) от входящей точки.

В случае транзитного вызова цепочка обработки вызова выглядит в простейшем случае так:

Входящая точка->Таблица маршрутизации->Направление маршрутизации->Выбор пути->Оконечная точка.

В случае вызова по внутреннему номеру цепочка обработки вызова выглядит в простейшем случае так:

Входящая точка->Таблица маршрутизации->Внутренний номер.

В процессе маршрутизации возможны другие процессы и действия по обработке вызова.

Рассмотрим как наиболее общий случай транзитного вызова.

Каждая Входящая точка обязательно имеет Таблицу маршрутизации . Номер этой таблицы указывается в свойствах входящей точки. Например для временного интервала 2ВСК номер таблицы маршрутизации указывается при настройке шаблона см. п. 12.7.3.

После приема входящего вызова начинается обработка цифр набираемого(вызываемого) номера с целью принять решение куда направить данный вызов.

Обработка номера производится в таблице маршрутизации.

Таблица маршрутизации педставляет собой упорядоченный список строк.

Например такого вида:

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00001

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 810             |  >=   | Напр. полн.ном |    001    |    001

003   | 9*******        |  ==   | Напр. полн.ном |    001    |    002

004   | 3**             |  ==   | На абонента    |    000    |    001

Заполнение и редактирование таблиц маршрутизации см. п. 7.2.

Число таблиц маршрутизации конечно и определяется заводской конфигурацией устройства. См. п. 7.1 Параметры системы маршрутизации.

Обработка номера производится путем его сравнения с маской в строке таблицы маршрутизации. Выбор строк в таблице маршрутизации производится последовательно начиная с 001-ой строки. Сравнение производится согласно выбранному типу. В случае положительного(истинного) результата сравнения производится действие указанное в 4 столбце. В зависимости от действия может потребоваться 1 или 2 дополнительных параметра(<Парам 1> | <Парам 2>). Они имеют определенный смысл только в контексте действия.

Рассмотрим принципы сравнения номера с маской.

Маска цифр может включать в себя только цифровые символы и символ ‘*’. Входящий номер сравнивается с маской и, если имеет место совпадение, то в дальнейшем осуществляется действие, заданное в строке с использование значения параметра. При сравнении каждая позиция входящего номера сравнивается с соответствующей позицией в маске. Номер и маска считаются совпадающими, если имеет место совпадение в каждой позиции. Если в какой-либо позиции в маске располагается символ ‘*’, то он считается совпадающим с любой цифрой номера в этой позиции.

Тип сравнения определяет критерий сравнения длин номера и маски. Он может принимать следующие три значения:

a) == - тождественное совпадение;

b) >= - длина номера больше или равна длине маске;

c) <= - длина номера меньше или равна длине маске;

Алгоритм использования таблицы маршрутизации следующий.

При приеме каждой порции входящего номера (одной или более цифр) производится сравнение накопленного номера с каждой строкой таблицы, которая закреплена в данный момент за портом. Сравнение производится последовательно, начиная с первой строки.

Если имеет место совпадение номера и маски (в соответствии с типом сравнения), то выполняется результирующее действие строки и работа с таблицей завершается.

Например:

Принятый номер - 100

Строка в таблице -  |  100  |  ==  |  На направление  |  001  |  001  |

Например:

Принятый номер - 810380442345678

Строка в таблице -  |  810  |  >=  |  На направление  |  001  |  001  |

Например:

Принятый номер - 312

Строка в таблице -  |  3**  |  ==  |  На внут. номер  |  001  |  001  |

Если обрабатываемый номер имеет совпадение всех принятых цифр с одной из масок, но не имеет достаточно цифр для требуемого совпадения (в соответствии с типом сравнения) ни с одной строкой в таблице, а в этом случае можно ожидать, что совпадение будет достигнуто при приеме следующих цифр, то после прохода всей таблицы вырабатывается автоматическое результирующее действие - ожидать прихода следующих цифр.

Например:

Принятый номер - 8243

Строка в таблице -  |  8**********  |  ==  |  На направление |  001  |  001  |

Если обрабатываемый номер имеет рассогласование с каждой из масок таблицы, то после прохода всей таблицы вырабатывается автоматическое результирующее действие - переход на процесс разъединения, специфичный для порта, принимающего данный номер.

Результирующее действие в данной версии программного обеспечения может принимать следующие значения:

0. Отбой - так как принятый набор цифр запрещен, необходимо перейти на процесс разъединения, специфичный для порта, принимающего данный номер. Дальнейшая обработка номера прекращается.

1. Переход на новую таблицу - далее цифры этого вызова будут обрабатываться с использованием таблицы маршрутизации, номер которой указан в параметре данной строки.

<Парам 1> - номер новой таблицы маршрутизации.

Дальнейшая обработка номера в текущей таблице прекращается. Обработка номера в новой таблице начнется с первой строки.

2. Внутренний номер -  производится поиск Оконечной точки(порта) с соответствующим Внутренним номером , на который и маршрутизируется вызов. Сравнение принятого номера с внутренним номером осуществляется даже если длина принятого номера меньше длины внутреннего номера. При этом для сравнения избираются младшие цифры внутреннего номера. Если длина принятого номера превышает длину номера абонента, то сравнение с данным номером абонента не производиться.

Например :

Принятый номер - 5643, номер абонента - 2345643. В данном случае вызов будет смаршрутизирован на этого абонента.

Принятый номер - 123 , номер абонента - 1235476. В данном случае поиск абонента будет продолжен.

<Парам 1> - номер списка в котором осуществляется поиск.

<Парам 2> - с какой цифры принятого номера осуществлять сравнение при поиске абонента.

Если Оконечная точка найдена дальнейшая обработка номера в текущей таблице прекращается . В противном случае обработка номера будет продолжена со следующей строки. Данная особенность позволяет осуществить выборочную маршрутизацию  внутренних номеров,  расположенных на текущем устройстве,  имеющих случайные (не подряд) номера, не перечисляя их в таблице маршрутизации.

Пример:

На нашей плате распологаются оконечные точки (предположим автоответчики) с  внутренними номерами 100, 900, 800 расположенными в 000 списке , а на соседней (или удаленной) плате с которой мы связаны по потоку E1 расположены номера 200,880 и т.д. На этот поток мы выходим через 010 направление. В этом случае мы можем настроить такую таблицу маршрутизации:

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | ***             |  ==   | На абонента    |    000    |    001

002   | ***             |  ==   | Напр. полн.ном |    010    |    001

Работает это так : после приема 3-х значного номера будет осуществлен поиск внутреннего номера в 000 списке и в случае его отсутствия будет предпринята попытка поиска свободной исходящей точки в направлении 010 (где должен быть прописан наш поток) и организации исходящего вызова.

3. Направление (неполный номер)

4. Направление (полный номер)

5. Направление (по таймеру)

- производится переход на Направление маршрутизации , номер которого указан в параметре данной строки.

<Парам 1> - номер Направления маршрутизации .

<Парам 2> - с какой цифры принятого номера осуществлять передачу номера.

Дальнейшая обработка номера в текущей таблице прекращается.

Для лучшего понимания процесса маршрутизации по направлению опишем способы приема и набора номера и приведем примеры настройки строк маршрутизации для разных вариантов.

Принимаемый(набираемый,вызываемый) номер может приниматься(набираться) как целиком(блочно) так и по одной цифре(оверлапом). Также возможен прием(набор) намера по несколько цифр, но этот вариант будем считать разновидностью оверлапа.

При приеме номера оверлапом возможно наличие сигнала об окончании номера. Данный сигнал переводит интерфейс(сигнализацию) по которой принимается номер в предответное состояние(отключаются тональные приемники, включаются защитные таймеры и т.д.) и  оказывает влияние на процесс маршрутизации.  Как было описано выше при частичном совпадении принятого номера и маски (цифры совпадают но их количества недостаточно) вырабатывается решение ожидать приема следующих цифр. Однако наличие сигнала окончания номера приводит к тому что осуществляется поиск только полность совпадающей строки. При отсутствии полного совпадения вырабатывается автоматическое результирующее действие - переход на процесс разъединения, так как бессмысленно ожидать прихода новых цифр. В случае приема номера блочно сигнал окончания номера также может присутствовать в номере (ОКС-7) или вырабатываться входящей точкой автоматически (импульсный пакет в 2ВСК). Однако как исключение возможен блочный прием номера в котором отсутствует сигнал окончания номера (ОКС7).

При наборе номера сигнал окончания номера будет вставлен автоматически при его наличии у принятого номера. Однако система маршрутизации должна иметь возможность вырабатывать данный сигнал самостоятельно. Для этого необходимо выбрать п.  4. Направление (полный номер) или п. 5. Направление (по таймеру).

Пункт 3. Направление (неполный номер) необходимо выбирать когда мы не можем (не хотим) оценивать длинну принимаемого номера .

Пример:

Строка в таблице -  |  *                | >= | На направление | 001 | 001 |

Результатом будет переход на направление 001 и в случае успешного выбора Исходящей точки будет осуществлена передача (набор) номера с 001-ой принятой цифры.  При приеме последующих цифр номера (оверлап) они будут посыланы на Исходящую точку. На этом принципе основывается транзитный набор оверлапом, т.е. после того как произошел выбор направления принимаемый номер больше не обрабатывается таблицей маршрутизации.

Пример:

Строка в таблице -  |  810************   | >= | На направление | 001 | 004 |

Строка в таблице -  |  810************   | == | На направление | 001 | 004 |

Данные строки идентичны по своему действию. Все номера начинающиеся на 810 будут (при оверлапе) накапливаться до приема 15 цифр и затем будет осуществлен переход на направление 001.

Если на данном направлении маршрутизации будет найдена свободная Исходящая точка то будет организован исходящий вызов и передача номера с 004-ой цифры. Сигнал окончания набора вырабатываться системой не будет. Соответственно все новые цифры будут отсылаться на выбранную исходящую точку.

Пункт 4. Направление (полный номер) необходимо выбирать когда мы можем (должны) оценивать длинну принимаемого номера по количеству принимаемых цифр.

Пример:

Строка в таблице -  |  8316*******   | >= | Напр. полн.ном | 001 | 002 |

Все номера начинающиеся на 8316 будут накапливаться до приема 11 цифр и отправлятся по 001 направлению с 002 цифры. При этом систеиой будет вырабатываться сигнал окончания номера. В случае приема (блочно) большего количества цифр (>11) все они будут направлены для набора номера. Чтобы избежать набора лишних цифр необходимо использовать другой тип сравнения (==) или использовать модификацию номера.

Пункт 5. Направление (по таймеру) необходимо выбирать когда мы можем (должны) оценивать длинну принимаемого номера, но не знаем сколько цифр в нем может быть. В этом случае мы должны принимать номер по таймеру. Алгоритм наших действий такой: после приема нескольких цифр (чем больше тем меньше вероятность ошибочного решения о конце набора номера) мы вырабатываем для входящей точки сигнал - прием номера по таймера. Входящая точка по приему данного сигнала запускает специальный таймер. После приема новой цифры (сразу нескольких цифр) этот таймер перезапускается. В случае истечении данного таймера входящей точкой  вырабатывается сигнал окончания номера.У каждой входящей точки значение данного таймера специфично, поэтому точное его значение неизвестно, но в среднем равняется 5 секундам. По приему сигнала окончания номера вызов уходит на указанное направление.

Пример:

Строка в таблице -  |  810************   | >= | Напр. таймер | 001 | 001 |

После приема 15 цифр система ждет новых цифр по таймеру и по приему сигнала окончания номера посылает вызов на 001 направление с 001 цифры.

6. Модификация номера -  производится выбор объекта модификации принятого(вызываемого) номера и преобразование принятого номера в этом объекте. По окончании преобразования процесс маршрутизации возобновляется с первой строки текущей таблицы (с начала). Следует заметить что в процессе преобразования возможно изменение текущей таблицы маршрутизации. Более подробно см. п. 7.5.1.

<Парам 1> - номер объекта модификации принятого номера .

Дальнейшая обработка номера в текущей таблице возобновляется с первой строки текущей таблицы матшрутизации (с начала).

7. Модификация АОН и таблицы - производится выбор объекта модификации вызывающего номера (АОН), преобразование номера в этом объекте и изменение номера текущей таблицы. Внимание!!! Изменение номера таблицы маршрутизации необходимо для предотвращения зацикливания. В случае зацикливания в таблицах маршрутизации будет призведен отбой входящего вызова. По окончании преобразования процесс маршрутизации возобновляется с первой строки текущей таблицы (с начала).

<Парам 1> - номер объекта модификации вызывающего номера (АОН) .

<Парам 2> - номер новой таблицы матшрутизации.

Дальнейшая обработка номера возобновляется с первой строки текущей(новой) таблицы матшрутизации (с начала).

8. Сигнал 'ответ станции' - для  входящей точки посылается команда на выдачу сигнала "Ответ станции" - 425 Гц. Успешность данной операции (для частотных сигнализаций) зависит от стадии в которой находится протокол интефейса сигнализации.

Дальнейшая обработка номера возобновляется со следующей строки текущей таблицы матшрутизации.

9. Переход на междуг.протокол - для  входящей точки посылается команда перехода на междугородний протокол. Необходимо для работы сигнализации 2ВСК на ЗСЛ линиях. См. 12.7.3

Дальнейшая обработка номера возобновляется со следующей строки текущей таблицы матшрутизации.

A. На таблицу номера А - производится изменение текущей таблицы маршрутизации. В новой таблице маршрутизация производится по номеру вызывающего абонента (АОН). Различия между таблицами маршрутизации по номеру А и номеру Б не существует. Т.е. теоретически одна и та же таблица может быть использована для маршрутизации обоих типов. Следует учитывать также что, в некоторых сигнализациях на момент приема вызываемого номера, номер А (АОН) может быть еще не доступен (не принят).

<Парам 1> - номер новой таблицы маршрутизации.

Дальнейшая обработка номера в текущей таблице прекращается. В новой таблице маршрутизация начинается с первой строки.

>>Резюме.  Из всего вышесказанного делаем выводы. Процесс обработки номера через таблицу(ы) маршрутизации заканчивается либо отбоем либо выбором направления маршрутизации. Сам процесс обработки, кроме выбора направления маршрутизации, может использоваться для накопления  цифр номера, их преобразования и формирования специфических сигналов для поддержки потоковых интерфейсов(сигнализаций).

Далее мы рассмотрим принципы работы направлений маршрутизации.

Основное назначение направлений маршрутизации выбор пути по которому будет направлен вызов. Понятие путь в данном случае многообразно и включает в себя также переход на таблицу маршрутизации и направление маршрутизации. В этом случае алгоритм работы в точности такой же как мы уже рассматривали(ем). Это сделано для предоставления максимальной свободы при построении системы маршрутизации. Здесь мы рассмотрим только ситуацию когда в качестве путей используются точки в которых вызов покидает пространство нашего модуля.

Прежде всего для того чтобы направление маршрутизации включилось в работу необходимо его включить.См. п. 6.3

Если направление маршрутизации будет выключено то все вызовы направлямые на него будут отбиваться. Это позволяет временно приостанавливать маршрутизацию вызовов в данном направлении не разрушая уже настроенную систему.

Далее необходимо настроить принцип выбора пути.См. п. 5.3. Настройка данного пункта требуется только в случае наличия более одного пути в списке путей.См. п. п. 5.3.
Здесь мы должны коснуться тонкостей в работе различных путей после того как они будут выбраны. В случае если выбран путь на системные каналы или потоки ИКМ ( т.е. точки где вызов покидает наш модуль), то система предварительно выясняет есть ли на данном пути свободные каналы (исходящие точки, точки внутрисистемного итерфейса) и при их наличии окончательно маршрутизирует вызов по данному пути. Если свободных каналов нет, то выбирается следующий путь в списке. Если это последний путь в списке то производится отбой вызова. В случае если выбран путь на  таблицу маршрутизации или направление маршрутизации то маршрутизация производится безусловно. Т.е. независимо от результата данной маршрутизации следующий путь выбран не будет.

Выбор пути может осуществлятся либо приоритетно либо циклически.

Приоритетный выбор пути означает, что вначале всегда выбирается путь стоящий первым в списке. Очевидно что в этом случае вставлять в список путь на таблицу маршрутизации или направление маршрутизации имеет смысл только в конец списка или как единственный вариант т.к. любой путь вставленный после никогда не будет выбираться.

Циклический выбор пути означает что для каждого последующего вызова будет выбираться каждый раз новый путь начиная с первого пути к следующему в списке т.е. если у нас в списке 3 пути то будут выбираться 1,2,3,1,2,3,1 и т.д. Принципы поиска свободного канала сохраняются те же. Данный способ позволяет организовать разделение нагрузки (трафика) по различным путям. Как правило в данном случае используются пути одинакового типа. Для смешанных типов путей алгоритм работы сохраняется, но конретные варианты мы рассматривать не будем.

При необходимости в направлении маршрутизации можно реализовать принудительный запрос номера А (номер вызывающего , АОН) и отбой вызова при его отсутствии. Принудительный запрос выполняется только при отсутствии  номера А у входящего вызова. В случае принудительного запроса номера А выбор пути и соответственно дальнейшая маршрутизация вызова приостанавливается до получения результата данного запроса (положительного или отрицательного). При отсутствии  номера А и одновременной установке опций принудительного запроса и отбоя, вначале выполняется принудительный запрос и только после получения результата принимается решение об отбое (если АОН не был получен).

Для некоторых типов сигнализаций и правильной генерации вызывного сигнала (звонка) необходимо устанавливать тип номера. Мы должны вначале включить возможность  устанавливать тип номера, а затем выбрать нужный тип. При выключении данного пункта тип номера будет определятся тем как он был установлен входящей точкой. Тип номера может устанавливаться только в направлениях маршрутизации. Основанием для установки того или иного типа номера может служить его анализ через таблицы маршрутизации. Например, если нам необходимо по одному и тому же пути направить вызовы с установкой двух (или более) разных типов номера, необходимо задействовать два (или более) направления маршрутизации в которых в явном виде установить необходимый тип номера, а в списке путей указать идентичные данные. После этого в таблице маршрутизации необходимо разделить входящие номера по типам и выбрать соответствующее направление маршрутизации для установки типа номера.

В направлении маршрутизации присутствует возможность модификации номеров А и Б. Модификация номера происходит при выборе направления и до выбора пути.

При настройке списка путей, при выборе потока ИКМ или системного канала, система требует ввести глобальное направление маршрутизации или 0. Глобальная маршрутизация будет рассмотрена в следующем разделе п. 5.2 Глобальная маршрутизация , а в случае простой маршрутизации по номеру требуется ввести 0.

## 5.2 Глобальная маршрутизация

Глобальная маршрутизация это способ маршрутизации вызова когда цифры номера обрабатываются в модуле однократно и затем принимается решение о маршрутизации данного вызова сразу по направлению маршрутизации в смежном модуле. Данный способ маршрутизации доступен только на путях с внутрисистемным интерфейсом, таких как системные каналы и поток ИКМ типа внутренний EDSS. Данный способ маршрутизации позволяет систематизировать настройку маршрутизации внутри всей станции и является предпочтительным при построении большой системы имеющей заранее определенную и стабильную конфигурацию.

Принцип работы.

Вызову направляемому на путь с внутрисистемным интерфейсом присваивается глобальное направление маршрутизации (не 0) которое является одновременно и признаком того что вызов должен маршрутизироваться как глобальный. Смежный модуль(устройство) получив такой вызов направляет его не на таблицу маршрутизации привязанную к точке внутрисистемного интефейса , а сразу на направление маршрутизации . Номер глобального направления маршрутизации принятого вызова является номером выбираемого направления маршрутизации . Таким образом имеется возможность трансляции вызова внутри станции без дополнительной обработки цифр номера.

Построение такой системы целесообразно начать с разделения всех исходящих из станции потоков(пучков) на направления маршрутизации с присвоением уникального номера. После этого внутри станции необходимо номер направления маршрутизации присвоенный данным потокам(пучкам)  использовать для маршрутизации вызова только на данные потоки(пучки).

## 5.3 Системная маршрутизация.

Системная маршрутизация необходима для установления связи с внешним модулем(устройством) станции при удаленном администрировании. Внешним является любой модуль к которому не присоединен кабель СОМ порта. Принцип маршрутизации основан на уникальности системного номера любого модуля станции. Системные номера модулей входящих в состав центрального коммутатора предопределены их положением и имеют значения от 0 до 20. Системные номера других модулей должны быть установлены администратором и не иметь совпадений см. описание АЦК-256. Системная маршрутизация хранится в  таблице маршрутизации номер 0. Настройка производится также см. п.6.6 Системная маршрутизация. В качестве направления должны использоваться внутрисистемные интерфейсы . При использовании вместо цифр номера блока символов ' * ' маршрутизация системного вызова будет продолжена со следующей строки при неудаче в данном направлении.

Пример.

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 00              |  ==   | Напр. полн.ном |    000    |    021

002   | **              |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    021

003   | **              |  ==   | Напр. полн.ном |    001    |    021

Маршрутизация системного вызова к блоку 00 будет осуществлятся только по системному каналу 000 . Остальные вызовы будут вначале протранслированы по системному каналу 002 и в случае неудачи будет предпринята попытка по системному каналу 001.

# 6. Работа с маршрутизацией.

Данный пункт обеспечивает настройку маршрутизации входящих в станцию вызовов и системной маршрутизации. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 05

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера

0. - Выход

1. - Параметры системы маршрутизации

2. - Таблицы маршрутизации

3. - Направления маршрутизации

4. - Список внутренних номеров

5. - Структуры преобразования

6. - Системная маршрутизация

Делайте ваш выбор

Пункт 1 - чисто информационный. Он позволяет просмотреть основные параметры и ресурсы системы маршрутизации.

Пункт 2 - позволяет производить работу с таблицами маршрутизации: просмотр и редактирование.

Пункт 3 - позволяет производить работу с направлениями маршрутизации: просмотр и редактирование.

Пункт 4 - чисто информационный. Он позволяет просмотреть список внутренних номеров и закрепленных за ними абонентских портов.

Пункт 5 - позволяет настраивать структуры ( объекты ) преобразования номеров А и Б (вызываемые и вызывающие).

Пункт 6 - позволяет производить работу с таблицей системной маршрутизации: просмотр и редактирование.

После работы с пунктами 2, 3, 5, 6 если необходимо, чтобы введенные изменения сохранились и после выключения устройства или при его перезагрузки, необходимо произвести сохранение конфигурации ( см. п.5 ).

6.1 Параметры ситемы маршрутизации.

При выборе пункта меню Параметры системы маршрутизации

Параметры системы маршрутизации:

Длина маски в таблице маршрутизации не более 015 цифр

Число таблиц маршрутизации = 00127

Из них используется = 00002

Число строк маршрутизации = 00512

Из них используется = 00002

Число направлений маршрутизации = 00127

Из них инициализировано = 00001

Число путей в направлениях = 00512

Из них используется = 00001

Длина маски - определяет сколько цифр можно вводить в маску строки таблицы маршрутизации

Число таблиц - определяет количество таблиц маршрутизации доступных в текущем модуле. Максимальный номер в данном случае может быть 127. Таблица считается используемой если в ней содержиться хотя бы одна строка маршрутизации.

Число строк   - определяет количество доступных (свободных) строк маршрутизации. Для всех таблиц используется общий массив строк. Если свободных строк нет то заполнение новых таблиц маршрутизации невозможно.

Число направлений маршрутизации - определяет количество направлений маршрутизации доступных в текущем модуле. Максимальный номер  в данном случае может быть 127. Направление маршрутизации  считается инициализировано если оно включено.

Число путей - определяет количество доступных (свободных) путей для ввода.

## 6.2 Таблицы маршрутизации.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 05

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

Таблицы маршрутизации недоступны для непосредственного редактирования. Для заполнения и редактирования таблиц маршрутизации используется специальный редактор. Он представляет собой образ таблицы маршрутизации хранящийся только в оперативной памяти модуля (устройства). В буфер редактора может быть скопирована или перемещена любая таблица маршрутизации. Следует учитывать что перемещение таблицы в буфер редактора влечет за собой обнуление таблицы (происходит перемещение строк из таблицы в буфер редактора ) . Поэтому для редактирования таблиц на работающем модуле рекомендуется применять операцию копирования. Для операции копирования существует только одно ограничение - количество свободных строк как минимум должно равнятся количеству строк в копируемой таблице. При перемещении буфера редактора на место рабочего меню (в котором уже есть какие то строки) вся информация замещается и строки находящиеся в таблице освобождаются. Как можно видеть из пунктов меню оно предназначено в основном как раз для операций по перемещению таблиц и работе с их содержимым в целом.

Первые два пункта меню, являются чисто информационными.

Пункт «Состояние таблиц машрутизации» позволяет получить общую информацию о ресурсах системы маршрутизации:

Общее количество таблиц маршрутизации, которые могут быть использованы и их число, используемое в текущий момент;

Общее количество строк, которые могут быть использованы в таблицах и их число, используемое в текущий момент;

Список индексов таблиц, используемых в текущий момент.

Вывод этой информации выглядит примерно следующим образом:

Состояние таблиц машрутизации:

Число таблиц маршрутизации = 00255

Из них используется = 00002

Число строк маршрутизации = 00512

Из них используется = 00006

00010-й индекс = проинициализирована

00011-й индекс = проинициализирована

Пункт «Просмотреть содержимое таблицы» позволяет просмотреть содержимое конкретной таблицы.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 17

Меню настройки платы Коммутации (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 2

Просмотреть содержимое таблицы

Введите индекс таблицы, Enter - выход

> 10

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00010

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | ****            |  ==   | Напр. полн.ном |    010    |    001

Назначение остальных пунктов меню соответствует их названию.

Пункт «Войти в редактор» позволяет вносить изменения отдельных строк в буфере редактора . При его выборе выдается меню:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 17

Меню настройки платы Коммутации (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

Принцип редактирования базируется на том что мы заполняем целую строку и затем вставляем ее на нужное место в буфере редактора. Редактирование отдельных полей в строке невозможно. Строки могут быть удалены из буфера редактора только целиком. При удалении строки из буфера редактора она перемещается в строку редактирования. При заполнении новой строки редактирования вся информация содержавшаяся в ней стирается и заменяется на новую.

Алгоритм заполнения новой таблицы.

1. Очистить буфер редактора. 6. - Очистить буфер редактира

2. Войти в режим редактирования. 8. - Войти в редактор

3. Заполнить строку редактирования. 3. - Заполнить строку редактирования

4. Вставить строку редактирования. 5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

5. Заполнить строку редактирования. 3. - Заполнить строку редактирования

6. Вставить строку редактирования в требуемое место в буфере редактора. 5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

7. Повторить п.5 и п.6 до заполнения буфера редактора необходимыми данными.

8. Выйти в предыдущее меню. 0. - Выход

9. Переместить буфер редактора в таблицу маршрутизации. 5. - Переместить буфер редактира в таблицу

10. При необходимости сохранить кофигурацию в энергонезависимую память. п. 5.5 Записать текущую конфигурацию во флешь.

Алгоритм редактирования имеющейся таблицы.

1. Скопировать/переместить таблицу в буфер редактирования.3./4. - Скопировать/Переместить таблицу в буфер редактира

2. Войти в режим редактирования. 8. - Войти в редактор

3. При необходимости удалить строку. 2. - Удалить строку из буфер редактира

При необходимости изменить положение строки

4. Удалить строку. 2. - Удалить строку из буфер редактира

5. Вставить строку на новое место. 5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

При необходимости добавить строку см. п.5 и п.6 предыдущего алгоритма.

Далее см. п.8, п.9 и п.10 предыдущего алгоритма.

Алгоритм удаления таблицы.

1. Переместить таблицу в буфер редактора. 4. - Переместить таблицу в буфер редактира

2. Очистить область редактора. 6. - Очистить буфер редактира

Приведем два примера работы с таблицей маршрутизации.

Первый пример: заполнение новой таблицы.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 8

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 3

Заполнить строку редактирования

Введите маску (цифры или *),  Enter - выход

> 100

Заполнить строку редактирования

Введите тип сравнения длин номера и маски:

0. - длина номера равна длине маски

1. - длина номера больше или равна

2. - длина номера меньше или равна

> 0

Заполнить строку редактирования

Введите переход на :

0. - отбой

1. - новую таблицу

2. - на абонентский номер

3. - направление (неполный номер)

4. - направление (полный номер)

5. - направление (по таймеру)

6. - модификация номера

7. - модификация АОН и таблицы

8. - сигнал 'ответ станции'

9. - переход на междуг.протокол

A. - на таблицу номера А

> 4

Заполнить строку редактирования

Введите номер направления (>0):

> 2

Заполнить строку редактирования

С какой цифры номера (начиная с 1-й) :

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 5

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 3

Заполнить строку редактирования

Введите маску (цифры или *),  Enter - выход

> 8***

Заполнить строку редактирования

Введите тип сравнения длин номера и маски:

0. - длина номера равна длине маски

1. - длина номера больше или равна

2. - длина номера меньше или равна

> 1

Заполнить строку редактирования

Введите переход на :

0. - отбой

1. - новую таблицу

2. - на абонентский номер

3. - направление (неполный номер)

4. - направление (полный номер)

5. - направление (по таймеру)

6. - модификация номера

7. - модификация АОН и таблицы

8. - сигнал 'ответ станции'

9. - переход на междуг.протокол

A. - на таблицу номера А

> 3

Заполнить строку редактирования

Введите номер направления (>0):

> 5

Заполнить строку редактирования

С какой цифры номера (начиная с 1-й) :

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 5

Вставить строку редактирования в таблицу

Режим вставки: 'B' -  в начало, 'E' - в конец,

число - позиция,  Enter - выход

> E

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

В буфере редактора находится требуемая нам последовательность строк. Теперь необходимо перенести ее в таблицу маршрутизации.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 5

Переместить область редактирования в таблицу

Введите индекс таблицы, Enter - выход

100

> 100

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00100

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

Второй пример: редактирование существующей таблицы.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 3

Скопировать таблицу в область редактирования

Введите индекс таблицы, Enter - выход

> 100

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 8

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 3

Заполнить строку редактирования

Введите маску (цифры или *),  Enter - выход

> 810

Заполнить строку редактирования

Введите тип сравнения длин номера и маски:

0. - длина номера равна длине маски

1. - длина номера больше или равна

2. - длина номера меньше или равна

> 1

Заполнить строку редактирования

Введите переход на :

0. - отбой

1. - новую таблицу

2. - на абонентский номер

3. - направление (неполный номер)

4. - направление (полный номер)

5. - направление (по таймеру)

6. - модификация номера

7. - модификация АОН и таблицы

8. - сигнал 'ответ станции'

9. - переход на междуг.протокол

A. - на таблицу номера А

> 3

Заполнить строку редактирования

Введите номер направления (>0):

> 7

Заполнить строку редактирования

С какой цифры номера (начиная с 1-й) :

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 5

Вставить строку редактирования в таблицу

Режим вставки: 'B' -  в начало, 'E' - в конец,

число - позиция,  Enter - выход

> E

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

003   | 810             |  >=   | На направление |    007    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 2

Удалить строку из редактируемой таблицы

Введите индекс строки, Enter - выход

> 2

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 810             |  >=   | На направление |    007    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 4

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

000   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 5

Вставить строку редактирования в таблицу

Режим вставки: 'B' -  в начало, 'E' - в конец,

число - позиция,  Enter - выход

> E

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 810             |  >=   | На направление |    007    |    001

003   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации -->

Редактировать

0. - Выход

1. - Просмотреть буфер редактира

2. - Удалить строку из буфер редактира

3. - Заполнить строку редактирования

4. - Просмотреть строку редактирования

5. - Вставить строку редактирования в буфер редактира

Делайте ваш выбор

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 5

Переместить область редактирования в таблицу

Введите индекс таблицы, Enter - выход

> 100

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00100

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 810             |  >=   | На направление |    007    |    001

003   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

Последний пример: удаление таблицы.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 1

Состояние таблиц машрутизации:

Число таблиц маршрутизации = 00127

Из них используется = 00002

Число строк маршрутизации = 00512

Из них используется = 00003

00001-й индекс = проинициализирована

00010-й индекс = проинициализирована

00100-й индекс = проинициализирована

Удаляем таблицу 100.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 4

Переместить таблицу в область редактирования

Введите индекс таблицы, Enter - выход

> 100

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 810             |  >=   | На направление |    007    |    001

003   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 7

Просмотреть содержимое таблицы: редактируемой

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 100             |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    001

002   | 810             |  >=   | На направление |    007    |    001

003   | 8***            |  >=   | На направление |    005    |    001

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 6

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Таблицы маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц машрутизации

2. - Просмотреть содержимое таблицы

3. - Скопировать таблицу в буфер редактира

4. - Переместить таблицу в буфер редактира

5. - Переместить буфер редактира в таблицу

6. - Очистить буфер редактира

7. - Просмотреть буфер редактира

8. - Войти в редактор

Делайте ваш выбор

> 1

Состояние таблиц машрутизации:

Число таблиц маршрутизации = 00127

Из них используется = 00002

Число строк маршрутизации = 00512

Из них используется = 00003

00001-й индекс = проинициализирована

00010-й индекс = проинициализирована

## 6.3 Направления маршрутизации.

При выборе меню Направления маршрутизации появляется:

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 001

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

Направления маршрутизации

Направление маршрутизации 000 не может быть выбрано.При его выборе появляется следующее предупреждение:

Введите номер направления

> 0

Направления маршрутизации

0-е направление не может быть использовано

===========================================================

1. - Состояние таблиц направлений

Первый пункт меню позволяет просмотреть статстику текущего состояния направлений:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 001

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 1

Состояние таблиц направлений:

Число направлений маршрутизации = 00127

Из них инициализировано = 00003

Число путей в направлениях = 00512

Из них используется = 00004

направление 00010 - включено, число путей = 00002

направление 00011 - включено, число путей = 00001

направление 00020 - включено, число путей = 00001

===========================================================

2. - Просмотреть содержимое направления

Второй пункт меню позволяет увидеть подробное состояние произвольного направления (не текущего) не переходя на него:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 001

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 2

Направления маршрутизации

Введите номер направления

> 11

Просмотреть содержимое направления:

проход приоритетный

направление включено

АОН не запрашивается

отсутствие АОН -  не критично

тип номера не устанавливается

номер A не модифицируется

номер Б не модифицируется

индекс модификатора номера A = 00000

индекс модификатора номера Б = 00000

Число используемых путей = 00001

Число путей = 00001

001. на потоки ИКМ = 00020

>

===========================================================

3. - Перейти на следующее направление

Третий пункт осуществляет переход на следующее направление ( удобно при целенаправленной настройке):

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 001

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 3

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 002

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

===========================================================

4. - Текущее направление = 001

Пятый пункт меню индицирует номер текущего направления и позволяет осуществить переход на произвольно выбранное направление:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 002

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 4

Направления маршрутизации

Введите номер направления

> 10

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 010

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

===========================================================

5. - Просмотреть текущее направление

Пятый пункт меню позволяет просмотреть подробно настройки текущего направления:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 010

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 5

Просмотреть текущее направление:

проход приоритетный

направление включено

АОН не запрашивается

отсутствие АОН -  не критично

тип номера не устанавливается

номер A не модифицируется

номер Б не модифицируется

индекс модификатора номера A = 00000

индекс модификатора номера Б = 00000

Число используемых путей = 00002

Число путей = 00002

001. системные каналы = 00001

002. системные каналы = 00002

===========================================================

6. - Редактировать свойства направления

Шестой пункт меню позволяет настраивать свойства (параметры) текущего направления:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 010

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 6

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Структуры преобразования

0. - Выход

1. - Обход путей - приоритетный

2. - Направление включено - ДА

3. - Запрашивать номер А - НЕТ

4. - Номер А отсутствует - отбой - НЕТ

5. - Устанавливать тип номера - НЕТ

6. - Тип номера - городской

7. - Свойства модификации

Делайте ваш выбор

Подробное описание смысла настроек данного подменю приведено в п.6 Принципы маршрутизации.

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Обход путей - приоритетный

1. - Обход путей - циклический

Первый пункт подменю позволяет настраивать порядок выбора путей.

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Направление включено - ДА

Второй пункт подменю позволяет включать/выключать направление.

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Запрашивать номер А - НЕТ

Третий пункт подменю позволяет включать/выключать принудительный запрос АОН.

---------------------------------------------------------------------------------------

4. - Номер А отсутствует - отбой - НЕТ

Четвертый пункт подменю позволяет включать/выключать отбой при отсутствии АОН.

---------------------------------------------------------------------------------------

5. - Устанавливать тип номера - ДА

Пятый пункт подменю позволяет включать/выключать установку типа номера.

---------------------------------------------------------------------------------------

6. - Тип номера - городской

Шестой пункт подменю позволяет установливать тип номера.

Введите тип номера:

0. - внутристанционный

1. - городской

2. - международный

3. - междугородный

---------------------------------------------------------------------------------------

7. - Свойства модификации

Седьмой пункт подменю позволяет включать/выключать установку типа номера.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Структуры преобразования -->

Свойства модификации

0. - Выход

1. - Модифицировать номер A - НЕТ

2. - Модифицировать номер Б - НЕТ

3. - Объект модификации номера A = 000

4. - Объект модификации номера Б = 000

Делайте ваш выбор

Для модификации номера необходимо разрешить модификацию и указать номер объекта модификации.

Например для модификации номера А при помощи объекта номер 005 диалог выглядит так:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Структуры преобразования -->

Свойства модификации

0. - Выход

1. - Модифицировать номер A - НЕТ

2. - Модифицировать номер Б - НЕТ

3. - Объект модификации номера A = 000

4. - Объект модификации номера Б = 000

Делайте ваш выбор

> 1

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Структуры преобразования -->

Свойства модификации

0. - Выход

1. - Модифицировать номер A - ДА

2. - Модифицировать номер Б - НЕТ

3. - Объект модификации номера A = 000

4. - Объект модификации номера Б = 000

Делайте ваш выбор

> 3

Свойства модификации

Введите номер объекта модификации

> 5

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Структуры преобразования -->

Свойства модификации

0. - Выход

1. - Модифицировать номер A - ДА

2. - Модифицировать номер Б - НЕТ

3. - Объект модификации номера A = 005

4. - Объект модификации номера Б = 000

Делайте ваш выбор

===========================================================

7. - Редактировать список путей

Седьмой пункт меню позволяет настраивать список путей текущего направления:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации

0. - Выход

1. - Состояние таблиц направлений

2. - Просмотреть содержимое направления

3. - Перейти на следующее направление

4. - Текущее направление = 010

5. - Просмотреть текущее направление

6. - Редактировать свойства направления

7. - Редактировать список путей

8. - Очистить направление

Делайте ваш выбор

> 7

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Редактировать список путей

0. - Выход

1. - Просмотреть список

2. - Вставить новый путь

3. - Удалить путь из списка

4. - Очистить весь список

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Просмотреть список

Первый пункт подменю позволяет просматривать список путей.

> 1

Число путей = 00002

001. системные каналы = 00001

002. системные каналы = 00002

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Вставить новый путь

Второй пункт подменю позволяет вставлять новый путь в список путей.

> 2

Редактировать список путей

Введите переход на:

0. - на потоки ИКМ

1. - на системные каналы

3. - на новое направление

4. - на новую таблицу маршрутизации

> 2

Редактировать список путей

Введите направление исходящего

> 7

Редактировать список путей

Введите номер глобального направления или 0

> 3

Редактировать список путей

Режим вставки: 'B' -  в начало, 'E' - в конец, число - позиция

> E

Число путей = 00003

001. системные каналы = 00001

002. системные каналы = 00002

003. на потоки ИКМ = 00007, глобальное направление = 003

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Удалить путь из списка

Третий пункт подменю позволяет удалять путь из списка путей.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 01

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Направления маршрутизации -->

Редактировать список путей

0. - Выход

1. - Просмотреть список

2. - Вставить новый путь

3. - Удалить путь из списка

4. - Очистить весь список

Делайте ваш выбор

> 3

Редактировать список путей

Введите индекс удаляемого пути

> 3

Число путей = 00002

001. системные каналы = 00001

002. системные каналы = 00002

---------------------------------------------------------------------------------------

4. - Очистить весь список

Четвертый пункт подменю позволяет удалять весь список путей.

> 4

Редактировать список путей

Очистить список? Вы уверены <Y/N> -

> Y

Список пуст

===========================================================

8. - Очистить направление

Восьмой пункт меню позволяет привести направление в исходное состояние:

направление выключено,

список путей очищен,

обход путей приоритетный и т.д.

## 6.4 Список внутренних номеров.

Данный пункт меню чисто информационный. Позволяет просматривать списки абонентов.

Вывод иформации примерно в таком виде:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера

0. - Выход

1. - Параметры системы маршрутизации

2. - Таблицы маршрутизации

3. - Направления маршрутизации

4. - Списки внутренних номеров

5. - Структуры преобразования

6. - Системная маршрутизация

Делайте ваш выбор

> 4

Списки внутренних номеров

Введите номер списка,  Enter - выход

> 01

001-й Списки внутренних номеров:

номер = 2345432, порт донабора = 00000

Число используемых номеров = 00001

>

## 6.5 Структуры преобразования.

Данный пункт меню позволяет настраивать структуры преобразавания номеров А и Б.

При выборе данного пункта выдается меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования

0. - Выход

1. - Структуры преобразования номера

2. - Структуры обработки и преобразования АОНа

Делайте ваш выбор

Пункт 1 позволяет настраивать структуры преобразования номера Б (вызывающего).

Пункт 2 позволяет настраивать структуры преобразования номера А (вызываемого, АОНа ).

Объекты преобразования номера не имеют связи с объектами которые их используют (таблицы, направления, потоки), поэтому установить кем используется данный объект однозначно невозможно. С другой стороны это позволяет неограниченному числу различных объектов исплбзовать один и тот же объект преобразования в своей работе.

### 6.5.1 Структуры преобразования номера Б (вызываемого).

Данный пункт меню позволяет настраивать структуры преобразавания номера Б.

При выборе данного пункта выдается меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры преобразования номера

0. - Выход

1. - Состояние объектов модификации

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = не задействован

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Состояние объектов модификации

Пункт 1 позволяет получить информацию о том сколько объектов модификации и  какие из них проинициализированны.

> 1

Число доступных объектов модификации = 00064

Проинициализированы:

Число используемых объектов = 00000

===========================================================

2. - Перейти на следующий объект

Пункт 2 позволяет перейти на следующий объект.

===========================================================

3. - Текущий номер объекта = 000

Пункт 3 индицирует номер текущего и позволяет перейти на произвольный объект.

===========================================================

4. - Тип объекта = не задействован

Пункт 4 позволяет выбрать режим работы текущего объекта и отключить его совсем.

> 4

Структуры преобразования номера

Выберите тип объекта :

0. - не задействован

1. - модификация набираемого номера и таблицы

2. - только модификация набираемого номера

Если объект не задействован то модификация не осуществляется.

После модификации номера иногда требуется изменение текущей таблицы маршрутизации. Это имеет смысл только если преобразование вызывается из таблицы маршрутизации. В этом случае нужно выбрать пункт 1. Во всех остальных случаях ипользуется пункт 2.

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры преобразования номера

0. - Выход

1. - Состояние объектов модификации

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = модификация номера и таблицы

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

===========================================================

5. - Настройка параметров объекта

Пункт 5 позволяет настроить параметры объекта.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры преобразования номера -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Строка преобразования = отсутствует

3. - Проверка преобразования

4. - Справка о формировании строки

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Таблица маршрутизации = 000

Первый пункт подменю содержит номер таблицы маршрутизации при ее модификации и позволяет его редактировать.

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Строка преобразования = отсутствует

Второй пункт подменю содержит строку модификации номера и позволяет ее редактировать.

> 2

Настройка параметров объекта

Введите строку преобразования (x - очистиить)

> B0D*I8

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры преобразования номера -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Строка преобразования = b0d*i8

3. - Проверка преобразования

4. - Справка о формировании строки

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Проверка преобразования

Третий пункт подменю позволяет проверять строку модификации номера.

> 3

Настройка параметров объекта

Введите номер для проверки

> 900

Проверка преобразования

Преобразованный номер = 800

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры преобразования номера -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Строка преобразования = b0d*i8

3. - Проверка преобразования

4. - Справка о формировании строки

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

4. - Справка о формировании строки

Четвертый пункт подменю содержит справочные данные по формированию строки модификации номера.

> 4

Настройка параметров объекта

Правила формирования строки преобразования :

Позиционирование

b + номер(N) - на N-ю цифру от начала номера

e + номер(N) - на N-ю цифру от конца номера

Примеры: b3, b12, e0, e4

Вставка цифр

i + цифры - вставить с текущей позиции соответствующее цифры

Примеры: i745, i095, i123456

Удаление цифр

ds - удалить с текущей позиции до начала номера

df - удалить с текущей позиции до конца номера

d + символы * - удалить с текущей позиции

соответствующее число цифр

Примеры: ds, df, d*, d*******

Примеры:

Удалить 1 первую цифру. Строка B0D* или B1DS.

Вставить в начало номера 8917. Строка B0I8917.

Зменить любой номер на 1234567. Строка B0DFI1234567.

### 6.5.2  Структуры обработки и преобразования номера А.

Данный пункт меню позволяет настраивать структуры преобразавания номера А.

При выборе данного пункта выдается меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры обработки и преобразования АОНа -->

Таблица объектов для обработки и преобразования АОНа

0. - Выход

1. - Текущий объект = 001

2. - Настройка преобразования номера АОН

3. - Настройка процедуры АОН

4. - Просмотр параметров в текущем объекте

5. - Копировать настройки в текущий объект

6. - Проверка преобразования

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Текущий объект = 001

Пункт 1 индицирует номер текущего и позволяет перейти на произвольный объект.

===========================================================

2. - Настройка преобразования номера АОН

Пункт 2 позволяет настраивать преобразование номера А (АОНа).

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры обработки и преобразования АОНа -->

Таблица объектов для обработки и преобразования АОНа -->

Настройка преобразования номера АОН

0. - Выход

2. - Всегда заменяем номер АОН = НЕТ

3. - Всегда заменяем категорию = НЕТ

4. - Вставляем номер и категорию если нет АОНа = НЕТ

5. - Обрезаем АОН по длине маски = НЕТ

6. - Дополнить АОН по маске = НЕТ

8. - Символ для подмены категории '0'-'9'= 1

9. - Замена или маска номера = отсутствует

Делайте ваш выбор

Пункты 1 и 7 в данной версии недоступны.

Преобразование номера А (АОНа) осуществляется установкой определенных пунктов (флагов). Все пункты обладают некоторым приоритетом.

Логика работы данного преобразования такова.

Есть две различные ситуации для обработки:

1.В системе есть АОН состоящий хотя бы из одной цифры категории.

2.В системе нет АОНа.

Примечание: В системе номер АОН рассматривается так: последняя цифра всегда рассматривается как категория, а все что перед категорией сам Номер.

Рассмотрим случай 1.

Наивысшим приоритетом обладают пункты 3 и 2.То есть вначале проверяется и заменяется если нужно категория, затем то же происходит с Номером .Если номер заменяется( в <пункте 2> стоит ДА), то на этом преобразование заканчивается. Если нет( в <пункте 2> стоит НЕТ),  то сравниваются длинна Номера и длинна маски(в <пункте 9> ). Необходимо отметить, что маска должна содержать  НОМЕР БЕЗ КАТЕГОРИИ. Если длинна Номера и маски не совпадают, то проверяются соответствующие пункты меню. Если Номер длиннее маски, то проверяется разрешено ли его обрезать, если разрешено( в <пункте 5> стоит ДА), то из Номера удаляются старшие(первые) цифры по длине маски. Если Номер короче маски проверяется  разрешено ли его дополнять,  если разрешено( в <пункте 6> стоит ДА), то Номер накладывается на маску (то есть в маске заменяется столько цифр сколько есть в Номере). Данный номер и категория сохраняется в системе как новый номер АОН. В случае отсутствия маски замена номера не производиться (пункт 2), однако пункт 5 выполняется, то есть от номера АОН останется одна категория.

Рассмотрим случай 2.

В случае когда нет АОНа проверяется пункт 4. Если там стоит ДА то номер АОН фомируется из маски (в <пункте 9> ) и категории(в <пункте 8> ) и на этом преобразование заканчивается. В случае отсутствия маски формирование номера АОН не производиться. Если номер не был сформирован (в <пункте 4>  стоит НЕТ  или нет маски ) то проверяется вставка категории (в <пункте 3>), если категория не вставляется, то преобразование завершается с 0 результатом. Если категория вставляется, то выполняются пункты 2 или 6 . Если в обоих пунктах стоит НЕТ, то номер будет сформирован из одной категории.

Приведем пример настройки объекта для формирования 7-значного номера для отправки по городскому АОНу(челнок или декадка) из 3-х или 4-х значного АОНа абонентского порта. В номер абонента будем подставлять первые три цифры '232' а четвертая цифра при ее отсутствии в номере абонента будет '0'.

Настройка преобразования номера АОН

0. - Выход

2. - Всегда заменяем номер АОН = НЕТ

3. - Всегда заменяем категорию = НЕТ

4. - Вставляем номер и категорию если нет АОНа = НЕТ

5. - Обрезаем АОН по длине маски = НЕТ

6. - Дополнить АОН по маске = ДА

8. - Символ для подмены категории '0'-'9'= 1

9. - Замена или маска номера = 2320000

После настройки мы можем проверить преобразование.

Наберите 0

Появится меню:

0. - Выход

1. - Текущий объект = 000

2. - Настройка преобразования номера АОН

3. - Настройка процедуры АОН

4. - Просмотр параметров в текущем объекте

5. - Копировать настройки в текущий объект

6. - Проверка преобразования

Выберите пункт 6

> 6

Проверка преобразования

Введите преобразуемый номер (последняя цифра категория )

'Enter' - нет номера 'x' - выход :

> 0320

Исходный номер        : 0320

Преобразованный номер : 23200320

Как мы и ожидали на выходе получился номер '2320032' с категорией'0'

Приведем пример : Будем преобразовывать все номера АОН к номеру '0' без изменения категории . Если номер АОН отсутстствует , то будем вставлять категорию '9'.

Вот настройки для данного случая.

0. - Выход

2. - Всегда заменяем номер АОН = ДА

3. - Всегда заменяем категорию = НЕТ

4. - Вставляем номер и категорию если нет АОНа = ДА

5. - Обрезаем АОН по длине маски = НЕТ

6. - Дополнить АОН по маске = НЕТ

8. - Символ для подмены категории '0'-'9'= 9

9. - Замена или маска номера = 0

Если во всех пунктах меню стоит НЕТ то никаких преобразований происходить не будет.

===========================================================

3. - Настройка процедуры АОН

Пункт 3 предназначен для настройки процедуры АОН для частных случаев различных сигнализаций.Он имеет примерно такой вид:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры обработки и преобразования АОНа -->

Таблица объектов для обработки и преобразования АОНа -->

Настройка процедуры АОН

0. - Выход

1. - Отбой при отсутствии АОН = НЕТ

2. - Работаем без категории = НЕТ

3. - Отключить запрос городского АОН = НЕТ

Делайте ваш выбор

Для сигнализации R15 значащими являются пункты 1 и 3.

Пункт 2 используется только для EDSS, так как наличие категории является  для R15 обязательным.

Пункт 1 обслуживается для R15 только при включенном запросе АОН (<пункт 3> - НЕТ) на входящем канале. Отбой происходит до модификации АОНа.

При выборе пукта 3 (<пункт 3> - ДА)  модификация АОНа производиться как при отсутствии АОН.

===========================================================

4. - Просмотр параметров в текущем объекте

Пункт 4 позволяет просмотреть текущие параметры.

===========================================================

5. - Копировать настройки в текущий объект

Пункт 5 позволяет просмотреть скопировать настройки из других объектов в текущий.

===========================================================

6. - Копировать настройки в текущий объект

Пункт 6 позволяет просмотреть проверить модификацию номера.

> 6

Проверка преобразования

Введите преобразуемый номер (последняя цифра категория)

'Enter' - нет номера 'x' - выход :

>

Исходный номер        :

Преобразованный номер : 1230000

>

Проверка преобразования

Введите номер,'Enter'-нет номера,'x'-выход :

> x

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Структуры преобразования -->

Структуры обработки и преобразования АОНа -->

Таблица объектов для обработки и преобразования АОНа

0. - Выход

1. - Текущий объект = 001

2. - Настройка преобразования номера АОН

3. - Настройка процедуры АОН

4. - Просмотр параметров в текущем объекте

5. - Копировать настройки в текущий объект

6. - Проверка преобразования

Делайте ваш выбор

>

## 6.6 Системная маршрутизация.

Системная маршрутизация необходима для организации удаленного администрирования станции.

Таблица системной маршрутизации фиксированна и имеет номер 000.

> 6

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с маршрутизацией -->

Вход в систему администрирования маршрутизации номера -->

Системная маршрутизация

0. - Выход

2. - Посмотреть системную таблицу

3. - Заполнить строку для таблицы

4. - Вставить строку в таблицу

5. - Удалить строку из таблицы

6. - Очистить таблицу

Делайте ваш выбор

Пункт 1 недоступен в данном модуле.

===========================================================

2. - Посмотреть системную таблицу

Пункт 2 позволяет просмотреть текущие настройки таблицы.

> 2

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00000

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 18              |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    021

>

===========================================================

3. - Заполнить строку для таблицы

Пункт 3 позволяет заполнить строку для таблицы.

> 3

Заполнить строку для таблицы

Введите маску (цифры или *),  Enter - выход

> 0*

Заполнить строку для таблицы

Направить на

0. - поток ИКМ

1. - системный интерфейс

> 1

Заполнить строку для таблицы

Введите номер системного интерфейса

> 0

===========================================================

4. - Вставить строку в таблицу

Пункт 4 позволяет вставить строку в таблицу.

> 4

Вставить строку в таблицу

Режим вставки: B -  в начало, E - в конец,

число - позиция,  Enter - выход

> E

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00000

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 18              |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    021

002   | 0*              |  ==   | Напр. полн.ном |    000    |    021

===========================================================

5. - Удалить строку из таблицы

Пункт 5 позволяет удалить строку из таблицы.

> 5

Удалить строку из таблицы

Введите индекс строки, Enter - выход

> 2

Просмотреть содержимое таблицы: с индексом 00000

<Строка> | <Маска>         | <Тип> | <Действие>     | <Парам 1> | <Парам 2>

001   | 18              |  ==   | Напр. полн.ном |    002    |    021

>

===========================================================

6. - Очистить таблицу

Пункт 6 позволяет удалить из таблицы все строки.

# 7. Работа с абонентскими портами.

Данный пункт обеспечивает настройку свойств и контроль состояния абонентских портов. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->    Работа с абонентскими портами -->    Вход в систему администрирования абонентских портов

0. - Выход

1. - Текущий номер порта = 000

2. - Перейти на следующий порт

3. - Текущее состояние абонентского порта

4. - Просмотр параметров абонентского порта

5. - Установка параметров абонентского порта

6. - Просмотр параметров 'по умолчанию'

7. - Установка параметров 'по умолчанию'

8. - Информация о картах

Делайте ваш выбор

>

Пункты 1-5 обеспечивают работу с конкретным абонентским портом: контроль состояния и настройка свойств. В пункте 5 предусмотрены возможности групповых операций: распространение свойств конкретного абонентского порта на группу портов.

Пункты 6,7 также предназначены для групповых операций по инициализации абонентских портов. Пункт 7 отличается от пункта 5 тем, что позволяет установить конфигурацию «виртуального» порта (или конфигурацию ‘по умолчанию’), которая потом может быть распространена полностью или частично на группу реальных портов.

Пункт 8 предназначен для получения информации с абонентских карт.

Текущий номер порта

Данный пункт информирует о текущем значении номера порта и позволяет менять его произвольным образом. При его выборе возникает приглашение на ввод нового номера порта:

Текущий номер порта = 000        Введите номер порта в формате XXX, Enter - выход>

Номер порта может принимать значения от 0 до 255.

Перейти на следующий порт

При выборе данного пункта происходит увеличение текущего номера порта на единицу. Это изменение индицируется в пункте меню «Текущий номера порта».

Текущее состояние абонентского порта

При выборе данного пункта происходит вывод информации о состоянии порта, номер которого индицируется в пункте меню «Текущий номера порта»:  состояние платы, на которой располагается порт, состояние самого порта и  состояния текущих вызовов, связанных с портом.

Число вариаций состояний порта достаточно велико, чтобы их можно было отобразить в тексте данного «Руководства», но, например, при выключенной плате и выключенном порте эта информация выглядит следующим образом:

Текущее состояние абонентского порта 00000        Карта 000 не отвечает        При включении карты порт не включается

Строка инициализации 'O0UCLA'

Порт не работает

>

## 7.1 Просмотр параметров абонентского порта

При выборе данного пункта происходит вывод информации о настройках порта, номер которого индицируется в пункте меню «Текущий номера порта». При «нулевой» инициализации порта эта информация выглядит следующим образом:

Просмотр параметров абонентского порта 00000:    Номерные свойства:        Входящий номер = отсутствует         Номер для АОН (последний символ - категория) = отсутствует

Номер автонабора = отсутствует

Номер переадресации = отсутствует

Общие свойства:

Порт включается в работу = НЕТ

Приемники тоновых сигналов используются = НЕТ

АОН в порт посылается = НЕТ

Используется кнопка 'Flash' = НЕТ

Разрешено попьзоваться услугами = НЕТ

Свойства исходящего вызова:

Направление вызова = 000

Исходящие вызовы запрещены = НЕТ

Режим автонабора включен = НЕТ

Режим автонабора по таймеру включен = НЕТ

Свойства входящего вызова:

Входящие вызовы запрещены = НЕТ

Добавочные входящие разрешены = НЕТ

Безусловный перевод разрешен = НЕТ

Перевод по неответу разрешен = НЕТ

Перевод при занятости разрешен = НЕТ

Разрешения пользования услугами:

Пароль абонента = отсутствует

Разрешены услуги с паролем = ДА

Разрешен автонабор = ДА

Разрешена переадресация = ДА

Разрешен добавочный входящий = ДА

Разрешено использовать кнопку 'Flash' = ДА

Разрешено использовать конференцию = ДА

Временные интервалы:

Ожидание цифры при наборе номера = 015 сек 0000 мкс

Разъединение при не ответе = 002 мин 000 сек

Переадресация на автонабор = 005 сек 0000 мкс

Переадресация по неответу = 012 сек 0000 мкс

Удержание добавочного входящего = 040 сек 0000 мкс

>

Смысловое значение показанных параметров будет обсуждаться в пунктах, в которых описывается процесс их установки (см. «Установка параметров абонентского порта» и «Установка параметров 'по умолчанию'»).

## 7.2 Установка параметров абонентского порта

При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->    Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта

0. - Выход

1. - Инициализировать всё 'по умолчанию'

2. - Номерные свойства

3. - Общие свойства

4. - Свойства исходящего вызова

5. - Свойства входящего вызова

6. - Разрешения пользования услугами

7. - Временные интервалы

8. - Применить (записать в конфигурацию порта)

9. - Распространить инициализацию на область портов

Делайте ваш выбор

>

Напомним, что пункты данного меню имеют отношение к конкретному абонентскому порту, который индицируется в пункте «Текущий номера порта» предыдущего уровня меню.

При входе на этот уровень меню текущая конфигурация порта копируется в структуру для редактирования, и все изменения конкретных свойств вносятся только в эту структуру, и не затрагивают рабочие переменные текущего порта. Перенос изменений в рабочие переменные порта можно осуществить в каждом пункте настройки группы свойств (пункты 2-7) и в этом случае производится перенос только конкретной группы свойств.  Для полного копирования редактируемой структуры  в переменные порта необходимо воспользоваться пунктами 1, 8, 9. При распространении группы свойств (пункты 2, 4-7) происходит только копирование переменных, без изменения состояния порта. При выборе пунктов 1, 8, 9 и при распространении группы свойств «Общие свойства» обязательно выполняются следующие действия:

- если порт был включен в работу, то происходит разъединение всех вызовов, связанных с портом, и порт отключается;

- производится копирование в рабочие переменные порта

- если в новых установках отмечена необходимость включение порта в работу, то производится его включение.

При выборе пунктов 1, 8, 9 осуществляются следующие виды копирования переменных:

Инициализировать всё 'по умолчанию' – в конфигурацию текущего порта записывается установки из конфигурации ‘по умолчанию’;

Применить (записать в конфигурацию порта) – структура для редактирования копируется в конфигурацию текущего порта;

Распространить инициализацию на область портов - структура для редактирования копируется в конфигурации указанной группы портов.

При любом способе распространения «Номерных свойств» порта на группу портов производится автоматическая трансформация входящего номера порта и номера АОН. Если конфигурация n-го порта переносится на конфигурацию m-го порта, то алгоритм этой трансформации следующий:

(номер m-го порта) = (номер n-го порта)  + (m- n)

В этой формуле номер (входящий или АОН)  рассматривается как число. В случае, когда происходит копирование из конфигурации ‘по умолчанию’ полагается, что n = 0. Так, например, если в конфигурации ‘по умолчанию’ входящий номер равен 1230000, то при инициализации ‘по умолчанию’ порта с номером 156 получим его входящий номер равным 1230156.

В пунктах меню настройки группы свойств (пункты 2-7) используются следующие общие принципы:

- при выборе пункта «Инициализировать 'по умолчанию'» происходит копирование группы свойств из конфигурации 'по умолчанию' в структуру для редактирования, но не в рабочие переменные текущего порта;

- при выборе пункта «Распространить инициализацию на область портов» происходит копирование группы свойств текущего порта в соответствующую группу свойств выбранного диапазона портов;

- значение параметра приводится непосредственно в строке меню;

- если значение параметра не присвоено, то в этом случае выводится слово ‘отсутствует’;

- если значение параметра - битовое, т.е. может принимать только два значения: ‘ДА’ или ‘НЕТ’, то выбор пункта меню приводит к изменению значения на противоположное;

- при выборе пункта меню с «не битовым» содержимым на экран выводится приглашение на ввод строки соответствующего параметра.

### 7.2.1 Номерные свойства

При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта -->

Номерные свойства

0. - Выход

1. - Инициализировать 'по умолчанию'

2. - Распространить инициализацию на область портов

3. - Входящий номер = отсутствует

4. - Номер для АОН (последний символ - категория) = отсутствует

5. - Номер автонабора = отсутствует

6. - Номер переадресации = отсутствует

Делайте ваш выбор

>

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Входящий номер

Может меняться только администратором.

В этом пункте производится ввод входящего номера абонентского порта, который в дальнейшем участвует в маршрутизации входящих вызовов (см. раздел 6). Отсутствие этого параметра аналогично запрету входящей связи. Наличие одинаковых входящих номеров у нескольких портов программой АЦК не запрещается и не контролируется, но следствием такой конфигурации будет, то, что входящие вызовы будут попадать только на один из этих портов.

Номер для АОН (последний символ - категория)

Может меняться только администратором.

В этом пункте производится ввод информации для АОН, необходимой для правильной организации исходящей связи (в особенности междугородной). Отсутствие этого параметра программой АЦК не запрещается, но может приводить к ограничению видов связи при выходе на ТфОП. Наличие одинаковых номеров АОН у нескольких портов также не запрещено. Ответственность за установку некорректной информации для АОН ложится полностью на администратора.

Номер автонабора

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги автонабора.

В этом пункте производится только ввод номера для прямой связи. Непосредственное включение режима автонабора и выбор его типа производится в пункте «Свойства исходящего вызова». Если у абонента в пункте «Разрешения пользования услугами» установлено разрешение на использование услуги автонабора, то в этом параметре будет отражаться номер установленный абонентом.

Номер переадресации

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги переадресации.

В этом пункте производится только ввод номера для переадресации. Непосредственное включение режима переадресации и выбор его типа производится в пункте «Свойства входящего вызова». Если у абонента в пункте «Разрешения пользования услугами» установлено разрешение на использование услуги переадресации, то в этом параметре будет отражаться номер установленный абонентом.

### 7.2.2 Общие свойства

Данный пункт меню позволяет установить индивидуальные для каждого абонента настройки, определяющие общие свойства абонентского порта. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта -->

Общие свойства

0. - Выход

1. - Инициализировать 'по умолчанию'

2. - Распространить инициализацию на область портов

4. - Порт включается в работу = НЕТ

5. - Приемники тоновых сигналов используются = НЕТ

6. - АОН в порт посылается = НЕТ

7. - Используется кнопка 'Flash' = НЕТ

8. - Разрешено попьзоваться услугами = НЕТ

9. – Включен режим секретаря = НЕТ

Делайте ваш выбор

>

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Строка инициализации

Может меняться только администратором.

Этот параметр содержит инициализирующую последовательность символов, которая отправляется в карту при включении абонентского порта и служит для настройки его специфических свойств. Для абонентского порта формат этой последовательности в общем случае следующий:

IhUhLhOh

где символом ‘h’ обозначен любой шестнадцатеричный символ – 0, 1, ..9, A,B,C,D,E,F.

Группа символов Ih обеспечивает настройку времени распознавания поднятия трубки.

Если h не символ 0, то это время равно h*100мс. При h = 0 или при отсутствии этой группы это время равно 50мс.

Группа символов Uh обеспечивает настройку времени распознавания опускания трубки. Если h не символ 0, то это время равно h*100мс. При h = 0 или при отсутствии этой группы это время равно 500мс.

Группа символов Lh обеспечивает настройку временного интервала разрыва шлейфа, который интерпретируется как нажатие кнопки “FLASH” на аппарате абонента:

| H | Диапазон (мс) | h | Диапазон (мс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 8 | 80 – 800 |
| 1 | 80 – 100 | 9 | 80 – 900 |
| 2 | 80 – 200 | A | 80 – 1000 |
| 3 | 80 – 300 | B | 100 – 320 |
| 4 | 80 – 400 | C | 300 – 520 |
| 5 | 80 – 500 | D | 500 – 720 |
| 6 | 80 – 600 | E | 700 – 920 |
| 7 | 80 – 700 | F | 30 – 100 |

При h = 0 или при отсутствии этой группы режим распознавания “FLASH” отключается. Для того чтобы на абонентском аппарате вместо кнопки “FLASH” можно было использовать кнопку “RECALL” необходимо использовать установку LF.

Группа символов Oh обеспечивает включение порта в работу и должна обязательно присутствовать в инициализирующей последовательности.

В этом случае символ h может принимать только два значения: 0 и 1. Значение 0 – стандартный режим. Значение 1 – режим работы с блокиратором (спаренный телефон), может использоваться только в специальной версии программного обеспечения и конструкции абонентских плат.

Примеры строки инициализации:

O0 (то же самое что и I0U5L0O0) - распознавания поднятия трубки = 50мс распознавания опускания трубки = 500мс; распознавание “FLASH” отключено.

U4L4O0 - распознавания поднятия трубки = 50мс; распознавания опускания трубки = 400мс; диапазон распознавания “FLASH” равен 80 – 400 мс.

Содержимое строки инициализации не контролируется программным обеспечением АЦК и ответственность за правильность ввода полностью лежит на администраторе;

Если строка инициализации отсутствует, то абонентский порт в работу не включится.

Порт включается в работу

Может меняться только администратором.

Приемники тоновых сигналов используются

Может меняться только администратором.

Если установлено в положение ‘НЕТ’, то регистрация многочастотных сигналов с абонентской линии не производится – это установка для аппаратов с импульсным набором.

Если установлено в положение ‘ДА’, то из порта будут приниматься сигналы набора как тоновые, так и импульсные.

АОН в порт посылается

Может меняться только администратором.

Должно устанавливаться в положение ‘ДА’ только если абонентское окончание оборудовано аппаратурой АОН.

Используется кнопка 'Flash'

Может меняться только администратором.

Если установлено в положение ‘НЕТ’, то тогда

- если у абонента одновременно установлены глобальное разрешение услуг и разрешение на изменение режима кнопки “FLASH”(см. «Разрешения пользования услугами»), то режим обработки “FLASH” определяется установками абонента;

- если у абонента нет разрешения на изменение режима кнопки “FLASH”(см. «Разрешения пользования услугами»), то нажатие “FLASH” интерпретируется как последовательность событий «опускание трубки – поднятие трубки».

Если установлено в положение ‘ДА’,  то режим обработки “FLASH” будет включен всегда и абонент не может его изменить, даже если ему это разрешено (см. «Разрешения пользования услугами») .

Разрешено пользоваться услугами

Может меняться только администратором.

Этот параметр устанавливает глобальное разрешение или запрещение на пользование услугами. Разрешение/запрещение конкретных  видов услуг производится в пункте меню «Разрешения пользования услугами».

Включен режим секретаря

Может меняться только администратором.

Если установлено в положение ‘ДА’,  то

- Абоненту разрешено объединение двух вызовов через услугу «Наведение справки». Реализуется это следующим образом. Абонент, имея вызов в разговорном состоянии, нажимает кнопку “FLASH” и переходит в режим «Наведение справки». Алее абонент набирает нужный ему номер и, получив КПВ или дождавшись ответа вызываемого, опускает трубку своего аппарата. После этого происходит объединение двух имеющихся вызовов.

- Абоненту разрешено создание «глобальной» конференции (см. «Абонентские услуги, реализуемые на АЦК-256»): после сбора и активизации конференции он может опустить трубку своего аппарата,  конференция сохранится до тех пока от неё не отключаться все остальные участники.

### 7.2.3 Свойства исходящего вызова

Данный пункт меню позволяет установить индивидуальные для каждого абонента настройки, связанные с обработкой вызовов, исходящих из абонентского порта. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта -->

Свойства исходящего вызова

0. - Выход

1. - Инициализировать 'по умолчанию'

2. - Распространить инициализацию на область портов

3. - Направление вызова = 000

4. - Исходящие вызовы запрещены = НЕТ

7. - Режим автонабора включен = НЕТ

8. - Режим автонабора по таймеру включен = НЕТ

Делайте ваш выбор

>

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Направление вызова

Может меняться только администратором.

Значение параметра этого пункта – номер таблицы маршрутизации (см. раздел «Работа с маршрутизацией»), с помощью которой обрабатывается набранный номер исходящего из данного порта вызова. Присвоение различные значения позволяет разделить абонентские порты на группы с различными свойствами исходящего вызова. Но для этого необходимо, чтобы соответствующим образом были проинициализированы и таблицы маршрутизации.

Приведем конкретный пример. Пусть в системе маршрутизации имеются две таблицы: 0-я  (разрешены все виды связи через верхний уровень)

Просмотреть содержимое таблицы: 000

<Строка> | <Маска>     | <Тип> | <Действие>     | <Параметр>

001   | *           |  >=   | На направление |    010

и 1-я  (разрешены все виды связи, кроме междугородной, т.е. набор первой 8-ки)

Просмотреть содержимое таблицы: 001

<Строка> | <Маска>     | <Тип> | <Действие>     | <Параметр>

001   | 8           |  >=   | Отбой          |    000

002   | *           |  >=   | На направление |    010

В этом случае для группы портов, у которых направление вызова = 0, будут разрешены все виды связи, а для группы портов, у которых направление вызова = 1, будет запрещена междугородная связь.

Исходящие вызовы запрещены

Может меняться только администратором.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к запрещению всех видов исходящей связи, вне зависимости от значения других установок. В этом случае при поднятии трубки порт будет переходить в состояние «ожидание опускания трубки», т.е. в линию абонента будет направляться звуковой сигнал «занято» и прием любой номерной информации будет отключен. Однако, на входящую связь эта установка не оказывает влияния, т.е. если абонент поднимет трубку в момент поступления на линию посылки вызова, то произойдет переход в состояние разговора.

Режим автонабора включен

Может меняться только администратором.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к включения режима прямой связи без набора номера. Точнее, при подъеме трубки абонентом происходит установление связи с автоматическим набором номера, записанного в параметре «Номер автонабора» в пункте «Номерные свойства». Если параметр «Номер автонабора» не проинициализирован, то при поднятии трубки порт будет переходить в состояние «ожидание опускания трубки»

Режим автонабора по таймеру включен

Может меняться только администратором.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к включения режима прямой связи без набора номера с выдержкой времени. При подъеме абонентом трубки в линию будет направляться звуковой сигнал «ответ станции» и будет включаться таймер выдержки времени. Если в течение этого времени из линии абонента не поступит ни одной цифры, то произойдет установление связи с автоматическим набором номера, записанного в параметре «Номер автонабора» в пункте «Номерные свойства». Если параметр «Номер автонабора» не проинициализирован, то произойдет переход в состояние «ожидание опускания трубки»

### 7.2.4 Свойства входящего вызова

Данный пункт меню позволяет установить индивидуальные для каждого абонента настройки, связанные с обработкой вызовов, входящих в абонентский порт. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта -->

Свойства входящего вызова

0. - Выход

1. - Инициализировать 'по умолчанию'

2. - Распространить инициализацию на область портов

3. - Входящие вызовы запрещены = НЕТ

4. - Добавочные входящие разрешены = НЕТ

5. - Безусловный перевод разрешен = НЕТ

6. - Перевод по не ответу разрешен = НЕТ

7. - Перевод при занятости разрешен = НЕТ

Делайте ваш выбор

>

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Входящие вызовы запрещены

Может меняться только администратором.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к запрещению входящей связи, вне зависимости от значения других установок. Однако, на исходящую связь эта установка не оказывает влияния.

Добавочные входящие разрешены

Может меняться только администратором.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к постоянному включению режима уведомления о входящем: если абонент находится в разговоре (порт занят) и на порт поступает входящий вызов, то этот вызов не отбивается, инициатору этого вызова направляется КПВ, а абоненту поступает уведомление о входящем: кратковременные звуковые импульсы  с периодичностью 5 секунд. В общем случае абонент может перейти на новый вызов, просто опустив трубку: к нему поступит обычная «посылка вызова». Если у абонента включен режим обработки кнопки “FLASH”, то при её нажатии он может перейти на добавочный входящий вызов с сохранением предыдущего вызова и с возможностью вернуться к нему.

Если значение параметра установлено в положение ‘НЕТ’, то включение/отключение режима уведомления о входящем может устанавливаться самим абонентом, если у него установлено глобальное разрешение на пользование услугами и разрешение на услугу добавочного входящего (см. «Разрешения пользования услугами»).

Безусловный перевод разрешен

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги переадресации.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к включения режима «безусловной переадресации» всех входящих вызовов на номер, указанный в параметре «Номер переадресации» в пункте «Номерные свойства». Если параметр «Номер переадресации» не проинициализирован, то будет происходить отклонение всех входящих вызовов, что эквивалентно запрету входящей связи. В конкретный момент может быть переадресован только один вызов. Это относится к любым видам переадресации. Если порт уже имеет текущий переадресованный вызов, то новый входящий вызов будет отклонен.

Если у абонента установлено глобальное разрешение на пользование услугами и разрешение на услугу переадресации (см. «Разрешения пользования услугами»), то состояние этого параметра отражает текущую установку, осуществленную абонентом.

Если у абонента установлен режим «безусловная переадресация», то для такого абонента изменяется сигнал «ответ станции»: он становится прерывистым. Это должно информировать абонента о том, что его порт находится в специфическом режиме: абонент не может получить входящих вызовов.

Перевод по не ответу разрешен

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги переадресации.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к включения режима «переадресации по не ответу» входящих вызовов. При поступлении входящего вызова на порт в линию посылается «посылка вызова» и включается таймер выдержки времени. Если в течение заданного интервала абонент не ответил, то произойдет переадресации этого вызова на номер, указанный в параметре «Номер переадресации» в пункте «Номерные свойства», но только в случае если параметр «Номер переадресации» проинициализирован.

Если у абонента установлено глобальное разрешение на пользование услугами и разрешение на услугу переадресации (см. «Разрешения пользования услугами»), то состояние этого параметра отражает текущую установку, осуществленную абонентом.

Перевод при занятости разрешен

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги переадресации.

Установка этого параметра в положение ‘ДА’ приводит к включения режима «переадресации при занятости» входящих вызовов.  При поступлении входящего вызова на порт, занятый другим вызовом, новый вызов будет переадресован на номер, указанный в параметре «Номер переадресации» в пункте «Номерные свойства», но только в случае если параметр «Номер переадресации» проинициализирован и если отсутствует другой переадресованный вызов.

Если у абонента установлено глобальное разрешение на пользование услугами и разрешение на услугу переадресации (см. «Разрешения пользования услугами»), то состояние этого параметра отражает текущую установку, осуществленную абонентом.

### 7.2.5 Разрешения пользования услугами

Данный пункт меню позволяет установить разрешения/запрещения на использование различных видов услуг, индивидуальные для каждого абонента. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта -->

Разрешения пользования услугами

0. - Выход

1. - Инициализировать 'по умолчанию'

2. - Распространить инициализацию на область портов

3. - Пароль абонента = отсутствует

4. - Разрешены услуги с паролем = НЕТ

5. - Разрешен автонабор = НЕТ

6. - Разрешена переадресация = НЕТ

7. - Разрешен добавочный входящий = НЕТ

8. - Разрешено использовать кнопку 'Flash' = НЕТ

9. - Разрешено использовать конференцию = НЕТ

Делайте ваш выбор

>

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Пароль абонента

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги.

Установка эго параметра необходима в случае, если абоненту разрешено использовать услуги с паролем. Данный параметр устанавливает начальное значение пароля пользователя, в дальнейшем абонент может изменять его значение по своему усмотрению.

Разрешены услуги с паролем

Может меняться только администратором.

Если значение установлено в положение ‘ДА’, то абоненту разрешено использовать услуги с паролем: разрешение/запрещение входящей и исходящей связи.

Разрешен автонабор

Может меняться только администратором.

Если значение установлено в положение ‘ДА’, то абоненту разрешено пользоваться услугой «автонабор с выдержкой времени».

Разрешена переадресация

Может меняться только администратором.

Если значение установлено в положение ‘ДА’, то абоненту разрешено пользоваться услугами переадресации вызова.

Разрешен добавочный входящий

Может меняться только администратором.

Если значение установлено в положение ‘ДА’, то абоненту разрешено пользоваться услугой «уведомление о добавочном входящем».

Разрешено использовать кнопку 'Flash'

Может меняться только администратором.

Если значение установлено в положение ‘ДА’, то абоненту разрешено пользоваться услугой изменения работы режима кнопки “FLASH”.

Разрешено использовать конференцию

Может меняться только администратором.

Если значение установлено в положение ‘ДА’, то абоненту разрешено пользоваться услугой «конференция». Для реализации услуги «конференция» необходимо, чтобы у абонента был включен обработки режим кнопки “FLASH”.

### 7.2.6 Временные интервалы

Данный пункт меню позволяет установить индивидуальные для каждого абонента значения временных интервалов, используемых в протоколе работы абонентского порта. При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Установка параметров абонентского порта -->

Временные интервалы

0. - Выход

1. - Инициализировать 'по умолчанию'

2. - Распространить инициализацию на область портов

3. - Ожидание цифры при наборе номера = 015 сек 0000 мкс

4. - Разъединение при не ответе = 002 мин 000 сек

5. - Переадресация на автонабор = 005 сек 0000 мкс

6. - Переадресация по неответу = 012 сек 0000 мкс

7. - Удержание добавочного входящего = 040 сек 0000 мкс

Делайте ваш выбор

>

При выборе каждого пункта для установки значения интервала на экран выводится приглашение на ввод:

Введите временной интервал в формате 00m00s000, Enter - выход

>

Ввод значения может осуществляться не только в формате XXmXXsXXX, но и в сокращенном виде, например, 5m30s, 20s500, 700 и т.п.

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Ожидание цифры при наборе номера

Может меняться только администратором.

Этот параметр устанавливает время ожидания поступления следующей цифры номера, если принятого до этого номера не достаточно для маршрутизации. По истечении этого интервала порт переходит в состояние «ожидание опускания трубки»

Разъединение при не ответе

Может меняться только администратором.

Этот параметр устанавливает время удержания входящего вызова на свободный порт (т. е. длительность «посылки вызова»). Если абонент не ответил на входящий вызов до истечения интервала, то вызов отбивается с причиной «абонент не ответил».

Переадресация на автонабор

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги.

Этот параметр устанавливает время ожидания первой цифры номера от абонента, у которого включен режим «автонабор по таймеру». Если в течение этого времени из линии абонента не поступит ни одной цифры, то произойдет установление связи с автоматическим набором номера, записанного в параметре «Номер автонабора» в пункте «Номерные свойства». Если параметр «Номер автонабора» не проинициализирован, то произойдет переход в состояние «ожидание опускания трубки»

Переадресация по не ответу

Может меняться администратором и абонентом, если ему разрешены услуги.

Этот параметр устанавливает время ожидания ответа на входящий вызов от абонента, у которого включен режим «переадресация по не ответу». Если в течение заданного интервала абонент не ответил, то произойдет переадресации этого вызова на номер, указанный в параметре «Номер переадресации» в пункте «Номерные свойства», но только в случае если параметр «Номер переадресации» проинициализирован.

Удержание добавочного входящего

Может меняться только администратором.

Этот параметр устанавливает длительность посылки уведомления о входящем добавочном вызове. Если абонент не ответил на этот вызов до истечения интервала, то вызов отбивается с причиной «абонент не ответил».

## 7.3 Просмотр параметров 'по умолчанию'

При выборе данного пункта происходит вывод информации о настройках конфигурации ‘по умолчанию’. Содержимое выводимой информации тождественно информации, выводимой в пункте  меню «Просмотр параметров абонентского порта».

## 7.4 Установка параметров 'по умолчанию'

Выбор данного пункта позволяет производить настройки параметров конфигурации ‘по умолчанию’. Настраиваемые параметры полностью идентичны тем параметрам, что описаны в пункте «Установка параметров абонентского порта». Структура нижележащих уровней меню также практически идентична пункту «Установка параметров абонентского порта». Единственным отличием является естественное отсутствие пунктов «Инициализировать 'по умолчанию'».

## 7.5 Информация о картах

Этот пункт меню предназначен для получения информации связанной не с отдельным портом, а с абонентской картой.  При выборе этого пункта происходит переход на нижележащее меню следующего вида:

Вход в систему администрирования АЦК-256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с абонентскими портами -->

Вход в систему администрирования абонентских портов -->

Информация о картах

0. - Выход

1. - Состояния абонентских карт

2. - Состояния портов на карте

3. - Опрос статуса портов на карте

Делайте ваш выбор

>

Назначение пунктов этого меню приводится ниже:

Состояния абонентских карт

При выборе этого пункта меню выводится информация следующего вида:

Состояния абонентских карт:

<Карта>   <Включена>    <Аварии>

000         НЕТ         НЕТ

001         НЕТ         НЕТ

002         НЕТ         НЕТ

003         НЕТ         НЕТ

004         НЕТ         НЕТ

005         НЕТ         НЕТ

006         НЕТ         НЕТ

007         НЕТ         НЕТ

008         НЕТ         НЕТ

009         НЕТ         НЕТ

010         НЕТ         НЕТ

011         НЕТ         НЕТ

012         НЕТ         НЕТ

013         НЕТ         НЕТ

014         НЕТ         НЕТ

015         ДА          НЕТ

>

В первом столбце располагается номер карты, во тором – отмечается наличие связи между картой и центральной платой, в третьем столбце отражается наличие аварийных сигналов от портов на плате.

Состояния портов на карте

При выборе этого пункта меню сначала выводится приглашение на ввод номера карты:

Состояния портов на карте

Введите номер карты:

>

и после ввода номера карты на экран  выводится информация следующего вида:

Состояния портов на карте:

<   Порт  > <Иниц.> <Работает> <Авария> <Актив.>   <Номер>

000 - 240    ДА       ДА        000      НЕТ      1230240

001 - 241    ДА       ДА        000      НЕТ      1230241

002 - 242    ДА       ДА        000      НЕТ      1230242

003 - 243    ДА       ДА        000      НЕТ      1230243

004 - 244    ДА       ДА        000      НЕТ      1230244

005 - 245    ДА       ДА        000      НЕТ      1230245

006 - 246    ДА       ДА        000      НЕТ      1230246

007 - 247    ДА       ДА        000      НЕТ      1230247

008 - 248    ДА       ДА        000      НЕТ      1230248

009 - 249    ДА       ДА        000      НЕТ      1230249

010 - 250    ДА       ДА        000      НЕТ      1230250

011 - 251    ДА       ДА        000      НЕТ      1230251

012 - 252    ДА       ДА        000      НЕТ      1230252

013 - 253    ДА       ДА        000      НЕТ      1230253

014 - 254    ДА       ДА        000      НЕТ      1230254

015 - 255    ДА       ДА        000      НЕТ      1230255

Содержание столбцов этой таблицы отражает следующее:

<  Порт  >

Первое число – индекс порта на карте; второе число – номер порта в системе.

<Иниц.>

Должен ли порт включаться в работу при включении карты (‘ДА’/’НЕТ’).

<Работает>

Текущее состояние работы порта (‘ДА’/’НЕТ’).

<Авария>

Номер аварии, возникшей в оборудовании порта.

Авария = 0 – отсутствие аварий;

Авария = 1 – фатальная ошибка на абонентской линии: наличие высокого напряжения, короткое замыкание на землю и т.п.

Авария = 2 – срабатывание тепловой защиты абонентского комплекта

Авария = 3 – сбой синхронизации на плате

Авария = 4 – аппаратная неисправность платы.

<Актив.>

Состояние трубки у работающего порта: поднята (‘ДА’) или опущена (’НЕТ’).

<Номер>

Присвоенный порту входящий номер.

## 7.6 Абонентские услуги, реализуемые на АЦК-256

Управление услугами АЦК осуществляется как администратором, так и абонентами. Прерогативой администратора является установка фиксированных видов услуг (свойства которых не могут быть изменены абонентом) и установка индивидуальных для каждого абонента разрешений на использование различных видов услуг.

Заказ/отмена разрешенной услуги может осуществляться только с телефонного аппарата с тональным набором.

Установка состояния услуги возможно в двух состояниях абонентского порта:

в фазе приема первой цифры номера

абонент поднимает трубку и слышит ответ станции, нажатие клавиши ‘*’ или ‘#’ переводит порт в состояние приема услуги, что индицируется наличием специфического звукового сигнала. Результат ввода кода услуги индицируется абоненту звуковым сигналом: если услуга разрешена и принята, поступает «ответ станции» и абонент может набирать номер или новый код услуги, если услуга запрещена или не принята, поступает сигнал «занято»

в фазе разговора (только если включен режим обработки кнопки ‘FLASH’)

абонент нажимает кнопку ‘FLASH’ и переходит в состояние приема услуги, что индицируется отключением его от текущего вызова и включением специфического звукового сигнала. Далее абонент может набирать либо номер нового вызова, либо нажатием клавиши ‘*’ или ‘#’ переводит порт в состояние приема кода услуги. После ввода кода услуги, если услуга запрещена или не принята, поступает сигнал «занято», и в этом случае нажатием кнопки ‘FLASH’ абонент может вернуться к предыдущему вызову. Если услуга разрешена и принята, то абоненту продолжает поступать звуковой сигнал, информирующий его о том что он находится в режиме приема услуги при наличии вызова в разговорном состоянии. В этом случае абонент может набирать номер нового вызова, новый код услуги или после нажатия кнопки ‘FLASH’ вернуться к предыдущему вызову.

### 7.6.1 Прямая связь без набора номера

| Заказ услуги | *52*N# | Где - N – номер прямого набора |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #52# |  |

Если заказана данная услуга, и, если после подъема трубки абонент не произведет ввода ни одной цифры, то по истечении заданного промежутка времени произойдет установление связи с автоматическим набором номера, введенного при заказе услуги. Этот режим сохраняется до тех пор пока не будет введена отмена услуги.

### 7.6.2 Установка задержки прямой связи без набора номера

| Заказ услуги | *54*С# | Где – С – значение задержки в секундах от 1 до 9 |
| --- | --- | --- |

### 7.6.3 Безусловная переадресация входящих вызовов

| Заказ услуги | *21*N# | Где - N – номер, на который будут переадресовываться входящие вызовы. |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #21# |  |

Если услуга заказана, то все входящие вызовы будут переадресовываться на номер установленный при заказе услуги. Для абонента, у которого заказана эта услуга, изменяется сигнал «ответ станции»: он становится прерывистым. Это должно информировать абонента о том, что его порт находится в специфическом режиме: абонент не может получить входящих вызовов.

Заказ/отмена этой услуги отменяет все остальные виды переадресации. При отмене услуги очищается также и введенный номер переадресации.

### 7.6.4 Переадресация входящих вызовов по не ответу

| Заказ услуги | *61*N# | Где - N – номер, на который будут переадресовываться входящие вызовы. |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #61# |  |

Если услуга заказана, то входящий вызов будет переадресовываться на номер установленный при заказе услуги, если абонент не ответил на вызов в течении установленного времени.

Заказ/отмена этой услуги отменяет все остальные виды переадресации. При отмене услуги очищается также и введенный номер переадресации.

### 7.6.5 Переадресация входящих вызовов при занятости

| Заказ услуги | *67*N# | Где - N – номер, на который будут переадресовываться входящие вызовы. |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #67# |  |

Если услуга заказана, то входящий вызов будет переадресовываться на номер установленный при заказе услуги, если абонент занят другим вызовом.

Заказ/отмена этой услуги отменяет все остальные виды переадресации. При отмене услуги очищается также и введенный номер переадресации.

### 7.6.6 Отключение всех видов переадресации

| Отмена услуги | #69# |  |
| --- | --- | --- |

Данный код услуги полностью эквивалентен кодам отмены #21#, #61#, #67# : отменяются все виды переадресации и очищается номер переадресации.

### 7.6.7 Установка номера переадресации

| Заказ услуги | *71*N# | Где - N – номер, на который будут переадресовываться входящие вызовы. |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #71# |  |

При заказе услуги происходит изменение только номера переадресации, а установленный до этого тип переадресации не меняется. При отмене услуги отменяются все виды переадресации, и очищается номер переадресации.

### 7.6.8 Установка типа переадресации

| Заказ услуги | *72*С# | Где - С – тип переадресации: 0 – отмена переадресации 1 – безусловная 2 – по не ответу 3 – по занятости 4 - по не ответу и по занятости |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #72# | Эквивалентно заказу *72*0# |

При заказе/отмене услуги происходит изменение только типа переадресации, а номер переадресации остается без изменений. При заказе, услуга не принимается, если номер переадресации не определен.

### 7.6.9 Установка времени переадресации по не ответу

| Заказ услуги | *73*СС# | Где - СС – двухзначное число – длительность ожидания ответа в секундах, например, 07, 28 и т.п. |
| --- | --- | --- |

### 7.6.10 Вызов по номеру переадресации

| Заказ услуги | *75# |  |
| --- | --- | --- |

Данная услуга позволяет проверить правильность установки номера переадресации непосредственно с аппарата абонента. Сразу после заказа услуги происходит установление связи с автоматическим набором номера, введенного при заказе услуги переадресации. Если номер отсутствует, то порт остается в режиме ожидания первой цифры от абонента, т.е. в линию поступает «ответ станции».

### 7.6.11 Наведение справки  (режим обработки кнопки “FLASH”)

| Заказ услуги | *36*C# | Где С – состояние режима: 0 – режим отключен 1 – режим включен |
| --- | --- | --- |

Применение этой услуги непосредственно связано с режимом обработки нажатия кнопки “FLASH”: Если этот режим выключен, то нажатие кнопки “FLASH”(RECALL) в любой фазе установления вызова трактуется как последовательность действий «опускание трубки – подъем трубки». Если этот режим включен, то трактовка нажатие “FLASH”(RECALL)  зависит от фазы текущего вызова и количества вызовов, поддерживаемых в данный момент портом:

Разговорное состояние

Если вызов – единственный (т.е. не существует вызовов, удерживаемых в активном состоянии), то текущий вызов становится удержанным активным вызовом: напарнику абонента направляется звуковой сигнал удержания (музыкальная фраза),  а абонентский порт переходит в состояние «наведение справки», что индицируется отключением его от текущего вызова и включением специфического звукового сигнала. Далее абонент может набирать либо номер нового вызова, либо нажатием клавиши ‘*’ или ‘#’ переводит порт в состояние приема кода услуги.

Если уже существует вызов, удерживаемый в активном состоянии, то происходит разъединение текущего вызова и абонент переходит на удержанный вызов с установлением соединения звуковых трактов.

Если существует добавочный входящий вызов, то текущий вызов становится удержанным активным вызовом: и абонент переходит на входящий вызов с установлением соединения звуковых трактов.

Не разговорное состояние:  фаза набора номера (до соединения  с абонентом Б) и фаза разъединения (к абоненту поступает сигнал «отбой»)

Если вызов – единственный (т.е. не существует вызов удерживаемый в активном состоянии), то нажатие трактуется, как «опускание трубки – подъем трубки», абоненту поступает сигнал «ответ станции» и порт готов к приему нового номера. В противном случае, порт переходит на удержанный вызов с установлением соединения звуковых трактов.

Если абонент имеет установку «Включен режим секретаря – ДА», то он имеет возможность объединить два разговора, положив трубку, после установления второго вызова (получение КПВ или переход в разговор) .

### 7.6.12 Уведомление о входящем вызове

| Заказ услуги | *37# |  |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #37# |  |

Заказ данной услуги приводит к постоянному включению режима уведомления о входящем: если абонент находится в разговоре (порт занят) и на порт поступает входящий вызов, то этот вызов не отбивается, инициатору этого вызова направляется КПВ, а абоненту поступает уведомление о входящем: кратковременные звуковые импульсы  с периодичностью 5 секунд. В общем случае абонент может перейти на новый вызов, просто опустив трубку: к нему поступит обычная «посылка вызова». Если у абонента включен режим обработки кнопки “FLASH”, то при её нажатии он может перейти на добавочный входящий вызов с сохранением предыдущего вызова и с возможностью вернуться к нему.

### 7.6.13 Очистить абонентскую настройку услуг

| Заказ услуги | #99# |  |
| --- | --- | --- |

При заказе данной услуги происходит очистка установок для следующих видов услуг:

- Прямая связь без набора номера

- Переадресация входящих вызовов

- Наведение справки  (режим обработки кнопки “FLASH”)

- Уведомление о входящем вызове

### 8.6.14 Добавить в конференцию

| Заказ услуги | *38# |  |
| --- | --- | --- |

Заказ данной услуги будет принят, только если абонентом произведен «заказ конференции» (см. далее). Если на момент заказа услуги на порту имеется вызов в разговорном состоянии, то он подсоединяется к конференции.

Если конференция уже включена (см. далее), то напарник абонента и сам абонент непосредственно включается в конференцию.

Если конференция ещё не включена, то напарнику абонента до момента включения конференции поступает музыкальная фраза «удержания», а абонентский порт переходит в режим «наведения справки», что позволяет абоненту производить дальнейший сбор участников конференции или произвести включение конференции.

### 7.6.15 Включить конференцию.

| Заказ услуги | *39# |  |
| --- | --- | --- |

Заказ данной услуги будет принят, только если абонентом произведен «заказ конференции» (см. далее). Если на момент заказа услуги на порту имеется вызов в разговорном состоянии еще не подключенный к конференции, то он подсоединяется к конференции. После этого, если конференция еще не включена, производится её включение: ко всем участникам конференции и самому абоненту направляется соответствующий суммарный сигнал.

### 7.6.16 Заказ локальной конференции

| Заказ услуги | *43# |  |
| --- | --- | --- |

Заказ данной услуги непосредственно включает порт в режим конференции. Заказ может быть осуществлен

в фазе набора номера, т.е. после подъема трубки, когда к абоненту поступает «ответ станции»;

в фазе «наведения справки»: при наличии вызова в разговорном состоянии абонент нажимает кнопку “FLASH” и далее вводит код услуги

При этом, в случае невозможности создания конференции (запрещено администратором или отсутствуют необходимые ресурсы) абоненту поступает сигнал отбой. В случае успешного принятия заказа, если на момент заказа услуги на порту имеется вызов в разговорном состоянии, то напарник этого вызова подсоединяется к конференции в режиме ожидания,  а абонентский порт переходит в режим «наведения справки», что позволяет абоненту производить дальнейший сбор участников конференции

В случае, когда заказана локальная конференция, опускание трубки на аппарате абонента, заказавшего конференцию, всегда приводит к отсоединению всех участников (получению ими сигнал «отбой»)  и разрушению конференции.

Опускание трубки на аппарате любого другого участника приводит только к его отключению от конференции.

Если заказчик конференции не опускает трубку, то конференция сохраняется до тех пор, пока имеется еще хотя бы один её участник.

### 7.6.17 Заказ глобальной конференции

| Заказ услуги | *44# |  |
| --- | --- | --- |

Реализация данной услуги отличается от  услуги «локальная конференция» только следующим: после того момента, как заказчик конференции ввел код «включить конференцию»,  он сохраняет право добавлять в конференцию новых участников, но не может разрушить конференцию, т.е. опускание трубки на аппарате заказчика конференции приводит только к его отключению от конференции. После включения, данная конференция сохраняется до тех пор, пока имеются хотя бы два её участника.

Этот вид услуги разрешен только абонентам, которые имеют установку

«Включен режим секретаря – ДА»

### 7.6.18 Установка нового пароля

| Заказ услуги | *31*SSSS*NNNN# | Где SSSS – четыре цифры старого пароля NNNN – четыре цифры нового пароля |
| --- | --- | --- |

Данная услуга позволяет абоненту менять собственный пароль для доступа к услугам, реализуемым с помощью пароля.

### 7.6.19 Временный запрет исходящей связи

| Заказ услуги | *34*PPPP# | Где PPPP – четыре цифры пароля |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #34*PPPP# | Где PPPP – четыре цифры пароля |

Позволяет абоненту запретить/разрешить исходящие вызовы с его аппарата.

После заказа этой услуги абонент может ввести только коды услуг: при попытке ввода исходящего номера он будет получать сигнал «занято». Однако, приняты к исполнению будут только коды услуг с паролем: «Установка нового пароля»,  «Временный запрет исходящей связи» и «Временный запрет входящей связи».

### 7.6.20 Временный запрет входящей связи

| Заказ услуги | *35*PPPP# | Где PPPP – четыре цифры пароля |
| --- | --- | --- |
| Отмена услуги | #35*PPPP# | Где PPPP – четыре цифры пароля |

Позволяет абоненту запретить/разрешить входящие вызовы на его аппарат.

После заказа этой услуги все входящие вызовы будут отбиваться. Не будет также выполняться и переадресация вызовов, вне зависимости от её типа.

# 8. Работа с потоками ИКМ.

Работа с потоками ИКМ разделена на 2 уровня:

Первый уровень служит для настройки среды передачи и системы синхронизации.

Третий уровень служит для настройки параметров конкретной системы сигнализации.

Меню выглядит так :

> 6

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ

0. - Выход

1. - Работа с 1-м уровнем потоков ИКМ

3. - Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ

Делайте ваш выбор

## 8.1 Работа с первым уровнем потоков ИКМ.

Меню выглядит так :

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 1-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 1-го уровня потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 000

2. - Перейти на следующий поток

3. - Текущее состояние потока

4. - Просмотр параметров потока

5. - Установка параметров потока

6. - Обнулить счетчики ошибок для потока

7. - Общее состояние потоков

8. - Состояние синхронизации

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Текущий номер потока = 000

Пункт 1 индицирует номер текущего и позволяет перейти на произвольный поток.

===========================================================

2. - Перейти на следующий поток

Пункт 2 позволяет перейти на следующий поток.

===========================================================

3. - Текущее состояние потока

Пункт 3 позволяет просмотреть состояние потока.

> 3

Текущее состояние потока 000:

Устройство присутствует на плате - ДА

Поток включен верхним уровнем - ДА

Поток является источником частоты 2 мГц- НЕТ

Поток является источником частоты 8 кГц- НЕТ

Поток в работе с верхним уровнем - НЕТ

Кадровая синхронизация присутствует - НЕТ

Синхронизация CRC4 присутствует - НЕТ

Сверхцикловая синхронизация 2ВСК присутствует - НЕТ

Сигнал аварии по 16-у интервалу присутствует - НЕТ

Сигнал аварии по 0-у интервалу присутствует - НЕТ

Сигнал AIS присутствует - НЕТ

Сигнал LOS присутствует - ДА

Выдает удаленный ALARM - НЕТ

Счетчики аварий и ошибок:

<Всего> <1 сек> <10 сек> <1 мин>

Отсутствие потока         =   00000   00000    00000   00000

Проскальзывания (R,+)     =   00000   00000    00000   00000

Проскальзывания (R,-)     =   00000   00000    00000   00000

Проскальзывания (X,+)     =   00000   00000    00000   00000

Проскальзывания (X,-)     =   00000   00000    00000   00000

Кадровая синхронизация    =   00000   00000    00000   00000

Кодовая модуляция         =   00000   00000    00000   00000

Плохие кадры D-канала     =   00000   00000    00000   00000

Потери 2ВСК синхронизации =   00000   00000    00000   00000

Потери CRC4 синхронизации =   00000   00000    00000   00000

Счетчик ошибок CRC1       =   00000   00000    00000   00000

Счетчик ошибок CRC2       =   00000   00000    00000   00000

Счетчик ошибок CRC3       =   00000   00000    00000   00000

Счетчик ошибок EBC        =   00000   00000    00000   00000

>

===========================================================

4. - Просмотр параметров потока

Пункт 4 позволяет просмотр параметров текущего потока.

> 4

Просмотр параметров потока 000:

Общие свойства:

Используется код AMI (иначе, HDB3) = НЕТ

Используется синхронизация CRC4 = НЕТ

Equlizer = -43db (иначе, -10db) = НЕТ

Заполнение D-канала единицами (иначе флагами) = НЕТ

Выдает внешний ALARM при потере потока = НЕТ

Временные константы:

Отсутствие кадровой синхронизации = 001 сек 0000 мс

Отсутствие CRC4 синхронизации = 001 сек 0000 мс

Отсутствие сверхцикловой синхронизации 2ВСК = 001 сек 0000 мс

Наличие кадровой синхронизации = 001 сек 0000 мс

Наличие CRC4 синхронизации = 001 сек 0000 мс

Наличие сверхцикловой синхронизации 2ВСК = 001 сек 0000 мс

Наличие аварии с удаленного конца = 002 сек 0000 мс

Задержка перед выдачей внешнего ALARM = 030 сек 0000 мс

>

===========================================================

5. - Установка параметров потока

Пункт 5 позволяет настраивать параметры потока.

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 1-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 1-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока

0. - Выход

1. - Общие свойства

2. - Временные константы

3. - Применить (записать в конфигурацию потока)

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Общие свойства

Первый пункт подменю позволяет в основном настраивать свойства среды передачи данных.

Исключение составляет пункт 7 отвечающий за настройку включения внешнего сигнала тревоги при потере потока.

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 1-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 1-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Общие свойства

0. - Выход

3. - Используется код AMI (иначе, HDB3) = НЕТ

4. - Используется синхронизация CRC4 = НЕТ

5. - Equlizer = -43db (иначе, -10db) = НЕТ

6. - Заполнение D-канала единицами (иначе флагами) = НЕТ

7. - Выдает внешний ALARM при потере потока = НЕТ

Делайте ваш выбор

>

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Временные константы

Второй пункт подменю позволяет настраивать таймеры отвечающие за распознавание отсутствия и наличия сигналов низкого уровня в потоке.

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 1-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 1-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Временные константы

0. - Выход

1. - Отсутствие кадровой синхронизации = 001 сек 0000 мс

2. - Отсутствие CRC4 синхронизации = 001 сек 0000 мс

3. - Отсутствие сверхцикловой синхронизации 2ВСК = 001 сек 0000 мс

4. - Наличие кадровой синхронизации = 001 сек 0000 мс

5. - Наличие CRC4 синхронизации = 001 сек 0000 мс

6. - Наличие сверхцикловой синхронизации 2ВСК = 001 сек 0000 мс

7. - Наличие аварии с удаленного конца = 002 сек 0000 мс

8. - Задержка перед выдачей внешнего ALARM = 030 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

>

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Применить (записать в конфигурацию потока)

Третий пункт подменю необходимо выбрать для переноса сделанных изменений в конфигурацию потока. Если данный пункт не выбрать, после выхода из текущего меню, все изменения будут сброшены.

===========================================================

6. - Обнулить счетчики ошибок для потока

Пункт 6 позволяет сбрасывать счетчики ошибок в потоке в ноль. Требуется для динамической и статистической оценки поведения потока на протяжении различных интервалов времени.

===========================================================

7. - Общее состояние потоков

Пункт 7 позволяет просматривать текущее состояние всех потоков.

> 7

_________________________________________________

| Поток | Иниц. | Кадр.с.| В раб. | Синхро | Alarm |

--------------------------------------------------

|       |       |        |        |        |       |

|  000  |  ДА   |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  001  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  002  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  003  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  004  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  005  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  006  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|  007  |  НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |   НЕТ  |  НЕТ  |

|       |       |        |        |        |       |

--------------------------------------------------

>

===========================================================

8. - Состояние синхронизации

Пункт 8 позволяет просматривать и настраивать синхронизацию в потоках.

Описание системы синхронизации приведено в отдельной главе см. п.1.5

В данном пункте производится настройка алгоритма выбора потока с которого берется синхронизация.

Данную настройку имеет смысл производить только на платах предназначенных для работы с синхронизацией.

Номера потоков указаны не для платы, а для выбранной с помощью перемычки микросхемы QUADFALC.

> 8

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 1-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 1-го уровня потоков ИКМ -->

Состояние синхронизации

0. - Выход

2. - Уровень синхронизации 0-го потока = 000

3. - Уровень синхронизации 1-го потока = 000

4. - Уровень синхронизации 2-го потока = 000

5. - Уровень синхронизации 3-го потока = 000

6. - Применить настройки синхронизации

7. - Текущее состояние синхронизации

Делайте ваш выбор

Механизм выбора рабочего потока для синхронизации базируется на уровнях приоритета. Уровень приоритета каждого потока задается с помощью п.2,3,4 и 5 текущего меню. Уровень приоритета устанавливается от 0 до 15. Нулевой уровень означает что с данного потока синхронизация не берется. При наличии нескольких потоков синхронизация берется с потока с наибольшим уровнем приоритета. При наличи нескольких потоков с одинаковым приоритетом синхронизация берется с потока который появился (установился) первым. При пропадании потока, синхронизация  переходит на поток с наибольшим уровнем приоритета из оставшихся. При появлении (установлении) нового потока с уровнем приоритета выше, чем у потока с которого берется синхронизация, синхронизация переходит на новый поток.

После изменения настроек уровней синхронизации для активации и сохранения сделанных изменений необходимо выбрать п.6 текущего меню.

Последний 7 пункт меню позволяет просмотреть текущее состояние синхронизации.

> 7

______________________________________

| Поток | Уровень|   Кадр.син  | Синхро |

---------------------------------------

|       |        |             |        |

|  000  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  001  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  002  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  003  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  004  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  005  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  006  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|  007  |  000   |      НЕТ    |   НЕТ  |

|       |        |             |        |

---------------------------------------

Источник синхронизации = отсутствует

## 8.2 Работа с третьим уровнем потоков ИКМ.

Изначально меню выглядит так :

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - поток не проинициализирован

6. - Настройка временных интервалов

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Текущий номер потока = 000

Пункт 1 индицирует номер текущего и позволяет перейти на произвольный поток.

===========================================================

2. - Перейти на следующий поток

Пункт 2 позволяет перейти на следующий поток.

===========================================================

3. - Тип потока - поток не проинициализирован

Пункт 3 индицирует тип текущего потока и позволяет выбрать тип текущего потока.

Для начала работы с потоком необходимо выбрать его тип.

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

5. - Отключено

Делайте ваш выбор

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - сигнализация EDSS

4. - Просмотр параметров потока

5. - Установка параметров потока

6. - Настройка временных интервалов

8. - Включить поток

Делайте ваш выбор

> 1

После выбора типа потока становятся доступны установки параметров потока и настройка временных интервалов. Поскольку для каждого типа потока данные настройки различны они описаны в отдельных главах.

# 9. Настройка потока EDSS.

## 9.1 Выбор типа потока EDSS.

Для не проинициализированного потока меню выглядит подобным образом.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - поток не проинициализирован

6. - Настройка временных интервалов

Делайте ваш выбор

>

Для определения типа сигнализации в потоке выберите пункт 3.

Появится меню подобное следующему.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

Делайте ваш выбор

>

Выберите пункт 1.

Данный пункт обеспечивает настройку и управление потоком и временными интервалами (тайм слотами (далее ТС)) в режиме EDSS.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

5. - Отключено

Делайте ваш выбор

При выборе сигнализации EDSS появляется меню подобное следующему.

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - сигнализация EDSS

4. - Просмотр параметров потока

5. - Установка параметров потока

6. - Настройка временных интервалов

8. - Включить поток

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Текущий номер потока = 000

Пункт 1 индицирует номер текущего и позволяет перейти на произвольный поток.

===========================================================

2. - Перейти на следующий поток

Пункт 2 позволяет перейти на следующий поток.

===========================================================

3. - Тип потока - сигнализация EDSS

Пункт 3 индицирует тип текущего потока и позволяет выбрать тип текущего потока.

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

5. - Отключено

Делайте ваш выбор

===========================================================

4. - Просмотр параметров потока

Пункт 4 позволяет просмотреть параметры текущего потока..

> 4

Просмотр параметров потока 001:

Настройка общих свойств:

Интерфейс NET-USER (иначе USER-NET) = НЕТ

Перезапуск интерфейса поканально = НЕТ

При получении DISCONNECT ждем реакции сторон = НЕТ

При посылке DISCONNECT выдаем тоновый сигнал = ДА

Возможности переноса 3.1кГц (иначе 64 кб/с) = ДА

Мониторинг перезапуск интерфейса = НЕТ

Не использовать процедуру рестарта = НЕТ

USER захватывает тайм-слот = НЕТ

Настройка параметров входящего вызова:

При отсутствии цифр SA c 'ответом станции' = НЕТ

Всегда посылать CALL PROCEEDING = НЕТ

CALL PROCEEDING всегда с PROGRESS = ДА

ALERT всегда с PROGRESS (генерим КПВ) = НЕТ

Настройка параметров исходящего вызова:

При SETUP ACKNOWLEDGE проключать В-канал = НЕТ

При CALL PROCEEDING проключать В-канал = НЕТ

При ALERT проключать В-канал = НЕТ

Всегда сами генерим КПВ = НЕТ

Посылать CONNECT ACKNOWLEDGE = ДА

Выбор интервала по алгоритму = НЕТ

Алгоритм выбор интервала: от 1-го к 31-му, не циклически

Настройка параметров информации для АОН:

АОН принимаем вместе с категорией = НЕТ

Категория принимается в начале = НЕТ

Заменять входящую категорию на 'по умолчанию' = НЕТ

АОН отсылаем вместе с категорией = НЕТ

Категория передается в начале = НЕТ

Заменять исходящую категорию на 'по умолчанию' = НЕТ

Входящая категорию 'по умолчанию' = 1

Исходящая категорию 'по умолчанию' = 1

Таймеры 2-го уровня EDSS:

Таймер T200 = 001 сек 0000 мс

Таймер T200 = 010 сек 0000 мс

Таймеры потока EDSS:

Таймер T309 = 001 мин 030 сек

Таймер T316 = 030 сек 0000 мс

Таймеры процесса соединения:

Таймер T301 = 003 мин 000 сек

Таймер T302 = 015 сек 0000 мс

Таймер T303 = 004 сек 0000 мс

Таймер T304 = 020 сек 0000 мс

Таймер T305 = 030 сек 0000 мс

Таймер T306 = 030 сек 0000 мс

Таймер T308 = 004 сек 0000 мс

Таймер T310 = 010 сек 0000 мс

Таймер приема номера = 003 сек 0000 мс

Настройка элементов сообщений:

3-й октет элемента CAUSE (источник) = 0x81

3-й октет элемента PROGRESS (источник) = 0x81

4-й октет элемента PROGRESS (при входящем) = 0x81

4-й октет элемента PROGRESS (при исходящем) = 0x83

3-й октет элемента CALLED NUMBER = 0x80

3-й октет элемента CALLING NUMBER = 0x81

4-й октет элемента CALLING NUMBER = 0x00

Дополнительные настройки:

Осуществлять сетевой транзит = НЕТ

Длина CR = 1 байт (иначе 2 байта) = НЕТ

Нумерация каналов с 1 по 30 (иначе с 1 по 31) = НЕТ

Номер канала без 0x80 = НЕТ

Идентификация каналов с указанием интерфейса = НЕТ

Неоднократная идентификация каналов = НЕТ

С указанием мю-закона (иначе А-закон) = НЕТ

RESTART всех интерфейсов 0x87 (иначе - 0x86) = НЕТ

>

===========================================================

5. - Установка параметров потока

Пункт 5 позволяет осуществлять настройку потока. Установка параметров возможна только на выключенном потоке.

Настройки потока производятся согласно рекомендации Q931.

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока

0. - Выход

1. - Настройка общих свойств

2. - Настройка параметров входящего вызова

3. - Настройка параметров исходящего вызова

4. - Настройка параметров информации для АОН

5. - Настройка временных параметров

6. - Настройка элементов сообщений

7. - Дополнительные настройки

8. - Загрузить конфигурацию 'по умолчанию'

9. - Сохранить как конфигурацию 'по умолчанию'

Делайте ваш выбор

===========================================================

6. - Настройка временных интервалов

Пункт 6 позволяет осуществлять настройку временных интервалов (тайм-слотов) потока.

> 6

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

Настройка временных интервалов основана на принципе шаблона т.е. некоего предварительно настроенного виртуального (существующего только в памяти) канала. Это значит что мы предварительно настраиваем шаблон, затем если нужно проверяем его параметры и если все нормально, то прописываем настройки сделанные в шаблоне в реальные временные интервалы.

Приведем пример такой настройки:

> 3

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

> Y

Установка параметров для шаблона

Введите направление исходящего вызова

> 5

Установка параметров для шаблона

Введите таблицу маршрутизации входящего

> 15

Установка параметров для шаблона

Введите номер модификатора входящего АОН

> 0

Установка параметров для шаблона

Введите номер модификатора исходящего АОН

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

Мы настроили шаблон. Теперь распространяем его на нужные тайм-слоты:

> 5

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите начальный номер временного интервала:

> 0

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите конечный номер временного интервала:

> 31

Просмотр параметров временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>      <Исход.> <Табл.> <AONo> <AONi>

001     EDSS включен      005      015    000    000

002     EDSS включен      005      015    000    000

003     EDSS включен      005      015    000    000

004     EDSS включен      005      015    000    000

005     EDSS включен      005      015    000    000

006     EDSS включен      005      015    000    000

007     EDSS включен      005      015    000    000

008     EDSS включен      005      015    000    000

009     EDSS включен      005      015    000    000

010     EDSS включен      005      015    000    000

011     EDSS включен      005      015    000    000

012     EDSS включен      005      015    000    000

013     EDSS включен      005      015    000    000

014     EDSS включен      005      015    000    000

015     EDSS включен      005      015    000    000

017     EDSS включен      005      015    000    000

018     EDSS включен      005      015    000    000

019     EDSS включен      005      015    000    000

020     EDSS включен      005      015    000    000

021     EDSS включен      005      015    000    000

022     EDSS включен      005      015    000    000

023     EDSS включен      005      015    000    000

024     EDSS включен      005      015    000    000

025     EDSS включен      005      015    000    000

026     EDSS включен      005      015    000    000

027     EDSS включен      005      015    000    000

028     EDSS включен      005      015    000    000

029     EDSS включен      005      015    000    000

030     EDSS включен      005      015    000    000

031     EDSS включен      005      015    000    000

Распространять шаблон можно на избранные тайм-слоты, например с 1 по 24. Для остальных тайм-слотов можно заполнить другой шаблон, например шаблон тайм-слотов не включающихся в работу, и распространить его на оставшиеся тайм-слоты с 25 по 31.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

-----------------------------------------------------------------------

1. - Состояния временных интервалов

1 пункт подменю позволяет просматривать текущее состояние тайм-слотов.

> 1

Состояния временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>            <Состояние>

001     EDSS включен     блокирован

002     EDSS включен     блокирован

003     EDSS включен     блокирован

004     EDSS включен     блокирован

005     EDSS включен     блокирован

006     EDSS включен     блокирован

007     EDSS включен     блокирован

008     EDSS включен     блокирован

009     EDSS включен     блокирован

010     EDSS включен     блокирован

011     EDSS включен     блокирован

012     EDSS включен     блокирован

013     EDSS включен     блокирован

014     EDSS включен     блокирован

015     EDSS включен     блокирован

017     EDSS включен     блокирован

018     EDSS включен     блокирован

019     EDSS включен     блокирован

020     EDSS включен     блокирован

021     EDSS включен     блокирован

022     EDSS включен     блокирован

023     EDSS включен     блокирован

024     EDSS включен     блокирован

025     EDSS включен     блокирован

026     EDSS включен     блокирован

027     EDSS включен     блокирован

028     EDSS включен     блокирован

029     EDSS включен     блокирован

030     EDSS включен     блокирован

031     EDSS включен     блокирован

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Просмотр параметров временных интервалов

2 пункт подменю позволяет просматривать текущие настройки тайм-слотов.

> 2

Просмотр параметров временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>      <Исход.> <Табл.> <AONo> <AONi>

001     EDSS включен      005      015    000    000

002     EDSS включен      005      015    000    000

003     EDSS включен      005      015    000    000

004     EDSS включен      005      015    000    000

005     EDSS включен      005      015    000    000

006     EDSS включен      005      015    000    000

007     EDSS включен      005      015    000    000

008     EDSS включен      005      015    000    000

009     EDSS включен      005      015    000    000

010     EDSS включен      005      015    000    000

011     EDSS включен      005      015    000    000

012     EDSS включен      005      015    000    000

013     EDSS включен      005      015    000    000

014     EDSS включен      005      015    000    000

015     EDSS включен      005      015    000    000

017     EDSS включен      005      015    000    000

018     EDSS включен      005      015    000    000

019     EDSS включен      005      015    000    000

020     EDSS включен      005      015    000    000

021     EDSS включен      005      015    000    000

022     EDSS включен      005      015    000    000

023     EDSS включен      005      015    000    000

024     EDSS включен      005      015    000    000

025     EDSS включен      005      015    000    000

026     EDSS включен      005      015    000    000

027     EDSS включен      005      015    000    000

028     EDSS включен      005      015    000    000

029     EDSS включен      005      015    000    000

030     EDSS включен      005      015    000    000

031     EDSS включен      005      015    000    000

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

6. - Скопировать раскладку из другого потока

6 пункт подменю позволяет копировать настройки тайм-слотов из другого потока.

> 6

Скопировать раскладку из другого потока

Введите номер потока, Enter - выход

> 0

Просмотр параметров временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>      <Исход.> <Табл.> <AONo> <AONi>

001     EDSS включен      010      010    000    000

002     EDSS включен      010      010    000    000

003     EDSS включен      010      010    000    000

004     EDSS включен      010      010    000    000

005     EDSS включен      010      010    000    000

006     EDSS включен      010      010    000    000

007     EDSS включен      010      010    000    000

008     EDSS включен      010      010    000    000

009     EDSS включен      010      010    000    000

010     EDSS включен      010      010    000    000

011     EDSS включен      010      010    000    000

012     EDSS включен      010      010    000    000

013     EDSS включен      010      010    000    000

014     EDSS включен      010      010    000    000

015     EDSS включен      010      010    000    000

017     EDSS включен      010      010    000    000

018     EDSS включен      010      010    000    000

019     EDSS включен      010      010    000    000

020     EDSS включен      010      010    000    000

021     EDSS включен      010      010    000    000

022     EDSS включен      010      010    000    000

023     EDSS включен      010      010    000    000

024     EDSS включен      010      010    000    000

025     EDSS включен      010      010    000    000

026     EDSS включен      010      010    000    000

027     EDSS включен      010      010    000    000

028     EDSS включен      010      010    000    000

029     EDSS включен      010      010    000    000

030     EDSS включен      010      010    000    000

031     EDSS включен      010      010    000    000

По окончании настройки тайм-слотов для сохранения настроек необходимо включить поток.

===========================================================

7. - Отключить поток

Пункт 7 позволяет отключать поток. Доступен только при включенном потоке.

===========================================================

8. - Включить поток

Пункт 8 позволяет включать поток. При включении потока также производится сохранение всех сделанных изменений в оперативную память. Внимание!!! Если произвести настройку потока и не включить его, то все изменения будут потеряны. Для сохранения настроек при выключении питании или рестарте необходимо произвести операцию сохранения кофигурации во флешь.

===========================================================

9. - Мониторинг вызовов

Пункт 9 позволяет производить мониторинг вызовов в потоке и просматривать состояние текущих вызовов. Доступен только при включенном потоке.

> 9

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Мониторинг вызовов

0. - Выход

1. - Мониторинг исходящих вызовов

2. - Мониторинг входящих вызовов

3. - Мониторинг исходящего по номеру

4. - Мониторинг входящего по номеру

5. - Состояние текущих вызовов

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Мониторинг исходящих вызовов

2. - Мониторинг входящих вызовов

3. - Мониторинг исходящего по номеру

4. - Мониторинг входящего по номеру

1,2,3 и 4 пункт подменю позволяет производить мониторинг вызовов. После начала мониторинга начинается выдаваться листинг прохождения вызова с указанием времени и специфических событий. Для окончания мониторинга нажмите <ENTER>.

> 3

Мониторинг вызовов

Введите контролируемый номер

> 1234567

13:52:00230 --->

-------------------------------------

Мониторинг исходящего по номеру

-------------------------------------

# 10. Настройка потока R2.

## 10.1 Выбор типа потока R2.

Для не проинициализированного потока меню выглядит подобным образом.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - поток не проинициализирован

6. - Настройка временных интервалов

Делайте ваш выбор

>

Для определения типа сигнализации в потоке выберите пункт 3.

Появится меню подобное следующему.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

Делайте ваш выбор

>

Выберите пункт 3.

Данный пункт обеспечивает настройку и управление потоком и временными интервалами (тайм слотами (далее ТС)) в режиме R2.

При выборе сигнализации R2 появляется меню подобное следующему.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

5. - Отключено

Делайте ваш выбор

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - сигнализация R2

4. - Просмотр параметров потока

5. - Установка параметров потока

6. - Настройка временных интервалов

8. - Включить поток

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Текущий номер потока = 000

Пункт 1 индицирует номер текущего и позволяет перейти на произвольный поток.

===========================================================

2. - Перейти на следующий поток

Пункт 2 позволяет перейти на следующий поток.

===========================================================

3. - Тип потока - сигнализация R2

Пункт 3 индицирует тип текущего потока и позволяет выбрать тип текущего потока.

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

5. - Отключено

Делайте ваш выбор

===========================================================

4. - Просмотр параметров потока

Пункт 4 позволяет просмотреть параметры текущего потока..

===========================================================

5. - Установка параметров потока

Пункт 5 позволяет устанавливать параметры текущего потока. Установка параметров возможна только на выключенном потоке.

Настройка потока осуществляется согласно рекомендации Q400-Q490.

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока

0. - Выход

1. - Cвойства входящего вызова

2. - Cвойства исходящего вызова

3. - Параметры АОН

4. - Временные константы входящего вызова

5. - Временные константы исходящего вызова

6. - Загрузить конфигурацию 'по умолчанию'

7. - Сохранить как конфигурацию 'по умолчанию'

Делайте ваш выбор

===========================================================

6. - Настройка временных интервалов

Пункт 6 позволяет осуществлять настройку временных интервалов (тайм-слотов) потока.

> 6

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

Настройка временных интервалов основана на принципе шаблона т.е. некоего предварительно настроенного виртуального (существующего только в памяти) канала. Это значит что мы предварительно настраиваем шаблон, затем если нужно проверяем его параметры и если все нормально, то прописываем настройки сделанные в шаблоне в реальные временные интервалы.

Приведем примеры такой настройки.

Настраиваем смешанный канал с направлением 30, таблицей маршрутизации 45 и без модификации АОН:

> 3

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

> Y

Установка параметров для шаблона

Введите тип протокола:

0. - входящий

1. - исходящий

2. - смешанный

> 2

Установка параметров для шаблона

Введите направление исходящего вызова

> 30

Установка параметров для шаблона

Введите таблицу маршрутизации входящего

> 45

Установка параметров для шаблона

Введите номер модификатора входящего АОН

> 0

Установка параметров для шаблона

Введите номер модификатора исходящего АОН

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

Настраиваем входящий канал с таблицей маршрутизации 12 и без модификации АОН:

> 3

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

> Y

Установка параметров для шаблона

Введите тип протокола:

0. - входящий

1. - исходящий

2. - смешанный

> 0

Установка параметров для шаблона

Введите таблицу маршрутизации входящего

> 12

Установка параметров для шаблона

Введите номер модификатора входящего АОН

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

Настраиваем исходящий канал с направлением 34 и без модификации АОН:

> 3

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

> Y

Установка параметров для шаблона

Введите тип протокола:

0. - входящий

1. - исходящий

2. - смешанный

> 1

Установка параметров для шаблона

Введите направление исходящего вызова

> 34

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

По пкончании настройки необходимо распространить шаблон на требуемые тайм-слоты.

> 5

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите начальный номер временного интервала:

> 0

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите конечный номер временного интервала:

> 21

Просмотр параметров временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>      <Исход.> <Табл.> <AONo> <AONi>

001     исходящий         034      000    000    000

002     исходящий         034      000    000    000

003     исходящий         034      000    000    000

004     исходящий         034      000    000    000

005     исходящий         034      000    000    000

006     исходящий         034      000    000    000

007     исходящий         034      000    000    000

008     исходящий         034      000    000    000

009     исходящий         034      000    000    000

010     исходящий         034      000    000    000

011     исходящий         034      000    000    000

012     исходящий         034      000    000    000

013     исходящий         034      000    000    000

014     исходящий         034      000    000    000

015     исходящий         034      000    000    000

017     исходящий         034      000    000    000

018     исходящий         034      000    000    000

019     исходящий         034      000    000    000

020     исходящий         034      000    000    000

021     исходящий         034      000    000    000

022     входящий          127      000    000    000

023     входящий          127      000    000    000

024     входящий          127      000    000    000

025     входящий          127      000    000    000

026     входящий          127      000    000    000

027     входящий          127      000    000    000

028     входящий          127      000    000    000

029     входящий          127      000    000    000

030     входящий          127      000    000    000

031     входящий          127      000    000    000

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Состояния временных интервалов

1 пункт подменю позволяет просматривать текущее состояние тайм-слотов.

> 1

Состояния временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>            <Состояние>

001     входящий         не обслуживается

002     входящий         не обслуживается

003     входящий         не обслуживается

004     входящий         не обслуживается

005     входящий         не обслуживается

006     входящий         не обслуживается

007     входящий         не обслуживается

008     входящий         не обслуживается

009     входящий         не обслуживается

010     входящий         не обслуживается

011     входящий         не обслуживается

012     входящий         не обслуживается

013     входящий         не обслуживается

014     входящий         не обслуживается

015     входящий         не обслуживается

017     входящий         не обслуживается

018     входящий         не обслуживается

019     входящий         не обслуживается

020     входящий         не обслуживается

021     входящий         не обслуживается

022     входящий         не обслуживается

023     входящий         не обслуживается

024     входящий         не обслуживается

025     входящий         не обслуживается

026     входящий         не обслуживается

027     входящий         не обслуживается

028     входящий         не обслуживается

029     входящий         не обслуживается

030     входящий         не обслуживается

031     входящий         не обслуживается

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Просмотр параметров временных интервалов

2 пункт подменю позволяет просматривать текущие настройки тайм-слотов.

> 2

Просмотр параметров временных интервалов для потока 001:

<Номер>   <Протокол>      <Исход.> <Табл.> <AONo> <AONi>

001     входящий          127      000    000    000

002     входящий          127      000    000    000

003     входящий          127      000    000    000

004     входящий          127      000    000    000

005     входящий          127      000    000    000

006     входящий          127      000    000    000

007     входящий          127      000    000    000

008     входящий          127      000    000    000

009     входящий          127      000    000    000

010     входящий          127      000    000    000

011     входящий          127      000    000    000

012     входящий          127      000    000    000

013     входящий          127      000    000    000

014     входящий          127      000    000    000

015     входящий          127      000    000    000

017     входящий          127      000    000    000

018     входящий          127      000    000    000

019     входящий          127      000    000    000

020     входящий          127      000    000    000

021     входящий          127      000    000    000

022     входящий          127      000    000    000

023     входящий          127      000    000    000

024     входящий          127      000    000    000

025     входящий          127      000    000    000

026     входящий          127      000    000    000

027     входящий          127      000    000    000

028     входящий          127      000    000    000

029     входящий          127      000    000    000

030     входящий          127      000    000    000

031     входящий          127      000    000    000

>

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

6. - Скопировать раскладку из другого потока

6 пункт подменю позволяет копировать настройки тайм-слотов из другого потока.

По окончании настройки тайм-слотов для сохранения настроек необходимо включить поток.

===========================================================

7. - Отключить поток

Пункт 7 позволяет отключать поток. Доступен только при включенном потоке.

===========================================================

8. - Включить поток

Пункт 8 позволяет включать поток. При включении потока также производится сохранение всех сделанных изменений в оперативную память. Внимание!!! Если произвести настройку потока и не включить его, то все изменения будут потеряны. Для сохранения настроек при выключении питании или рестарте необходимо произвести операцию сохранения кофигурации во флешь.

===========================================================

9. - Мониторинг вызовов

Пункт 9 позволяет производить мониторинг вызовов в потоке и просматривать состояние текущих вызовов. Доступен только при включенном потоке.

> 9

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Мониторинг вызовов

0. - Выход

1. - Мониторинг исходящих вызовов

2. - Мониторинг входящих вызовов

3. - Мониторинг исходящего по номеру

4. - Мониторинг входящего по номеру

5. - Состояние текущих вызовов

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Мониторинг исходящих вызовов

2. - Мониторинг входящих вызовов

3. - Мониторинг исходящего по номеру

4. - Мониторинг входящего по номеру

1,2,3 и 4 пункт подменю позволяет производить мониторинг вызовов. После начала мониторинга начинается выдаваться листинг прохождения вызова с указанием времени и специфических событий. Для окончания мониторинга нажмите <ENTER>.

> 3

Мониторинг вызовов

Введите контролируемый номер

> 1234567

13:52:00230 --->

-------------------------------------

Мониторинг исходящего по номеру

-------------------------------------

# 11. Настройка потока 2ВСК.

## 11.1 Выбор типа потока 2 ВСК ( R 1.5 ) .

Для не проинициализированного потока меню выглядит подобным образом.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - поток не проинициализирован

6. - Настройка временных интервалов

Делайте ваш выбор

>

Для определения типа сигнализации в потоке выберите пункт 3.

Появится меню подобное следующему.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация R2

4. - Сигнализация R15

Делайте ваш выбор

>

Выберите пункт 4.

Данный пункт обеспечивает настройку и управление потоком и временными интервалами (тайм слотами (далее ТС)) в режиме 2 ВСК ( R 1.5 ).

При выборе сигнализации R15 появляется меню подобное следующему.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ

0. - Выход

1. - Текущий номер потока = 001

2. - Перейти на следующий поток

3. - Тип потока - сигнализация  R15

4. - Просмотр параметров потока

5. - Установка параметров потока

6. - Настройка временных интервалов

8. - Включить поток

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 позволяет изменить номер потока.

Пункт 2 позволяет перейти к следующему потоку.

Пункт 3 позволяет выбрать тип сигнализации в потоке.

Пункт 4 позволяет просмотреть текущие установки для потока.

Пункт 5 позволяет изменить установки потока.

Пункт 6 позволяет настраивать и управлять ТС.

Пункт 7 выключает поток физически.

Пункт 8 включает поток физически.

Пункт 9 позволяет осуществлять мониторинг.

После работы с пунктами 3, 5, 6, если необходимо, чтобы изменения сохранились в текущей конфигурации потока, необходимо произвести включение потока ( пункт 8 ). При необходимости сохранения конфигурации после выключения устройства или при его перезагрузке, необходимо произвести сохранение конфигурации ( см. п.5 ).

## 11.2 Выбор номера потока.

При выборе пункта 1 появится приглашение:

Текущий номер потока = 001

Введите номер потока, Enter - выход

>

Введите номер потока в десятичном виде от 0 до 7 для ACK256 (от 0 до 3 для АЦК256).

## 11.3 Переход к следующему потоку.

Если поток последний, произойдет переход на 0-ой поток.

Примечание : переход на другой поток, так же как выход из меню, приводит к сбросу всех произведенных изменений в конфигурации потока. Во избежании этого необходимо произвести включение потока ( пункт 8 ). После этого поток можно выключить и осуществить переход к другому потоку. Для долговременного сохранения конфигурации необходимо записать ее во флешь.

## 11.4 Выбор типа потока.

При выборе пункта 3 появится меню:

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция  15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования  3-го уровня  потоков ИКМ -->

Выбор типа сигнализации

0. - Выход

1. - Сигнализация  EDSS

2. - Внутренний поток EDSS

3. - Сигнализация  R2

4. - Сигнализация  R15

Делайте ваш выбор

>

Данный пункт обеспечивает выбор типа сигнализации.

При смене типа сигнализации автоматически загружаются установки для данного типа сигнализации по умолчанию.

## 11.5 Просмотр параметров потока.

Данный пункт обеспечивает просмотр параметров потока.

## 11.6 Установка параметров потока.

Данный пункт обеспечивает настройку потока.

Меню является доступным только при выключенном потоке.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока

0. - Выход

1. - Параметры линейной сигнализации

2. - Параметры декадного набора

3. - Параметры сигнализации 'челнок'

4. - Параметры сигнализации 'импульсный пакет'

5. - Параметры городского АОН

6. - Параметры междугороднего соединения

7. - Загрузить конфигурацию 'по умолчанию'

8. - Сохранить как конфигурацию 'по умолчанию'

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку линейной сигнализации.

Пункт 2 обеспечивает настройку декадного набора.

Пункт 3 обеспечивает настройку регистровой сигнализации 'импульсный челнок'.

Пункт 4 обеспечивает настройку регистровой сигнализации 'импульсный пакет'.

Пункт 5 обеспечивает настройку городского АОН.

Пункт 6 обеспечивает настройку междугороднего соединения.

Пункт 7 позволяет загрузить конфигурацию 'по умолчанию'.

Пункт 8 позволяет сохранить конфигурацию 'по умолчанию'.

Примечание : в данном меню производится настройка временных и численных параметров потока. Как правило настройка временных параметров не ограничена никакими рамками. Следует внимательно относится к изменению этих параметров и руководствоваться здравым смыслом и руководством по работе протоколов. Кроме того значения временных параметров могут быть назначены равными 0. В зависимости от типа таймера данное значение может интерпретироваться как немедленная реакция или как отказ от включения таймера. Ввиду противоположности этих действий для каждого таймера указана реакция системы на его нулевое значение.

Минимальное значение таймера ограничено 10 миллисекундами. Нулевое значение таймера так же приравнивается к 10 миллисекундам.

Максимальное значение таймера ограничено 59 минутами 59 секундами.

Ввод некорректного значения таймера приводит к его обнулению.

### 11.6.1	Настройка линейной сигнализации.

Данный пункт обеспечивает настройку линейной сигнализации.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 15

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры линейной сигнализации

0. - Выход

1. - Таймеры линейной сигнализации R15 входящего канала

2. - Таймеры линейной сигнализации R15 исходящего канала

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку линейной сигнализации входящего канала.

Пункт 2 обеспечивает настройку линейной сигнализации исходящего канала .

#### 11.6.1.1 Настройка линейной сигнализации входящего канала.

Данный пункт обеспечивает настройку линейной сигнализации входящего канала.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры линейной сигнализации -->

Таймеры линейной сигнализации R15 входящего канала

0. - Выход

1. - Реакция на изменение линейного сигнала = 000 сек 0020 мс

2. - Реакция на занятие канала = 000 сек 0020 мс

3. - Определение состояния отбой в ответе = 000 сек 0200 мс

4. - Задержка между сигналами Б СВОБОДЕН и ОТВЕТ = 000 сек 0200 мс

5. - Ожидание разъединения при двухстороннем отбое = 025 мин 000 сек

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку таймера изменения линейной сигнализации для всех случаев, кроме перечисленных ниже пунктов 2 и 3. Функциональное значение данного таймера ( так же как таймеров в пунктах 2 и 3 ) подавление шумовых ( случайных ) изменений линейных сигналов ( CASов ). Принцип работы : при поступлении сигнала об изменении линейного сигнала ( кроме случаев в пунктах 2 и 3 ) запускается данный таймер и в случае, если между его запуском и срабатыванием не происходит других изменений линейного сигнала, вырабатывается окончательное решение об изменении линейного сигнала, которое трактуется в зависимости от состояния канала и самого линейного сигнала.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера реакции на занятие канала. Функциональное значение аналогично Пункту 1 данного раздела.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера реакции на сигнал разъединения для канала находящемся в ответном состоянии. Функциональное значение аналогично Пункту 1 данного раздела.

Для таймеров пунктов 1,2 и 3 нулевое значение трактуется как 10 миллисекунд.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера для реакции на сигнал ‘ОТВЕТ’ поступившем из системы без предварительного сигнала ‘АБОНЕНТ СВОБОДЕН’ в междугороднем СЛМ канале. Принцип работы : СЛМ канал находящийся в предответном состоянии ( не путать с состоянием ‘АБОНЕНТ СВОБОДЕН’ ) при получении сигнала ‘ОТВЕТ’ включает данный таймер и вырабатывает линейный сигнал ‘АБОНЕНТ СВОБОДЕН’, по истечении таймера канал переходит в ответное состояние.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера для удержания канала при использовании двустороннего отбоя. По истечении таймера канал будет освобожден независимо от действий абонента.

Для таймеров пунктов 4 и 5 нулевое значение трактуется как отказ от включения.

#### 11.6.1.2 Настройка линейной сигнализации исходящего канала.

Данный пункт обеспечивает настройку линейной сигнализации исходящего канала.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры линейной сигнализации -->

Таймеры линейной сигнализации R15 исходящего канала

0. - Выход

1. - Реакция на изменение линейного сигнала = 000 сек 0020 мс

2. - Определение разъединения в ответе = 000 сек 0200 мс

3. - Задержка перед освобождением канала = 000 сек 0700 мс

4. - Время отбоя межгорода при ошибке входящего = 000 сек 0100 мс

5. - Определение ошибки освобождения входящего = 001 сек 0000 мс

6. - Ожидание подтверждения занятия = 001 сек 0000 мс

7. - Длительность непроизводительного занятия = 010 мин 000 сек

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 аналогично Пункту 1 предыдущего раздела.

Пункт 2 аналогично Пункту 2 предыдущего раздела.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера обеспечивающего отстой канала после его освобождения предыдущим соединением.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера, определяющего ошибочное состояние линейной сигнализации на каналах типа СЛМ в состояниях ‘ОТВЕТ’ и ‘АБОНЕНТ СВОБОДЕН’. Функциональное значение аналогично Пункту 1 предыдущего раздела. По истечении данного таймера вырабатывается сигнал разъединения.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера определяющего ошибочное состояние линейной сигнализации встречной станции в ответ на сигнал освобождения канала (ошибка освобождения). Таймер запускается при выдаче нашей стороной сигнала освобождения канала. По истечении таймера канал блокируется и происходит оповещение обслуживающего персонала. После получения сигнала освобождения канала от встречной станции канал автоматически возвращается в работу.

Для таймеров пунктов 1,2,3,4 и 5 нулевое значение трактуется как 10 миллисекунд.

Пункт 6 обеспечивает настройку таймера определяющего ошибку подверждения занятия канала.

Пункт 7 обеспечивает настройку таймера определяющего ошибку непроизводительного занятия канала. Таймер запускается после набора последней цифры номера.

Для таймеров пунктов 6 и 7 нулевое значение трактуется как отказ от включения.

### 11.6.2	Настройка декадного набора.

Данный пункт обеспечивает настройку декадного набора.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры декадного набора

0. - Выход

1. - После какой цифры ожидаем АОН на межгороде = 001

2. - Длительность импульса на исходящем = 000 сек 0050 мс

3. - Межцифровая пауза на исходящем = 000 сек 0700 мс

4. - Определение паузы и импульса на входящем = 000 сек 0020 мс

5. - Ожидание окончания паузы и импульса на входящем= 000 сек 0130 мс

6. - Реакция на КИС в принятии цифры входящим = 000 сек 0020 мс

7. - Ожидание цифры входящим = 020 сек 0000 мс

8. - Длительность приема номера по таймеру = 005 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку количества цифр отправляемых перед запросом АОН на исходящем декодном ЗСЛ канале.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность импульса.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность межцифровой паузы.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера определяющего присутствие импульса или паузы в линейной сигнализации при приеме номера.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера определяющего правильную длительность импульса и определение межцифровой паузы в линейной сигнализации при приеме номера. При обнаружении неправильной длительности импульса происходит разъединение.

Пункт 6 обеспечивает настройку таймера определяющего сигнал освобождения канала при приеме номера.

Для таймеров пунктов 2,3,4,5 и 6 нулевое значение трактуется как 10 миллисекунд.

Пункт 7 обеспечивает настройку таймера ожидания цифры номера, до принятия системой решения об окончании набора. Срабатывание таймера приводит к разъединению.

Пункт 8 обеспечивает настройку таймера определяющего окончание набора номера. Таймер перезапускается после приема новой цифры. Срабатывание таймера вырабатывает сигнал для системы об окончании набора номера и препятствует приему новых цифр номера.

Для таймеров пунктов 7 и 8 нулевое значение трактуется как отказ от включения.

### 11.6.3	Настройка регистровой сигнализации ’импульсный челнок’.

Данный пункт обеспечивает настройку регистровой сигнализации ’импульсный челнок’.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры сигнализации 'челнок'

0. - Выход

1. - Запрос начальной цифры комбинацией = 1

2. - Длительность импульса = 000 сек 0050 мс

3. - Задержка перед трансляцией = 000 сек 0040 мс

4. - Время ожидания запроса на исходящем = 004 сек 0000 мс

5. - Задержка перед включением приемника = 000 сек 0020 мс

6. - Ожидание входящим ответа на запрос = 000 сек 0250 мс

7. - Задержка перед первым запросом = 000 сек 0200 мс

8. - Задержка вход. лин. сигнала отбой (комб.7 и 15)= 000 сек 0100 мс

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает выбор вариантов запроса первой цифры номера.

Доступные варианты :

1 - запрос первой цифры номера (начальной).

2 - запрос следующей цифры номера.

3 - запрос предыдущей цифры номера.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность частотного импульса.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку перед трансляцией частотного импульса после отключения приемника. Задача данного таймера обеспечение гистерезиса при переключении с приемника на передатчик.

Внимание !!! Из-за задержек при перекоммутации приемников и передатчиков реальное значение данной задержки составляет ‘значение таймера’ + ‘30 миллисекунд’. Таким образом при значении таймера 40мс, реальное значение задержки 70мс.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции исходящим каналом. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку перед включением приемника после отключения передатчика. Задача данного таймера обеспечение гистерезиса при переключении с приемника на передатчик.

Внимание !!! Из-за задержек при перекоммутации приемников и передатчиков реальное значение данной задержки составляет ‘значение таймера’ + ‘30 миллисекунд’. Таким образом при значении таймера 20мс, реальное значение задержки 50мс.

Пункт 6 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции входящим каналом после трансляции собственного частотного сигнала. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 7 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку первого запроса.

Пункт 8 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку линейного сигнала отбой после трансляции частотных сигналов 7(отсутствие путей) и 15(отсутствие приема).

Для всех таймеров данного раздела нулевое значение трактуется как отказ от включения.

### 11.6.4	Настройка регистровой сигнализации ’импульсный пакет’.

Данный пункт обеспечивает настройку регистровой сигнализации ’импульсный пакет’.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры сигнализации 'импульсный пакет'

0. - Выход

1. - Параметры 'импульсный пакет' для исходящего канала

2. - Параметры 'импульсный пакет' для входящего канала

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку параметров исходящего канала.

Пункт 2 обеспечивает настройку параметров входящего канала.

11.6.4.1 Настройка 'импульсного пакета' исходящего канала.

Данный пункт обеспечивает настройку временных параметров исходящего канала.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры сигнализации 'импульсный пакет' -->

Временные параметры 'импульсный пакет' для исходящего канала

0. - Выход

1. - Длительность передаваемого импульса = 000 сек 0050 мс

2. - Длительность паузы между импульсами = 000 сек 0050 мс

3. - Ожидание запроса на трансляцию номера = 010 сек 0000 мс

4. - Задержка перед трансляцией пакета = 000 сек 0100 мс

5. - Ожидание подтверждения на переданный пакет = 003 сек 0000 мс

6. - Задержка включения приемника после передачи = 000 сек 0020 мс

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность частотного импульса.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность паузы между частотными импульсами.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции исходящим каналом перед трансляцией пакета. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку перед трансляцией частотного пакета после приема запроса на передачу пакета и отключения приемника. Задача данного таймера обеспечение гистерезиса при переключении с приемника на передатчик.

Внимание !!! Из-за задержек при перекоммутации приемников и передатчиков реальное значение данной задержки составляет ‘значение таймера’ + ‘30 миллисекунд’. Таким образом при значении таймера 100мс, реальное значение задержки 130мс.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции исходящим каналом после трансляции пакета. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 6 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку перед включением приемника после отключения передатчика. Задача данного таймера обеспечение гистерезиса при переключении с приемника на передатчик.

Внимание !!! Из-за задержек при перекоммутации приемников и передатчиков реальное значение данной задержки составляет ‘значение таймера’ + ‘30 миллисекунд’. Таким образом при значении таймера 20мс, реальное значение задержки 50мс.

Для всех таймеров данного раздела нулевое значение трактуется как отказ от включения.

Внимание !!! Исходящий пакет формируется на основании всех доступных цифр набираемого номера и номера абонента А (АОН). В связи с этим необходимо обеспечить требуемую длинну АОН и набираемого номера, воспользовавшись объектами преобразования.

11.6.4.2 Настройка 'импульсного пакета' входящего канала.

Данный пункт обеспечивает настройку параметров входящего канала.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры сигнализации 'импульсный пакет' -->

Параметры 'импульсного пакета' для входящего канала

0. - Выход

1. - Длина номера абонента А (АОН) в пакете = 007

2. - Длительность запроса и подтверждения = 000 сек 0090 мс

3. - Задержка перед запросом пакета = 000 сек 0100 мс

4. - Ожидание ответа на запрос номера = 000 сек 0250 мс

5. - Ожидание импульса в пакете = 000 сек 0200 мс

6. - Задержка подтверждения на принятие пакета  = 000 сек 0040 мс

7. - Задержка включения приемника после запроса = 000 сек 0020 мс

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку длинны номера абонента А в пакете. Данный параметр определяет как цифры в пакете будут разделены на набираемый номер, категорию и номер абонента А (АОН). Для возможности приема междугороднего номера ( номера не имеющего фиксированной длинны ) необходимо обеспечение приема пакета произвольной длинны. При этом для разделения пакета на номер и АОН, длина АОНа должна быть фиксирована.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность частотных импульсов для запроса передачи пакета (В2) и подверждения приема (В11 и В6) .

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера определяющего задежку между линейным сигналом ‘подтверждение  занятия канала’ и началом генерации запроса передачи пакета (В2).

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции входящим каналом после генерации запроса передачи пакета. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции исходящим каналом после приема предыдущего частотного импульса. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 6 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку перед трансляцией подверждения приема (В11 и В6) после приема частотного импульса окончания пакета (В11) и отключения приемника. Задача данного таймера обеспечение гистерезиса при переключении с приемника на передатчик.

Внимание !!! Из-за задержек при перекоммутации приемников и передатчиков реальное значение данной задержки составляет ‘значение таймера’ + ‘30 миллисекунд’. Таким образом при значении таймера 40мс, реальное значение задержки 70мс.

Пункт 7 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку перед включением приемника после окончания запроса передачи пакета и отключения передатчика. Задача данного таймера обеспечение гистерезиса при переключении с приемника на передатчик.

Внимание !!! Из-за задержек при перекоммутации приемников и передатчиков реальное значение данной задержки составляет ‘значение таймера’ + ‘30 миллисекунд’. Таким образом при значении таймера 20мс, реальное значение задержки 50мс.

Для всех таймеров данного раздела нулевое значение трактуется как отказ от включения.

### 11.6.5	Настройка процедуры городского АОН.

Данный пункт обеспечивает настройку процедуры приема и передачи номера абонента А (АОН) безынтервальным пакетом.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры городского АОН

0. - Выход

1. - Количество посылок пакета АОН = 3

2. - Длительность передаваемого импульса АОН = 000 сек 0040 мс

3. - Ожидание запроса АОН = 000 сек 0600 мс

4. - Задержка после трансляции АОН = 000 сек 0100 мс

5. - Задержка входящего перед запросом АОНа = 000 сек 0150 мс

6. - Длительность трансляции запроса АОНа = 000 сек 0200 мс

7. - Ожидание входящим АОНа по окончании запроса = 000 сек 0150 мс

8. - Время снятия сигнала ответ после приема АОН = 000 сек 0200 мс

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку количества отсылаемых пакетов АОН в одной процедуре. Под пакетом подразумевается 9 частотных импульсов включающих комбинацию ‘начало пакета’, ‘категория’ и непосредственно сам номер.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность частотных импульсов в пакете.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала 500 Гц от встречной станции исходящим каналом. По истечении таймера происходит переход в состояние ‘Ответ’. Влияет на распространение сигнала ‘Ответ’ по сети.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку после окончания отправки последнего частотного импульса. Служит для обеспечения тишины в разговорном тракте. Влияет на распространение сигнала ‘Ответ’ по сети. Так же обеспечивает задержку продолжения декадного набора после процедуры АОН.

Пункт 5 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку на входящем канале между выдачей сигнала ‘Ответ’ и генерацией запроса передачи пакета (500 Гц).

Пункт 6 обеспечивает настройку таймера определяющего длительность генерации запроса передачи пакета (500 Гц).

Пункт 7 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания частотного сигнала от встречной станции входящим каналом после генерации запроса передачи пакета (500 Гц). По истечении таймера происходит переход к повторной процедуре. Количество повторов как правило составляет 3 и определяется версией ПО.

Пункт 8 обеспечивает настройку таймера определяющего время снятия линейного сигнала ‘Ответ’ на входящем канале. Данный таймер используется в двух случаях. Первый случай это неудачная попытка приема АОН. Таймер служит для разделения между двумя процедурами. Второй случай это наличие реального сигнала ‘Ответ’ в системе. В этом случае после получения пакета АОН необходимо на некоторое время снять сигнал ‘Ответ’ для информирования встречной станции об окончании процедуры АОН.

Для всех таймеров данного раздела нулевое значение трактуется как отказ от включения.

### 11.6.6	Настройка параметров междугороднего соединения.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Установка параметров потока -->

Параметры междугороднего соединения

0. - Выход

1. - Ожидание исходящим процедуры АОН = 010 сек 0000 мс

2. - Ожидание ответа станции перед декадкой = 010 сек 0000 мс

3. - Задержка перед набором декадкой = 001 сек 0000 мс

4. - Задержка входящего перед процедурой АОН = 000 сек 0250 мс

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания процедуры АОН исходящим каналом. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 2 обеспечивает настройку таймера определяющего время ожидания сигнала ответа станции исходящим каналом перед началом набора номера декадным способом. По истечении таймера происходит разъединение.

Пункт 3 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку на исходящем канале между окончанием поцедуры АОН и началом набора номера декадным способом.

Пункт 4 обеспечивает настройку таймера определяющего задержку на входящем канале между получением линейного сигнала ‘Подтверждение занятия’ и генерацией запроса передачи АОН (линейный сигнал ‘Ответ’ и частотный сигнал 500 Гц).

Для всех таймеров данного раздела нулевое значение трактуется как отказ от включения.

Примечание ! Начало набора номера декадным способом осуществляется либо по таймеру либо по наличию в звуковом тракте сигнала ответа станции 425Гц. Выбор одного из методов осуществляется при настройке тайм слотов. Соответственно в данной процедуре запускается только один из таймеров 2 или 3.

## 11.7 Настройка временных интервалов.

Данное меню обеспечивает настройку настройку и управление временных интервалов (тайм слотов) потока . Временные интервалы пронумерованы от 0 до 31. Временные интервалы 0 и 16 не используются для разговорных трактов. Ввод в качестве параметра номера временного интервала 0 или 16 игнорируется системой администрирования, однако при вводе диапозона вполне допустимо их использование.

Для случая когда поток выключен меню выглядит подобным образом.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает просмотр текущего общего состояния каналов.

Пункт 2 обеспечивает просмотр всех текущих настроек канала.

Пункт 3 обеспечивает настройку параметров для шаблона.

Пункт 4 обеспечивает просмотр параметров для шаблона.

Пункт 5 обеспечивает распространение параметров шаблона на временные интервалы.

Пункт 6 обеспечивает копирование настроек каналов из другого потока.

Пункт 7 обеспечивает управление каналами.

Настройка временных интервалов основана на принципе шаблона т.е. некоего предварительно настроенного виртуального (существующего только в памяти) канала. Это значит что мы предварительно настраиваем шаблон, затем если нужно проверяем его параметры и если все нормально, то прописываем настройки сделанные в шаблоне в реальные временные интервалы.

### 11.7.1	Состояния временных интервалов.

Данный пункт обеспечивает просмотр текущего общего состояния временного интервала.

Вывод производится для 30 временных интервалов. Временные интервалы 0 и 16 не выводятся.

Состояния временных интервалов для потока 000:

<Номер>   <Тип канала>        <Протокол>    <Тип отбоя>   <Состояние>

001   исходящий городск.    НЕТ  |  НЕТ   односторон.  не обслуживается

002   исходящий городск.    НЕТ  |  НЕТ   односторон.  не обслуживается

---------------------------------------//----------------------------------

031   исходящий городск.    НЕТ  |  НЕТ   односторон.  не обслуживается

031   исходящий городск.    НЕТ  |  НЕТ   односторон.  не обслуживается

<Номер> 		- Номер временного интервала.

<Тип канала> 	- Тип временного интервала.

Первое поле показывает направленность канала - исходящий\входящий.

Второе поле показывает тип линейной сигнализации - городской\междугородний.

<Протокол>  	- Способ набора номера.

Первое поле - протокол городской.

Второе поле - протокол междугородний.

<Тип отбоя> 	- Односторонний\двусторонний.

<Состояние> 	- Состояние временного интервала.

Возможные комбинации:

"свободен" 		- свободен и готов к обслуживанию соединения

"в соединении" 	- занят в процедуре обработки вызова

"блокирован"		- блокирован по внешним или административным причинам

"не обслуживается"	- не проинициализирован ( инициализация происходит при    включении потока )

### 11.7.2	Состояния временных интервалов.

Данный пункт обеспечивает просмотр всех актуальных параметров временного интервала.

Для различных типов временных интервалов вид данного пункта может отличатся.

Здесь приводится примерный вид для двух вариантов.

Примечание. Далее для краткости временные интервалы будем называть каналами.

Просмотр параметров временных интервалов

Введите начальный номер временного интервала:

>

1

Просмотр параметров временных интервалов

Введите конечный номер временного интервала:

>

1

Просмотр параметров временных интервалов для потока 000:

Временной интервал : 001

Тип канала - исходящий городской(СЛ)

Городской протокол   -  челнок

Междугородний протокол   -   НЕТ

Тип отбо   - односторонний

Направление исход щего = 010

Объект дл  преобразовани  АОН = 000

>

Просмотр параметров временных интервалов

Введите начальный номер временного интервала:

>

17

Просмотр параметров временных интервалов

Введите конечный номер временного интервала:

>

17

Просмотр параметров временных интервалов для потока 000:

Временной интервал : 017

Тип канала - входящий  междугородний(СЛМ)

Городской протокол   -   НЕТ

Междугородний протокол   - пакет 1    <Категория> <Номер Б>

Тип отбоя  - односторонний

Таблица для вход щего = 010

Объект для преобразования АОН = 000

>

Тип канала - Направленностьканала - исходящий\входящий

Тип:

" городской(СЛ)",

" смешаный(ЗСЛ)",

" междугородний(ЗСЛ)",

" междугородний(СЛМ)"

Городской протокол   -  Способ набора номера :

Для городского канала первый и единственный.

Для смешанного канала первый из двух протоколов.

Междугородний протокол   -   Способ набора номера :

Для междугороднего канала первый и единственный.

Для смешанного канала второй из двух протоколов.

Тип отбоя   - Тип отбоя на исходящем канале. Имеет смысл только для исходящего СЛ или ЗСЛ канала.

Направление исходя щего = Направление на исходящем канале. Требуется для системы маршрутизации.

Таблица для входящего = Таблица маршрутизации для входящего канала. Требуется для маршрутизации вызова.

Объект для преобразования АОН = Таблица обработки АОН для канала. Нулевая таблица не делает никаких преобразований.

### 11.7.3	Настройка параметров для шаблона.

Данный пункт обеспечивает настройку шаблона для дальнейшего распространения.

Настройка шаблона осуществляется в диалоговом режиме, поэтому ниже будут приведены несколько примеров настройки каналов с пояснениями смысла при выборе того или иного варианта настройки.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

>

Пояснения.  Данный пункт позволяет настроить шаблон для блокировки каналов, временно или постоянно не используемых для вызовов. При выборе 'n' шаблон автоматически будет настроен как блокированный канал. На этом диалог настройки будет закончен.

Распространяем шаблон на временные интервалы требующие блокировки(п.10.6.5).

Для системы данные каналы оказываются недоступны для исходящих вызовов. В поток выдается линейный сигнал (1101), что обозначает исходящий свободный или входящий блокированный канал.

При выборе 'y' диалог будет продолжен.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите направленность канала: 0 - исходящий, 1 - входящий

>

Пояснения. Для 2 ВСК все каналы имеют жесткую направленность. Данный пункт требует выбрать направленность канала.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите тип канала:

0 - городской(СЛ), 1 - смешаный(ЗСЛ),

2 - междугородний(ЗСЛ), 3 - междугородний(СЛМ)

>

Пояснения. Данный пункт требует выбрать тип канала.

0 - городской(СЛ) - обычный городской канал.

Тип линейной сигнализации : городская.

Набор номера : ‘челнок’, ’пакет’ и ‘декадный’.

Процедура АОН :

1) исходящий канал

а) для сигнализации ‘челнок’ и ’пакет’ процедура обслуживается по окончании набора номера.

б) для декадного набора процедура выполняется в любой момент времени.

2) входящий канал

а) для сигнализации ‘челнок’ и для декадного набора процедура вызывается по окончании приема номера.

б) для сигнализации ’пакет’ процедура не используется.

1 - смешанный(ЗСЛ) - смешанный городской\междугородний канал. По данному каналу

возможны как городские так и междугородние вызовы. Особенностью данного канала является возможность набора или приема междугороднего номера двумя типами сигнализации. Первым типом всегда является ‘челнок’. Второй тип может быть декадный набор или ‘пакет’.

У исходящего канала для задействования данной процедуры необходимо в свойствах направления, через которое выбираются данные каналы, установить тип набираемого номера как междугородний или международный. В этом случае по окончании успешного набора номера челноком произойдет переход к процедуре набора междугороднего номера. Для декадного набора номера станция будет ожидать процедуру АОН. После ее окончания, в зависимости от настройки канала, по таймеру или по наличию сигнала ответа станции 425 Гц начнется набор номера декадным кодом. Для ‘пакета’ набор номера начнется сразу после ‘челнока’.

У входящего канала для задействования данной процедуры необходимо в таблице маршрутизации выбрать действие - переход на междугородний протокол.

В случае отсутствия вышеуказаных условий, канал работает как обычный городской (СЛ).

Тип линейной сигнализации : городская.

Набор номера : ‘челнок/пакет’ и ‘челнок/декадный’.

Процедура АОН для городского вызова работает так же как для СЛ канала. Для смешанного набора :

1) исходящий канал

а) для сигнализации ’пакет’ процедура обслуживается только по окончании набора номера.

б) для декадного набора процедура ожидается перед набором номера. После начала набора выполняется в любой момент времени.

2) входящий канал

а) для декадного набора процедура вызывается по окончании приема номера сигнализацией ‘челнок’.

б) для сигнализации ’пакет’ процедура не используется.

2 - междугородний(ЗСЛ) - междугородний канал.

Данный канал обеспечивает междугородние вызовы на станцию выпоняющую функцию АМТС. В принципе, если канал настроен как входящий, то наша стация будет работать по алгоритму АМТС, однако данный режим не предусмотрен ТУ и будет описан для полноты картины.

Тип линейной сигнализации : городская.

Набор номера : ‘челнок’, ’пакет’ и ‘декадный’.

Процедура АОН :

1) исходящий канал

а) для сигнализации ’пакет’ и ‘челнок’ процедура обслуживается по окончании набора номера.

б)  для декадного набора процедура ожидается перед началом набора номера и затем выполняется в любой момент времени.

2) входящий канал

а) для сигнализации ‘челнок’ процедура вызывается по окончании приема номера.

б) для декадного набора процедура вызывается до начала приема номера.

в) для сигнализации ’пакет’ процедура не используется.

3 - междугородний(СЛМ) - междугородний канал.

Данный канал обеспечивает междугородние вызовы от станции выпоняющей функцию АМТС.

Тип линейной сигнализации : междугородняя.

Набор номера : ‘челнок’, ’пакет’ и ‘декадный’.

Процедура АОН : процедура не используется.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите тип отбоя: 0 - односторонний, 1 - двусторонний

>

Пояснения. Данный пункт требует выбрать тип отбоя исходящего канала. Имеет смысл только для каналов СЛ и ЗСЛ. Входящий канал обрабатывает любой тип отбоя автоматически.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите тип городской регистровой сигнализации:

1 - декадный набор номера ,

2 - импульсный пакет тип 1        |Кат. |Ном.Б|11|,

3 - импульсный пакет тип 2  |Ном.Б|Кат. |Ном.А|11|,

4 - импульсный пакет тип 3  |Кат. |Ном.А|Ном.Б|11|,

5 - набор номера челноком

>

Пояснения. Данный пункт требует выбрать тип набора номера канала.

1 - декадный набор номера  - Набор и прием номера декадным методом.

2 - импульсный пакет тип 1        |Кат. |Ном.Б|11|   - Набор и прием номера импульсным пакетом. Пакет формируется из категории вызывающего абонента и номера вызываемого абонента. 11 - частотная комбинация окончания пакета.

3 - импульсный пакет тип 2  |Ном.Б|Кат. |Ном.А|11|   - Набор и прием номера импульсным пакетом. Пакет формируется из номера вызываемого абонента, категории вызывающего абонента и номера вызывающего абонента. 11 - частотная комбинация окончания пакета.

4 - импульсный пакет тип 3  |Кат. |Ном.А|Ном.Б|11|   - Набор и прием номера импульсным пакетом. Пакет формируется из категории вызывающего абонента, номера вызывающего абонента и номера вызываемого абонента. 11 - частотная комбинация окончания пакета.

5 - набор номера челноком   - Набор и прием номера методом импульсный челнок.

Внимание!!! Импульсный пакет для исходящего канала формируется из всех доступных цифр номеров вызывающего абонента и вызываемого абонента. Для правильного формирования пакета используйте объекты преобразования. Для входящего канала структура пакета определяется его типом и длинной номера вызывающего абонента            ( абонента А или АОН ) которая настраивается в параметрах потока (п. 10.4.5.2).

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите номер объекта модификации АОН

>

Пояснения. Данный пункт требует выбрать номер объекта для модификации номера вызывающего абонента. Если обработка не требуется нужно ввести 0. Нулевой объект не производит никаких манипуляций с номером.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите направление исходящего вызова

>

Пояснения. Данный пункт требует исходящему каналу назначить направление (индекс). Это необходимо для системы маршрутизации. При настройке в меню ‘Направления маршрутизации’  списка путей необходимо ввести ‘направление исходящего’. Данный параметр как раз и является таким направлением. Ввиду вышеуказанного каналы используемые для трансляции вызовов различным группам адресатов должны иметь различное направление исходящего вызова. Однако вполне допустимо для каналов различных типов ( например СЛ и ЗСЛ ) иметь одно направление исходящего вызова.

Для входящего канала данный параметр не имеет смысла.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите таблицу маршрутизации входящего

>

Пояснения. Данный пункт требует входящему каналу назначить номер таблицы маршрутизации для обработки входящего вызова.

Для исходящего канала данный параметр не имеет смысла.

==================================================================

Запрос:

Установка параметров для шаблона

Введите принцип набора номера

вторичной регистровой сигнализации:

0-по таймеру, 1-по ответу станции 425Гц

>

Пояснения. Данный пункт требует исходящему каналу типа ЗСЛ назначить способ начала набора номера декадным методом после процедуры АОН. При наборе номера по ответу станции 425 Гц, для определения наличия частоты используется приемник ADSP. При наборе по таймеру набор номера начинается по истечении таймера. Кофигурирование таймера см. в п.10.5.5.

Для входящего канала данный параметр не имеет смысла.

Далее приводится несколько примеров настройки каналов. Ввиду многообразия вариантов настройки будут приведены только несколько наиболее часто используемых.

11.7.3.1 Настройка блокированного канала.

Данный пример демонстрирует настройку блокировки каналов.

Первый запрос:

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

>

Вводим - n [ENTER].

Распространяем шаблон на временные интервалы требующие блокировки(п.10.6.5).

Пояснения. Для системы данные каналы оказываются недоступны для исходящих вызовов. В поток выдается линейный сигнал (1101), что обозначает исходящищий свободный или входящий блокированный.

11.7.3.2 Настройка исходящего городского (СЛ) канала.

Данный пример демонстрирует настройку исходящих городских каналов(СЛ) с односторонним отбоем, набором номера импульсным челноком, исходящим направлением номер 10 и без модификации номера вызывающего абонента(АОН) .

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

>

Вводим - 3 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

>

Вводим - y [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите направленность канала: 0 - исходящий, 1 - входящий

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип канала:

0 - городской(СЛ), 1 - смешаный(ЗСЛ),

2 - междугородний(ЗСЛ), 3 - междугородний(СЛМ)

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип отбоя: 0 - односторонний, 1 - двусторонний

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип городской регистровой сигнализации:

1 - декадный набор номера ,

2 - импульсный пакет тип 1        |Кат. |Ном.Б|11|,

3 - импульсный пакет тип 2  |Ном.Б|Кат. |Ном.А|11|,

4 - импульсный пакет тип 3  |Кат. |Ном.А|Ном.Б|11|,

5 - набор номера челноком

>

Вводим - 5 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите номер объекта модификации АОН

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите направление исходящего вызова

>

Вводим - 10 [ENTER].

Распространяем шаблон на временные интервалы (п.10.6.5) с 1 по 15.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

>

Вводим - 5 [ENTER].

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите начальный номер временного интервала:

>

Вводим - 1 [ENTER].

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите конечный номер временного интервала:

>

Вводим - 15 [ENTER].

11.7.3.3 Настройка входящего городского (СЛ)  канала.

Данный пример демонстрирует настройку входящих городских каналов(СЛ) с  набором номера декадным кодом, таблицей маршрутизации номер 15 и без модификации номера вызывающего абонента(АОН) .

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

>

Вводим - y [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите направленность канала: 0 - исходящий, 1 - входящий

>

Вводим - 1 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип канала:

0 - городской(СЛ), 1 - смешаный(ЗСЛ),

2 - междугородний(ЗСЛ), 3 - междугородний(СЛМ)

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип отбоя: 0 - односторонний, 1 - двусторонний

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип городской регистровой сигнализации:

1 - декадный набор номера ,

2 - импульсный пакет тип 1        |Кат. |Ном.Б|11|,

3 - импульсный пакет тип 2  |Ном.Б|Кат. |Ном.А|11|,

4 - импульсный пакет тип 3  |Кат. |Ном.А|Ном.Б|11|,

5 - набор номера челноком

>

Вводим - 1 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите номер объекта модификации АОН

>

Вводим - 0 [ENTER].

##### Установка параметров для шаблона

Введите таблицу маршрутизации входящего

>

Вводим - 15 [ENTER].

11.7.3.4 Настройка входящего междугороднего (СЛМ) канала.

Данный пример демонстрирует настройку входящих междугородних каналов(СЛМ) с  набором номера импульсным пакетом 1, таблицей маршрутизации номер 10 и без модификации номера вызывающего абонента(АОН) .

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

>

Вводим - y [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите направленность канала: 0 - исходящий, 1 - входящий

>

Вводим - 1 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип канала:

0 - городской(СЛ), 1 - смешаный(ЗСЛ),

2 - междугородний(ЗСЛ), 3 - междугородний(СЛМ)

>

Вводим - 3 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип междугородней регистровой сигнализации:

1 - декадный набор номера ,

2 - импульсный пакет тип 1        |Кат. |Ном.Б|11|,

3 - импульсный пакет тип 2  |Ном.Б|Кат. |Ном.А|11|,

4 - импульсный пакет тип 3  |Кат. |Ном.А|Ном.Б|11|,

5 - набор номера челноком

>

Вводим - 2 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите номер объекта модификации АОН

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите таблицу маршрутизации входящего

>

Вводим - 10 [ENTER].

11.7.3.5 Настройка исходящего смешанного (ЗСЛ) канала.

Данный пример демонстрирует настройку смешанных каналов(ЗСЛ) с односторонним отбоем, набором номера ‘импульсным челноком’/’декадным кодом’, исходящим направлением номер 15, началом набора номера по сигналу 425 Гц  и без модификации номера вызывающего абонента(АОН) .

Установка параметров для шаблона

Временной интервал включается в работу? - <y/n>

>

Вводим - y [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите направленность канала: 0 - исходящий, 1 - входящий

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип канала:

0 - городской(СЛ), 1 - смешаный(ЗСЛ),

2 - междугородний(ЗСЛ), 3 - междугородний(СЛМ)

>

Вводим - 1 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип отбоя: 0 - односторонний, 1 - двусторонний

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип городской регистровой сигнализации:

5 - набор номера челноком

>

Вводим - 5 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите тип междугородней регистровой сигнализации:

1 - декадный набор номера ,

2 - импульсный пакет тип 1        |Кат. |Ном.Б|11|,

3 - импульсный пакет тип 2  |Ном.Б|Кат. |Ном.А|11|,

4 - импульсный пакет тип 3  |Кат. |Ном.А|Ном.Б|11|,

>

Вводим - 1 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите принцип набора номера

вторичной регистровой сигнализации:

0-по таймеру, 1-по ответу станции 425Гц

>

Вводим - 1 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите номер объекта модификации АОН

>

Вводим - 0 [ENTER].

Установка параметров для шаблона

Введите направление исходящего вызова

>

Вводим - 15 [ENTER].

### 11.7.4	Просмотр параметров для шаблона.

Данный пункт обеспечивает просмотр настройки шаблона .

Для различных типов каналов вид и значение параметров может отличаться.

Просмотр параметров дл  шаблона дл  потока 000:

Тип канала - исходящий городской(СЛ)

Городской протокол   -  челнок

Междугородний протокол   -   НЕТ

Тип отбоя  - односторонний

Направление исход щего = 024

Объект для преобразования АОН = 001

### 11.7.5	Распространение шаблона на временные интервалы.

Данный пункт обеспечивает распространение предварительно настроенного шаблона на группу временных интервалов.

Распространяем шаблон на временные интервалы с 1 по 15.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов

0. - Выход

1. - Состояния временных интервалов

2. - Просмотр параметров временных интервалов

3. - Установка параметров для шаблона

4. - Просмотр параметров для шаблона

5. - Распространить шаблон на область временных интервалов

6. - Скопировать раскладку из другого потока

Делайте ваш выбор

>

Вводим - 5 [ENTER].

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите начальный номер временного интервала:

>

Вводим - 1 [ENTER].

Распространить шаблон на область временных интервалов

Введите конечный номер временного интервала:

>

Вводим - 15 [ENTER].

Примечание. При вводе диапазона временных интервалов можно использовать 0 и 16 номера. В предыдущем примере ввод диапазона от 0 до 16 приведет к идентичному результату. Для распространения шаблона на все каналы можно ввести от 0 до 31.

### 11.7.6	Копирование настроек каналов из другого потока.

Данный пункт полезен если используется несколько идентичных потоков с одинаковыми настройками временных интервалов.

### 11.7.7	Управление временными интервалами.

Данный пункт доступен только при включенном потоке.

Строка идентификации = Плата ACK256, позиция 12

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с потоками ИКМ -->

Работа с 3-м уровнем потоков ИКМ -->

Вход в систему администрирования 3-го уровня потоков ИКМ -->

Настройка временных интервалов -->

Управление временными интервалами R1.5

0. - Выход

1. - Состояние линейной сигнализации

2. - Инициализация группы каналов

3. - Блокировка группы каналов

4. - Освобождение группы каналов

Делайте ваш выбор

>

Пункт 1 обеспечивает просмотр текущего состояния линейной сигнализации.

Пункт 2 обеспечивает инициализацию(перезагрузку) каналов.

Пункт 3 обеспечивает блокировку каналов.

Пункт 4 обеспечивает освобождение блокированных каналов и разъединение текущих вызовов.

11.7.7.1 Просмотр состояния линейной сигнализации.

Данный пункт обеспечивает просмотр текущего состояния канала.

Состояние линейной сигнализации для потока 000:

<        CAS        >

<Номер> <  Тип  > <Протокол> <Принимаем| Посылаем> < Линейное состояние >

001   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

002   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

003   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

004   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

005   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

006   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

007   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

008   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

009   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

010   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

011   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

012   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

013   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

014   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

015   исходящий  городск.   0101 (05)|1101 (0D)   Свободен

017   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

018   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

019   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

020   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

021   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

022   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

023   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

024   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

025   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

026   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

027   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

028   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

029   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

030   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

031   входящий   городск.   1101 (0D)|0101 (05)   Свободен

>

< Номер > - Номер временного интервала.

<  Тип  > - Направленность канала.

< Протокол > - Тип линейной сигнализации.

< CAS >< Принимаем > - Значение битов линейной сигнализации принимаемой из потока, в битовом и шестнадцетиричном виде.

< CAS >< Посылаем > - Значение битов линейной сигнализации посылаемой в  поток, в битовом и шестнадцетиричном виде.

< Линейное состояние > - Логическое состояние канала.

11.7.7.2 Инициализация каналов.

Данный пункт позволяет установить каналы в начальное состояние.

В результате отданной команды каналы перейдут в состояние как при перезагрузке системы и освободятся как только встречная сторона выработает соответствующие линейные сигналы об освобождении каналов.

11.7.7.3 Блокировка каналов.

Данный пункт позволяет установить каналы в блокированное состояние.

В результате отданной команды свободные каналы переходят в состояние блокировки. Для системы эти каналы становятся недоступны для организации вызовов. Для входящих каналов формируется кроме того линейный сигнал блокировки. Для исходящих каналов данная возможность отсутствует. Для каналов занятых в соединении, делается отложенная блокировка, т.е. данные каналы будут заблокированы как только произойдет их освобождение от текущего процесса.

Данная блокировка является динамической и после перезагрузки системы отменяется. Для постоянной блокировки используйте конфигурирование временных интервалов.

11.7.7.4 Освобождение каналов.

Данный пункт позволяет освободить каналы от блокировки и от текущих соединений.

Освобождение производится мягко, т.е. с соблюдением протокола R1.5. Для жесткого разъединения используйте инициализацию каналов. Данная команда позволяет временно освободить от блокировки каналы которые блокированы через конфигурацию.

## 11.8 Выключение потока.

Данный пункт выключает поток физически.

Данный пункт доступен только при включенном потоке.

## 11.9 Включение потока.

Данный пункт включает поток физически.

Данный пункт доступен только при выключенном потоке.

## 11.10 Мониторинг вызовов.

Данный пункт позволяет осуществлять контрольный мониторинг вызовов. Используется в основном в отладочных режимах.

Данный пункт доступен только при включенном потоке.

# 12. Работа с сервисными объектами.

Сервисные объекты используются для организации тонального донабора (DISA), тестовых вызовов и автоответчика.

Первоначально меню выглядит так :

> 7

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = не задействован

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Состояние сервисных объектов

1 пункт подменю позволяет просматривать состояние сервисных объектов.

> 1

Состояние сервисных объектов:

Число объектов = 032

Число возможных связей = 064

Включенные порты:

Объект = 000

Тип = донабор (DISA) Номер = 01:800

Объект = 001

Тип = донабор (DISA) с CONNECT Номер = 02:800

Объект = 002

Тип = тестовый исходящий вызов

Объект = 003

Тип = автоответчик 800 гц Номер = 00:100

Число включенных объектов = 004

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Перейти на следующий объект

2 пункт подменю позволяет переходить на следующий сервисный объект.

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Текущий номер объекта = 000

3 пункт подменю индицирует номер текущего объекта и позволяет переходить на произвольный сервисный объект.

---------------------------------------------------------------------------------------

4. - Тип объекта = не задействован

4 пункт меню используется для выбора типа объекта :

> 4

Администрирование сервисных объектов

Выберите тип объекта :

0. - не задействован

1. - тоновый донабор (DISA)

2. - тоновый донабор (DISA) с CONNECT

3. - тестовый исходящий вызов

4. - автоответчик 800гц

## 12.1 Настройка сервисного объекта типа тоновый донабор (DISA).

Тоновый донабор используется для принятия дополнительных цифр номера при невозможности пересылки этих цифр в процессе установления соединения. Например номера внутреннего абонента организации или организации службы междугородней связи по карточкам и т.д. Цифры номера принимаются тональными сигналами DTMF. Данный пункт описывает настройку объекта DISA принимающего дополнительные цифры в предответном состоянии.

Для выбора требуемого типа объекта используем 4 пункт меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = не задействован

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

> 4

Администрирование сервисных объектов

Выберите тип объекта :

0. - не задействован

1. - тоновый донабор (DISA)

2. - тоновый донабор (DISA) с CONNECT

3. - тестовый исходящий вызов

4. - автоответчик 800гц

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = донабор (DISA)

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

Для настройки параметров объекта используем 5 пункт меню:

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Входящий номер   = отсутствует

3. - Номер без набора = отсутствует

4. - Длительность фазы гудков = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы перед импульсом = 000 сек 0500 мс

6. - Длительность импульса = 000 сек 0100 мс

7. - Ожидание цифры при наборе номера = 010 сек 0000 мс

8. - Длительность разговора = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Таблица маршрутизации = 000

1 пункт подменю служит для настройки таблицы маршрутизации через которую будут обрабатываться принимаемые цифры. Процедура обработки производится также как обычного вызова. При установлении нового соединения с какой либо точкой объект DISA (его входящий номер) освобождается от текущего соединения и может принимать новый вызов.

> 1

Настройка параметров объекта

Введите номер таблицы маршрутизации, Enter - выход

> 4

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 004

2. - Входящий номер   = отсутствует

3. - Номер без набора = отсутствует

4. - Длительность фазы гудков = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы перед импульсом = 000 сек 0500 мс

6. - Длительность импульса = 000 сек 0100 мс

7. - Ожидание цифры при наборе номера = 010 сек 0000 мс

8. - Длительность разговора = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Входящий номер   = отсутствует

2 пункт подменю индицирует внутренний номер текущего объекта и позволяет производить его изменение.

> 2

Настройка параметров объекта

Введите входящий номер, Enter - выход, x - очистить

> 01:800

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Входящий номер   = 01:800

3. - Номер без набора = отсутствует

4. - Длительность фазы гудков = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы перед импульсом = 000 сек 0500 мс

6. - Длительность импульса = 000 сек 0100 мс

7. - Ожидание цифры при наборе номера = 010 сек 0000 мс

8. - Длительность разговора = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

Номер состоит из двух параметров : 01: - номер списка и 800 - собственно сам номер. Данный номер заносится в указанный список внутренних номеров.

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Номер без набора = отсутствует

3 пункт меню используется для ситуации когда донабор номера не был осуществлен (не принято цифр донабора а таймер уже истек) . В этом случае будет набран номер указанный в данной строке. Это может быть номер оператора или секретаря.

3

>

Настройка параметров объекта

Введите номер по умолчанию, Enter - выход, x - очистить

> 103

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Входящий номер   = 01:800

3. - Номер без набора = 103

4. - Длительность фазы гудков = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы перед импульсом = 000 сек 0500 мс

6. - Длительность импульса = 000 сек 0100 мс

7. - Ожидание цифры при наборе номера = 010 сек 0000 мс

8. - Длительность разговора = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

Остальные пункты подменю позволяют устанавливать различные таймеры.

Установка таймеров осуществляется строкой определенного формата:

Настройка параметров объекта

Введите временной интервал в формате 00m00s000, Enter - выход

> 3M23S

1. - Длительность = 003 мин 023 сек

Настройка параметров объекта

Введите временной интервал в формате 00m00s000, Enter - выход

> 34S230

1. - Длительность = 034 сек 0230 мс

---------------------------------------------------------------------------------------

4. - Длительность фазы гудков = 002 сек 0000 мс

4 пункт подменю регулирует время в течении которого вызывающая сторона слышит длинные гудки.

---------------------------------------------------------------------------------------

5. - Длительность паузы перед импульсом = 000 сек 0500 мс

6. - Длительность импульса = 000 сек 0100 мс

5 и 6 пункты подменю регулирует формат тонального сигнала.

---------------------------------------------------------------------------------------

7. - Ожидание цифры при наборе номера = 010 сек 0000 мс

7 пункт подменю регулирует время в течении которого вызывающая сторона должна набрать номер.

---------------------------------------------------------------------------------------

8. - Длительность разговора = 000 сек 0000 мс

8 пункт подменю регулирует время длительности разговора. При 0 значении длительность разговора не регулируется

## 12.2 Настройка сервисного объекта типа тоновый донабор (DISA) c CONNECT.

Объект тоновый донабор (DISA) с CONNECT отличается тем что прием цифр производится в ответном состоянии.

Для выбора требуемого типа объекта используем 4 пункт меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = не задействован

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

> 4

Администрирование сервисных объектов

Выберите тип объекта :

0. - не задействован

1. - тоновый донабор (DISA)

2. - тоновый донабор (DISA) с CONNECT

3. - тестовый исходящий вызов

4. - автоответчик 800гц

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = донабор (DISA) с CONNECT

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

Для настройки параметров объекта используем 5 пункт меню:

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Входящий номер   = отсутствует

3. - Номер без набора = отсутствует

4. - Длительность фазы гудков = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы перед импульсом = 000 сек 0500 мс

6. - Длительность импульса = 000 сек 0100 мс

7. - Ожидание цифры при наборе номера = 010 сек 0000 мс

8. - Длительность разговора = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

Настройки параметров объекта полностью соответствуют описанию п.11.1

## 12.3 Настройка сервисного объекта типа тестовый исходящий вызов.

Тестовый вызов может быть использован для проверки прохождения произвольного номера в произвольном направлении.

Для выбора требуемого типа объекта используем 4 пункт меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = не задействован

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

> 4

Администрирование сервисных объектов

Выберите тип объекта :

0. - не задействован

1. - тоновый донабор (DISA)

2. - тоновый донабор (DISA) с CONNECT

3. - тестовый исходящий вызов

4. - автоответчик 800гц

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = тестовый исходящий вызов

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

Для настройки параметров объекта используем 5 пункт меню:

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Настройка параметров вызова

2. - Номер абонента А (АОН)+категория = отсутствует

3. - Номер абонента Б = отсутствует

4. - Начать вызов

Делайте ваш выбор

Для настройки параметров вызова используем 1 пункт меню:

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта -->

Настройка параметров вызова

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 000

2. - Возможности переноса = 3.1 кГц аудио

3. - Проводить мониторинг вызова = НЕТ

4. - Посылать номер по одной цифре = НЕТ

5. - Посылать номер с признаком полного номера = НЕТ

6. - Периодичность отсылки цифры  = 000 сек 0000 мс

7. - Длительность предответного состояния = 000 сек 0000 мс

8. - Длительность ответного состояния = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Таблица маршрутизации = 000

1 пункт подменю служит для настройки таблицы маршрутизации через которую будет обрабатываться вызов.

> 1

Настройка параметров вызова

Введите номер таблицы маршрутизации, Enter - выход

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта -->

Настройка параметров вызова

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 002

2. - Возможности переноса = 3.1 кГц аудио

3. - Проводить мониторинг вызова = НЕТ

4. - Посылать номер по одной цифре = НЕТ

5. - Посылать номер с признаком полного номера = НЕТ

6. - Периодичность отсылки цифры  = 000 сек 0000 мс

7. - Длительность предответного состояния = 000 сек 0000 мс

8. - Длительность ответного состояния = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Возможности переноса = 3.1 кГц аудио

2 пункт подменю служит для настройки типа среды переноса в вызове.

> 2

Настройка параметров вызова

Выберите тип возможностей переноса :

0. - 3.1 кГц аудио

1. - речь

2. - цифровые данные

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта -->

Настройка параметров вызова

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 002

2. - Возможности переноса = речь

3. - Проводить мониторинг вызова = НЕТ

4. - Посылать номер по одной цифре = НЕТ

5. - Посылать номер с признаком полного номера = НЕТ

6. - Периодичность отсылки цифры  = 000 сек 0000 мс

7. - Длительность предответного состояния = 000 сек 0000 мс

8. - Длительность ответного состояния = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Проводить мониторинг вызова = НЕТ

3 пункт подменю служит для включения мониторинга.

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта -->

Настройка параметров вызова

0. - Выход

1. - Таблица маршрутизации = 002

2. - Возможности переноса = речь

3. - Проводить мониторинг вызова = ДА

4. - Посылать номер по одной цифре = НЕТ

5. - Посылать номер с признаком полного номера = НЕТ

6. - Периодичность отсылки цифры  = 000 сек 0000 мс

7. - Длительность предответного состояния = 000 сек 0000 мс

8. - Длительность ответного состояния = 000 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

Остальные пункты подменю служит для тонкой настройки вызова и ограничения по времени с нашей стороны.

Производим возврат в предыдущее меню:

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Настройка параметров вызова

2. - Номер абонента А (АОН)+категория = отсутствует

3. - Номер абонента Б = отсутствует

4. - Начать вызов

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Номер абонента А (АОН)+категория = отсутствует

2 пункт подменю служит для ввода АОНа.

> 2

Настройка параметров объекта

Введите номер А (АОН), Enter - выход, x - очистить

> 12345671

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Настройка параметров вызова

2. - Номер абонента А (АОН)+категория = 12345671

3. - Номер абонента Б = отсутствует

4. - Начать вызов

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

3. - Номер абонента Б = отсутствует

3 пункт подменю служит для ввода набираемого номера.

> 3

Настройка параметров объекта

Введите номер Б, Enter - выход, x - очистить

> 100

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Настройка параметров вызова

2. - Номер абонента А (АОН)+категория = 12345671

3. - Номер абонента Б = 100

4. - Начать вызов

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

4. - Начать вызов

4 пункт подменю служит для начала вызова. После начала вызова при включенном мониторинге можно наблюдать листинг течения вызова. Ниже показано примерное его содержание в случае отсутствия маршрутизации. Для прерывания вызова необходимо нажать <ENTER>.

> 4

09:01:00610 ---> тестовый вызов

переход в состояние ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОТПРАВКА ЦИФР

09:01:00610 ---> тестовый вызов

отправка номера закончена

09:01:00610 ---> тестовый вызов

переход в состояние НОМЕР ОТПРАВЛЕН - ПРЕДОТВЕТНОЕ СОСТОЯНИЕ

09:01:00610 ---> обработка вызова в системе L4 = 00002

обработка номера в системе

Таблица = 002, Номер = 100

Результат = отбой - запрещенный номер

09:01:00610 ---> тестовый вызов

принято сообщение RELEASE с причиной 0x14

09:01:00610 ---> тестовый вызов

переход в состояние ПЕРЕХОД К РАЗЪЕДИНЕНИЮ

09:01:00610 ---> тестовый вызов

отсылка сигнала RELEASE в систему

09:02:00130 ---> тестовый вызов

ВЫЗОВ ЗАВЕРШЕН - отправлено сообщение RELEASE COMPLETE

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Настройка параметров вызова

2. - Номер абонента А (АОН)+категория = 12345671

3. - Номер абонента Б = 100

4. - Начать вызов

Делайте ваш выбор

## 12.4 Настройка сервисного объекта типа автоответчик 800Гц.

Автоответчик является оконечной точкой способной принимать входящие вызовы. Как правило используется для тестирования системы.

Для выбора требуемого типа объекта используем 4 пункт меню:

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = не задействован

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

> 4

Администрирование сервисных объектов

Выберите тип объекта :

0. - не задействован

1. - тоновый донабор (DISA)

2. - тоновый донабор (DISA) с CONNECT

3. - тестовый исходящий вызов

4. - автоответчик 800гц

> 4

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов

0. - Выход

1. - Состояние сервисных объектов

2. - Перейти на следующий объект

3. - Текущий номер объекта = 000

4. - Тип объекта = донабор (DISA)

5. - Настройка параметров объекта

Делайте ваш выбор

Для настройки параметров объекта используем 5 пункт меню:

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Входящий номер   = отсутствует

2. - Длительность фазы гудков = 005 сек 0000 мс

3. - Длительность паузы перед импульсом = 004 сек 0000 мс

4. - Длительность импульса = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы после импульса = 004 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

Для настройки номера объекта используем 1 пункт меню:

> 1

Настройка параметров объекта

Введите входящий номер, Enter - выход, x - очистить

> 100:100

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Работа с сервисными объектами -->

Администрирование сервисных объектов -->

Настройка параметров объекта

0. - Выход

1. - Входящий номер   = 00:100

2. - Длительность фазы гудков = 005 сек 0000 мс

3. - Длительность паузы перед импульсом = 004 сек 0000 мс

4. - Длительность импульса = 002 сек 0000 мс

5. - Длительность паузы после импульса = 004 сек 0000 мс

Делайте ваш выбор

Остальные настройки влияют на длительность различных фаз соединения. Общая длительность соединения образуется суммированием всех длительностей.

# 13. Системные функции.

Меню выглядит так :

> 8

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции

0. - Выход

1. - Строка идентификации устройства =

2. - Дата и время : 01.01.04 13:19:55

3. - Настройка выводов информации

4. - Внешнее административное соединение

5. - Источники внешней тревоги

6. - Список перезагрузок программы

7. - Состояние COM портов

8. - Параметры системы

Делайте ваш выбор

>

===========================================================

1. - Строка идентификации устройства =

Пункт 1 позволяет получить информацию об названии модуля и изменить ее.

===========================================================

2. - Дата и время : 01.01.04 13:19:55

Пункт 2 позволяет получить информацию о текущем времени установленном в модуле и откорректировать его.

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Дата и время

0. - Выход

1. - Текущая дата  = 01.01.04

2. - Текущее время = 07:19:01

Делайте ваш выбор

> 1

Дата и время

Введите новую дату ( Enter - выход )

> 15.09.04

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Дата и время

0. - Выход

1. - Текущая дата  = 15.09.04

2. - Текущее время = 07:19:31

Делайте ваш выбор

> 2

Дата и время

Введите новое время ( Enter - выход )

> 13:42:00

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Дата и время

0. - Выход

1. - Текущая дата  = 15.09.04

2. - Текущее время = 13:42:00

Делайте ваш выбор

===========================================================

3. - Настройка выводов информации

Пункт 3 расматривается в отдельной главе см. п.15.

===========================================================

4. - Внешнее административное соединение

Пункт 4 позволяет связь с внешним модулем для его администрирования. Для успешной организации связи необходима настройка маршрутизации на всех модулях учавствующих в установлении соединения. Установление связи возможно только между модулем к которому подключен СОМ порт и удаленным модулем. Переход с одного модуля на другой осуществляется путем разрыва предыдущего соединения и установлением нового. Разрыв соединения производится выходом из главного меню в модуле с которым установлено внешнее административное соединение.

> 4

Строка идентификации = Плата коммутации, позиция 17

Меню настройки платы Коммутации (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Источники внешней тревоги

0. - Выход

1. - Номер платы для связи = 00

2. - Установить соединение

Делайте ваш выбор

> 2

Ждите установления связи

>

Связь установлена

>

Связь установлена с платой ACK256

ИДЕНТИФИКАТОР =

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ)

0. - Выход

1. - Настройка параметров администратора

2. - Ре-старт программы

3. - Работа с энергонезависимой памятью

4. - Работа с маршрутизацией

5. - Работа с абонентскими портами

6. - Работа с потоками ИКМ

7. - Работа с сервисными объектами

8. - Системные функции

9. - Чтение памяти устройства

Делайте ваш выбор

===========================================================

5. - Источники внешней тревоги

Пункт 5 позволяет просмотреть список объектов выдающих сигнал тревоги и их настройку.

> 5

Системные функции:

Настройка выводов информации:

Авария COMMUT - НЕТ

Авария ADSP   - НЕТ

Аварии на платах - НЕТ

ИКМ поток 0   - НЕТ

ИКМ поток 1   - НЕТ

ИКМ поток 2   - НЕТ

ИКМ поток 3   - НЕТ

ИКМ поток 4   - НЕТ

ИКМ поток 5   - НЕТ

ИКМ поток 6   - НЕТ

ИКМ поток 7   - НЕТ

>

===========================================================

6. - Список перезагрузок программы

Пункт 6 позволяет просмотреть список перезагрузок блока, при условии, что не было отключения питания.

> 6

Список перезагрузок программы :

001. 01.01.04 02:33:54 - Задача = 000

Причина = включение питания

>

===========================================================

7. - Состояние COM портов

Пункт 7 позволяет увидеть состояние СОМ портов. Актуально при внешнем административном соединении.

> 7

Состояние COM портов :

COM1 подключен - НЕТ

>

===========================================================

8. - Параметры системы

Пункт 8 позволяет просматривать параметры системы. Актуально для разработчиков.

> 8

Версия программы = ACK256    1.4

Создана Sep 13 2004 11:22:41

Heap use = 0x00001ABE, FAR heap use = 0x00006D6C

Handlers of running task =

Task = 000, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 001, Handler = 0x0004, Mail = 0x2002

Task = 002, Handler = 0x0005, Mail = 0x2001

Task = 003, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 004, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 005, Handler = 0x0006, Mail = 0x2003

Task = 006, Handler = 0x0003, Mail = 0x2000

Task = 007, Handler = 0x000E, Mail = 0x2006

Task = 008, Handler = 0x000D, Mail = 0x200A

Task = 009, Handler = 0x000C, Mail = 0x200B

Task = 010, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 011, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 012, Handler = 0x0007, Mail = 0x2004

Task = 013, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 014, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 015, Handler = 0x0008, Mail = 0x2005

Task = 016, Handler = 0x000B, Mail = 0x2009

Task = 017, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 018, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 019, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 020, Handler = 0x0009, Mail = 0x2007

Task = 021, Handler = 0x000A, Mail = 0x2008

Task = 022, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 023, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 024, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 025, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 026, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 027, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 028, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 029, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 030, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Task = 031, Handler = 0xFFFF, Mail = 0xFFFF

Parameters of Pools:

SYSTEM  : total = 00540, free = 00532

MONITOR : total = 00130, free = 00130

L1 POOL : total = 00324, free = 00323

HW POOL : total = 00324, free = 00319

L4 POOL : total = 00570, free = 00569

Adres SYSTEM = 0x00088000,

Adres MONITOR = 0x000B0000,

Adres L1 POOL = 0x000B8000,

Adres HW POOL = 0x000D0000,

Adres L4 POOL = 0x000E8000,

Adres BOOT = 0x00087EA4,

# 14. Настройка выводов информации.

Данный пункт меню используется для настройки вывода информации биллинга и ТО.

Вывод информации производиться через СОМ порт на подключенный к нему компьютер.

Формат вывода для биллинга может изменятся.

При приеме информации специальными программами обработки, вывод производится в специальной кодировке.

Для транспортировке информации из других модулей используется каналы внутреннего интерфейса. В роли таких каналов могут выступать системные каналы (системные интерфейсы) связывающие модули внутри центрального коммутатора или потоки Е1 настроенные как внутренний EDSS.

В простом случае производится настройка системы по принципу звезды. Выбирается модуль(будем называть его головной) который будет выводить информацию через СОМ порт на компьютер. Т.е. компьютер должен быть непосредственно кабелем подключен к модулю. Далее определяется схема сбора информации со всей сети. Т.е. какой модуль по какому каналу внутреннего итерфейса отправляет информацию на головной модуль. В случае если модуль не имеет канала внутреннего интерфейса ведущего непосредственно к головному модулю, выбирается канал ведущий на модуль уже связанный с головным модулем. Допускается любое количество транзитных подключений. Возможно резервирование каналов сбора информации т.е. можно указывать 2 и более пути. Каналы будут выбиратся по номеру, первым выбирается канал с наименьшим номером. Если каналы разных типов то выбирается системный канал. Точки (модули) для вывода информации также можно делать более 1. В этом случае информация будет стекаться к модулю первым подключившемся к СОМ порту. В случае отключения этого порта поток информации будет перенаправлен в другой модуль настроенный для вывода информации и находящийся на связи с компьютером по СОМ порту.

Вывод биллинга и ТО может быть настроена как в один порт так и в разные.

Вход в данное меню осуществляется из главного меню через пункт:

7. - Работа с сервисными объектами

И далее через пункт:

3. - Настройка выводов информации

Меню выглядит так:

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации

0. - Выход

1. - Вывод биллинговых сообщений

2. - Вывод сообщений для ЦТО

3. - Вывод мониторных сообщений

Делайте ваш выбор

## 14.1 Настройка вывода биллинговых сообщений.

Для настройки биллинга выбираем 1. - Вывод биллинговых сообщений.

Меню выглядит так:

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений

0. - Выход

1. - Делать вывод биллинга - ДА

2. - Настройка биллинговых сообщений

3. - Cчетчик биллинга

4. - Отправлять во внешний интерфейс - ДА

5. - Настройка COM-портов в блоке

6. - Настройка внешних интерфейсов

7. - Состояние интерфейсов

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Делать вывод биллинга - ДА

Пункт 1 позволяет глобально включать/выключать вывод биллинга, в том числе и транзитный. Осуществлять настройку путей вывода биллинга можно только при его отключении.

===========================================================

2. - Настройка биллинговых сообщений

Пункт 2 позволяет настраивать формат и события для генерации биллинговых сообщений.

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка биллинговых сообщений

0. - Выход

1. - Генерить для вызовов без ответа - ДА

2. - Генерить для вызовов без абонента Б - ДА

3. - Генерить для заказа услуг - ДА

4. - Генерить для внутренних соединений - ДА

5. - Установить форматы по умолчанию

6. - Формат 1: %cb;%a%ds;%hs;%tts;%l;%tl;%tn;%ta0;%b%i%p;%a%i%p;%tr;%m;%b%m

7. - Формат 2: %cb;%a%ds;%hs;;%l;0;%tn;%ta0;%b%i%p;%a%i%p;%tr;%m;%b%m

8. - Формат 3: %cb;%a%ds;%hs;;%l;0;%tn;%ta0;;%i%p;%tr;%m;0

9. - Формат 4: %cb;%a%ds;%hs;;%l;0;%tn;%ta0;;%i%p;%tr;%m;%k

Делайте ваш выбор

===========================================================

3. - Cчетчик биллинга

Пункт 3 позволяет просматривать и сбрасывать счетчик биллинговых сообщений.

> 3

Cчетчик биллинга = 00000001

Обнулить счетчик? - <Y/N>

>

===========================================================

4. - Отправлять во внешний интерфейс - ДА

Пункт 4 разрешает/запрещает отправку биллинговых сообщений на головной модуль, имеющий связь с СОМ портом, по каналу внешнего интерфейса.

===========================================================

5. - Настройка COM-портов в блоке

Пункт 2 позволяет настраивать режим работы СОМ порта для вывода биллинговых сообщений.

> 5

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка COM-портов в блоке

0. - Выход

1. - Вывод в порт форматный - ДА

2. - COM1 = выход для копирования

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Вывод в порт форматный - ДА

1 пункт подменю служит для определения формата вывода биллинга.

Для специальной программы обработки биллинга требуется не форматная строка:

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка COM-портов в блоке

0. - Выход

1. - Вывод в порт форматный - НЕТ

2. - COM1 = выход для копирования

Делайте ваш выбор

Для других целей возможно более удобной будет строка с форматированием:

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка COM-портов в блоке

0. - Выход

1. - Вывод в порт форматный - ДА

2. - COM1 = выход для копирования

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - COM1 = выход для копирования

2 пункт подменю служит для определения статуса СОМ порта при выводе биллинга.

Возможны три варианта.

1. Не используется для биллинга.

2. Используется для биллинга как головной модуль.

3. Используется для получения копии информации о биллинге генерируемом текущим блоком и отправляемой по системному интерфейсу.

> 2

Настройка COM-портов в блоке

Введите состояние порта:

0 - не участвует

1 - выход для информации

2 - выход для копирования

>

===========================================================

6. - Настройка внешних интерфейсов

Пункт 6 позволяет настраивать режим работы внешних интерфейсов для приема/отсылки биллинговых сообщений.

> 6

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка внешних интерфейсов

0. - Выход

1. - Настройка системных интерфейсов

2. - Настройка ИКМ интерфейсов

Делайте ваш выбор

---------------------------------------------------------------------------------------

1. - Настройка системных интерфейсов

1 пункт подменю служит для настройки ввода/вывода информации биллинга через системные каналы.

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка внешних интерфейсов -->

Настройка системных интерфейсов

0. - Выход

1. - Инт  0 = не участвует

2. - Инт  1 = вход для информации

3. - Инт  2 = выход для информации

4. - Инт  3 = не участвует

Делайте ваш выбор

>

---------------------------------------------------------------------------------------

2. - Настройка ИКМ интерфейсов

2 пункт подменю служит для настройки ввода/вывода информации биллинга через   ИКМ каналы. ИКМ каналы должны быть настроены как внутренний EDSS.

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка внешних интерфейсов -->

Настройка ИКМ интерфейсов

0. - Выход

1. - ИКМ  0 = не участвует

2. - ИКМ  1 = не участвует

3. - ИКМ  2 = не участвует

4. - ИКМ  3 = не участвует

5. - ИКМ  4 = не участвует

6. - ИКМ  5 = не участвует

7. - ИКМ  6 = не участвует

8. - ИКМ  7 = не участвует

Делайте ваш выбор

> 1

Настройка ИКМ интерфейсов

Введите состояние интерфейса:

0 - не участвует

1 - выход для информации биллинга

2 - вход для информации биллинга

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка внешних интерфейсов -->

Настройка ИКМ интерфейсов

0. - Выход

1. - ИКМ  0 = выход для информации

2. - ИКМ  1 = не участвует

3. - ИКМ  2 = не участвует

4. - ИКМ  3 = не участвует

5. - ИКМ  4 = не участвует

6. - ИКМ  5 = не участвует

7. - ИКМ  6 = не участвует

8. - ИКМ  7 = не участвует

Делайте ваш выбор

> 2

Настройка ИКМ интерфейсов

Введите состояние интерфейса:

0 - не участвует

1 - выход для информации биллинга

2 - вход для информации биллинга

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод биллинговых сообщений -->

Настройка внешних интерфейсов -->

Настройка ИКМ интерфейсов

0. - Выход

1. - ИКМ  0 = выход для информации

2. - ИКМ  1 = вход для информации

3. - ИКМ  2 = не участвует

4. - ИКМ  3 = не участвует

5. - ИКМ  4 = не участвует

6. - ИКМ  5 = не участвует

7. - ИКМ  6 = не участвует

8. - ИКМ  7 = не участвует

Делайте ваш выбор

>

===========================================================

7. - Состояние интерфейсов

Пункт 7 позволяет просматривать общую картину режима работы внешних интерфейсов для приема/отсылки биллинговых сообщений и режима СОМ порта.

> 7

Состояние интерфейсов вывода биллинга:

Состояние COM портов

COM1  не включен

Состояние внутренних интерфейсов:

Номер = 000, партнер = 16, не участвует

Номер = 001, партнер = 17, вход для информации

Номер = 002, партнер = 18, не участвует

Номер = 003, партнер = 19, не участвует

>

## 14.2 Настройка вывода сообщений ЦТО.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации

0. - Выход

1. - Вывод биллинговых сообщений

2. - Вывод сообщений для ЦТО

3. - Вывод мониторных сообщений

Делайте ваш выбор

Для настройки ЦТО выбираем 2. - Вывод сообщений для ЦТО.

Меню выглядит так:

> 2

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод сообщений для ЦТО

0. - Выход

1. - Делать вывод ЦТО - ДА

2. - Генерить для всех внешних портов - ДА

3. - Генерить для всех внутренних портов - ДА

4. - Отправлять во внешний интерфейс - ДА

5. - Настройка COM-портов в блоке

6. - Настройка внешних интерфейсов

7. - Состояние интерфейсов

Делайте ваш выбор

===========================================================

1. - Делать вывод ЦТО - ДА

Пункт 1 позволяет глобально включать/выключать вывод ЦТО, в том числе и транзитный. Осуществлять настройку путей вывода ЦТО можно только при его отключении.

===========================================================

2. - Генерить для всех внешних портов - ДА

3. - Генерить для всех внутренних портов - ДА

Пункты 2 и 3 позволяет настраивать события вывода ЦТО.

===========================================================

4. - Отправлять во внешний интерфейс - ДА

Пункт 4 разрешает/запрещает отправку ЦТО сообщений на головной модуль, имеющий связь с СОМ портом, по каналу внешнего интерфейса.

===========================================================

5. - Настройка COM-портов в блоке

6. - Настройка внешних интерфейсов

7. - Состояние интерфейсов

Пункты 5, 6 и 7 полностью аналогичны пунктам 5, 6 и 7 п.14.1 описанных выше.

## 14.3 Настройка вывода сообщений мониторинга.

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации

0. - Выход

1. - Вывод биллинговых сообщений

2. - Вывод сообщений для ЦТО

3. - Вывод мониторных сообщений

Делайте ваш выбор

Для настройки вывода мониторинга выбираем 3. - Вывод мониторных сообщений.

Меню выглядит так:

> 3

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод мониторных сообщений

0. - Выход

1. - Порт в блоке = COM1

Делайте ваш выбор

Здесь мы можем только выключить и включить вывод в СОМ порт. Выключаем:

> 1

Вывод мониторных сообщений

Введите номер порта: 0, 1 -

> 0

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод мониторных сообщений

0. - Выход

1. - Порт в блоке = НЕТ

Делайте ваш выбор

При вводе 0 СОМ порта вывод мониторинга отключается. Включаем:

> 1

Вывод мониторных сообщений

Введите номер порта: 0, 1 -

> 1

Строка идентификации =

Меню настройки платы ACK256 (ЮНИТЕЛ) -->

Системные функции -->

Настройка выводов информации -->

Вывод мониторных сообщений

0. - Выход

1. - Порт в блоке = COM1

Делайте ваш выбор

# 15. Чтение памяти устройств.

Данный пункт меню используется разработчиками системы.